发  行  日 ISSUANCE DATE 2021年            变  更  日 ISSUANCE DATE     年   月  日

| 承 认 | 确 认 | 作 成 |
| --- | --- | --- |

客   户

CUSTOMER            好孩子

品名规格

PART  NAME       RF-500TB-16320-35A

料   号

PART  NO.

修订本仕样书须经过双方协商，在发生修订时，则修订之

前的文本自动作废。

PART  LIST

| Model No. :RF-500TB-16320-35A | Page :1of 1 |
| --- | --- |
| Code No. : | Issue No : |

Name(部品名称)       Material(材料)          Amount(数量)

- Armature Stack(材料)                                        1P

- Shaft(轴)               4Cr13	                            1P

- Core(铁芯)              Laminated Silicon Steel(硅钢片)		 1P

- InsulatingSheet(绝缘片)  66-Nylon                          2P

- Locater Sleeve           GlassReinforced66-Nylon             1P

- Coil-EnamelledCopperWire   QA  Copper Wire                  4.5g

(漆包线)                Rated 130C ,Class E

UL:E177138

- Commutator(整流子)       Special Alloy Insulated by 66-Nylon      1P

4．D/V（压敏电阻）         ZnO cover with silver                 1P

5．Body Casting(机壳):        Clading Carbon Steel Sheet(镀锌钢板)   1P

6．Magnet(磁钢)             Anisotropic Flexible Rubber Magnet     2P

7．Cap(端盖):                Glass Reinforced 66-Nylon            1P

8.PregnantSleeve (含油轴承)    Cu-Fe                             2P

9.Brush Stack(电刷组件)       Oxygen Free Copper Brass Clad with silver

2P

PREPARED              REVIEWED               APPROVED

RF-500TB-16320-35A2马达特性

- 标准使用状态

| 1.1 | 额定电压 | 3.0V DC |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 使用电压范围 | 1.5V~6.0V |
| 1.3 | 额定负载 | 11g.cm |
| 1.4 | 旋转方向 | CW ＆ CCW |
| 1.5 | 侧 压 | 轴伸处的轴承承受100gf以下 （轴承间距离21.0mm） |
| 1.6 | 使用温度范围 | -20℃ ~ 60℃ |
| 1.7 | 马达位置 | 所有方向 |
| 1.8 | 垂直（轴向）负载 | 200g以下 |

- 测试条件

| 2.1 | 马达位置 | 出力轴水平方向 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 电源 | 直流稳压电源 |
| 2.3 | 环境温度湿度 | 5℃ ~ 35℃ 相对湿度30% ~ 95% |
| 2.4 | 旋转方向 | 从轴伸方向看顺时针 |

3.    电气特性

| 3.1 | 空载电流 | 额定电压，无负载 | 48 mA以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 空载转速 | 额定电压，无负载 | 2500±10% r/min |
| 3.3 | 负载电流 | 额定电压，额定负载 | 160 mA以下 |
| 3.4 | 负载转速 | 额定电压，额定负载 | 2000±10% r/min |
| 3.5 | 启动电压 | 无负载 | 1.0V 以下 |
| 3.6 | 启动力矩 | 额定电压 | 38g.cm 以上 |
| 3.7 | 堵转电流 | 额定电压 | 420 mA以上 |
| 3.8 | 绝缘电阻 | 机壳与端子间 DC 100 V | 10 MΩ 以上 |

4.  结构及机械特性

| 4.155 4.1 | 外观尺寸 | 参照图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 虚位尺寸 | 轴伸方向 | 0.05 ~ 0.40mm |
| 4.3 | 温升 | 马达机壳外表温度 |  |
| 4.4 | 质量 |  | 约42g |
| 4.5 | 机械噪音 | 距马达安装面30cm测试， | db （最大值） |
| 4.6 | 轴伸垂直度 | 取机壳面（轴伸处）为基准面 |  |
| 4.7 | 轴向最大负荷 | 轴向两端静压力 | 196 N以下 |
| 4.8 | 马达变音 |  |  |

5．除了以上项目外，如有不明之处，请与本公司营销部担当者联系。

马达寿命噪音测试及判定

| 6-1 6-2 | 寿命 噪音 | 测试电压：3.0V DC 测试环境：+25±5℃ 65±30%RH 负 载： 转 向：CW 未知客户测试条件， 此项暂不做参考 判定方法： 马达额定转速与初始值相差±35%时为不合格； 马达额定电流与初始值相差±35%时为不合格； 马达特性与使用要求不相符是为不合格。 测试条件：3.0V DC 负载：无负荷 环境噪音：38db 目标值：50db MAX 测试时应避免振动，电磁辐射等因数导致的结果 偏差 |
| --- | --- | --- |