电机调试过程

最近在用TI的DRV8308芯片进行无刷电机闭环调试，遇到了些问题望大神给与指导。调试了两种电机，一种电机极对子为2对，另一种电机为4对。调试4对极子的电机时比较顺利，外部PPG给频率为220HZ，寄存器设置为：

DRV8308_Register g_tDrv8308_Reg_CloseLoop =

{


// CTRL1 Register


{



6,    //
AG_SETPT

1,    //
ENPOL



1,//
DIRPOL

 

1,    //
BRKPOL



1,//
SYNRECT



1,//
PWMF



0,//
SPDMODE



1,//
FGSEL



0,//
BRKMOD



1
//
RETRY


},


// ADVANCE Register


{



33     //
ADVANCE


},


// COMCTRL1 Register


{



3,   //
SPDREVS



180

//
MINSPD


},


// MOD120 Register


{



1,    //
BASIC



2,//
SPEEDTH



3970//
MOD120


},


// DRIVE Register


{



0,    //
LRTIME



0,//
HALLRST



0,//
DELAY



0,//
AUTOADV



1,//
AUTOGN



0,//
ENSINE



1,//
TDRIVE



0,//
DTIME



0
//
IDRIVE


},


// SPDGAIN Register


{



3,    //
INTCLK



1

//
SPDGAIN


},


// FILK1 Register  极点频率


{



1,    //
HALLPOL



0,//
BYPFILT



1200//
FILK1


},


// FILK2 Register  零点频率


{



1200     //
FILK2


},


// COMPK1 Register  极点频率


{



0,   //
BYPCOMP



2000

//
COMPK1


},


// COMPK2 Register  零点频率


{



6,    //
AA_SETPT



2000//
COMPK2


},


// LOOPGN Register


{



3,    //
OCPDEG



3,//
OCPTH



0,//
OVTH



0,//
VREF_EN



200//
LOOPGN


},


// SPEED Register


{



0xFFF    //
SPEED


},


// FAULT Register


{



0,    //
RLOCK



0,//
VMOV



0,//
CPFAIL



0,//
UVLO



0,//
OTS



0,//
CPOC



0
//
OCP


}

};

但是同样的参数对于2对极子的电机就不再适用，对电机施加负载后速度没有及时调整，偏差50%时才进行调整，但是又调整过头速度降不下来。曾尝试更改多组数据无改善，比如 SPDGAIN改成7, AA_SETPT 设置成6，LOOPGAIN改成1000，BYPCOM改成1，修改FILK1 Register、FILK2 Register、COMPK1 Register、COMPK2 Register等不同的排列组合等，都没有好的效果。
