Traces:

| Trace | Start | Step | Stop | IF Bandwidth | Detector | Dwell time | Attenuation | Transducer | LISN | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scan 1 | 9.0 kHz | 100.0 Hz | 150.0 kHz | 200Hz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 3 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 5 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | CAV | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 2 | 9.0 kHz | 100.0 Hz | 150.0 kHz | 200Hz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 | *OVR |
| Scan 4 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |
| Scan 6 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | CAV | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |

Transducers:

TDF1: Testec BNC cable

TDF2: Cable MC 38377 - GAUSS Instruments (DC - 3GHz)

TDF3: MC BW-N10W5+ SN0834

TDF4: V_Netz 10dB

Limit lines:

EN55015,QP: EN55015 QP, 9kHz-30MHz

EN55015,CA: EN55015 CAV,150kHz-30MHz

Scan1: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.149 kHz | 104.67 | 110.00 | 5.33 | EN55015,QP |  |
| 59.603 kHz | 72.08 | 88.40 | 16.32 | EN55015,QP |  |
| 66.986 kHz | 63.27 | 87.34 | 24.07 | EN55015,QP |  |
| 101.593 kHz | 53.84 | 83.55 | 29.71 | EN55015,QP |  |
| 150.000 kHz | 39.99 | 66.00 | 26.01 | EN55015,QP |  |

Scan2: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.841 kHz | 104.77 | 110.00 | 5.23 | EN55015,QP |  |
| 59.449 kHz | 72.74 | 88.42 | 15.69 | EN55015,QP |  |
| 66.986 kHz | 63.61 | 87.34 | 23.73 | EN55015,QP |  |
| 101.516 kHz | 53.65 | 83.55 | 29.91 | EN55015,QP |  |
| 150.000 kHz | 38.35 | 66.00 | 27.65 | EN55015,QP |  |

Scan3: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.000 kHz | 63.13 | 66.00 | 2.87 | EN55015,QP |  |
| 9.840 MHz | 32.67 | 60.00 | 27.33 | EN55015,QP |  |
| 15.884 MHz | 30.18 | 60.00 | 29.82 | EN55015,QP |  |
| 21.550 MHz | 40.96 | 60.00 | 19.04 | EN55015,QP |  |
| 26.149 MHz | 39.95 | 60.00 | 20.05 | EN55015,QP |  |

Scan4: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.000 kHz | 63.60 | 66.00 | 2.40 | EN55015,QP |  |
| 10.136 MHz | 33.93 | 60.00 | 26.07 | EN55015,QP |  |
| 12.104 MHz | 31.61 | 60.00 | 28.39 | EN55015,QP |  |
| 19.385 MHz | 41.52 | 60.00 | 18.48 | EN55015,QP |  |
| 26.350 MHz | 40.02 | 60.00 | 19.98 | EN55015,QP |  |

Scan5: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s CAV, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161.813 kHz | 47.61 | 55.37 | 7.76 | EN55015,CA |  |
| 9.876 MHz | 26.06 | 50.00 | 23.94 | EN55015,CA |  |
| 12.108 MHz | 23.39 | 50.00 | 26.61 | EN55015,CA |  |
| 21.578 MHz | 30.08 | 50.00 | 19.92 | EN55015,CA |  |
| 26.378 MHz | 29.60 | 50.00 | 20.40 | EN55015,CA |  |

Scan6: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s CAV, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161.813 kHz | 47.86 | 55.37 | 7.51 | EN55015,CA |  |
| 10.100 MHz | 27.12 | 50.00 | 22.88 | EN55015,CA |  |
| 12.167 MHz | 24.95 | 50.00 | 25.05 | EN55015,CA |  |
| 21.578 MHz | 30.70 | 50.00 | 19.30 | EN55015,CA |  |
| 26.330 MHz | 29.92 | 50.00 | 20.08 | EN55015,CA |  |