Traces:

| Trace | Start | Step | Stop | IF Bandwidth | Detector | Dwell time | Attenuation | Transducer | LISN | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scan 1 | 9.0 kHz | 100.0 Hz | 150.0 kHz | 200Hz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N | *OVR |
| Scan 3 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 5 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | CAV | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 2 | 9.0 kHz | 100.0 Hz | 150.0 kHz | 200Hz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 | *OVR |
| Scan 4 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |
| Scan 6 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | CAV | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |

Transducers:

TDF1: Testec BNC cable

TDF2: Cable MC 38377 - GAUSS Instruments (DC - 3GHz)

TDF3: MC BW-N10W5+ SN0834

TDF4: V_Netz 10dB

Limit lines:

EN55015,QP: EN55015 QP, 9kHz-30MHz

EN55015,CA: EN55015 CAV,150kHz-30MHz

Scan1: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.000 kHz | 88.66 | 110.00 | 21.34 | EN55015,QP |  |
| 51.836 kHz | 76.90 | 89.67 | 12.77 | EN55015,QP |  |
| 65.448 kHz | 72.54 | 87.55 | 15.01 | EN55015,QP |  |
| 103.515 kHz | 39.92 | 83.38 | 43.46 | EN55015,QP |  |
| 150.000 kHz | 28.46 | 66.00 | 37.54 | EN55015,QP |  |

Scan2: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.000 kHz | 94.42 | 110.00 | 15.58 | EN55015,QP |  |
| 51.682 kHz | 77.08 | 89.70 | 12.61 | EN55015,QP |  |
| 65.448 kHz | 72.54 | 87.55 | 15.01 | EN55015,QP |  |
| 103.362 kHz | 41.09 | 83.39 | 42.30 | EN55015,QP |  |
| 150.000 kHz | 29.20 | 66.00 | 36.80 | EN55015,QP |  |

Scan3: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669.750 kHz | 48.56 | 56.00 | 7.44 | EN55015,QP |  |
| 11.396 MHz | 32.91 | 60.00 | 27.09 | EN55015,QP |  |
| 12.104 MHz | 32.32 | 60.00 | 27.68 | EN55015,QP |  |
| 21.558 MHz | 41.23 | 60.00 | 18.77 | EN55015,QP |  |
| 26.130 MHz | 39.68 | 60.00 | 20.32 | EN55015,QP |  |

Scan4: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669.750 kHz | 48.61 | 56.00 | 7.39 | EN55015,QP |  |
| 11.155 MHz | 34.22 | 60.00 | 25.78 | EN55015,QP |  |
| 12.096 MHz | 33.76 | 60.00 | 26.24 | EN55015,QP |  |
| 19.381 MHz | 42.00 | 60.00 | 18.00 | EN55015,QP |  |
| 26.134 MHz | 40.12 | 60.00 | 19.88 | EN55015,QP |  |

Scan5: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s CAV, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 665.813 kHz | 37.67 | 46.00 | 8.33 | EN55015,CA |  |
| 11.655 MHz | 26.21 | 50.00 | 23.79 | EN55015,CA |  |
| 12.104 MHz | 25.64 | 50.00 | 24.36 | EN55015,CA |  |
| 21.751 MHz | 29.74 | 50.00 | 20.26 | EN55015,CA |  |
| 26.102 MHz | 28.71 | 50.00 | 21.29 | EN55015,CA |  |

Scan6: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s CAV, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669.750 kHz | 37.73 | 46.00 | 8.27 | EN55015,CA |  |
| 11.333 MHz | 27.26 | 50.00 | 22.74 | EN55015,CA |  |
| 12.100 MHz | 26.86 | 50.00 | 23.14 | EN55015,CA |  |
| 21.523 MHz | 30.23 | 50.00 | 19.77 | EN55015,CA |  |
| 26.106 MHz | 29.05 | 50.00 | 20.95 | EN55015,CA |  |