Traces:

| Trace | Start | Step | Stop | IF Bandwidth | Detector | Dwell time | Attenuation | Transducer | LISN | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scan 1 | 9.0 kHz | 100.0 Hz | 150.0 kHz | 200Hz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 3 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 5 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | CAV | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-N |  |
| Scan 2 | 9.0 kHz | 100.0 Hz | 150.0 kHz | 200Hz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |
| Scan 4 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | QP | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |
| Scan 6 | 150.0 kHz | 4.0 kHz | 30.0 MHz | 9kHz | CAV | 1.0 s | Auto | TDF1, TDF2, TDF3, TDF4 | ENV216-L1 |  |

Transducers:

TDF1: Testec BNC cable

TDF2: Cable MC 38377 - GAUSS Instruments (DC - 3GHz)

TDF3: MC BW-N10W5+ SN0834

TDF4: V_Netz 10dB

Limit lines:

EN55015,QP: EN55015 QP, 9kHz-30MHz

EN55015,CA: EN55015 CAV,150kHz-30MHz

Scan1: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.307 kHz | 85.59 | 110.00 | 24.41 | EN55015,QP |  |
| 63.910 kHz | 52.46 | 87.77 | 35.31 | EN55015,QP |  |
| 76.291 kHz | 66.31 | 86.15 | 19.85 | EN55015,QP |  |
| 105.976 kHz | 33.88 | 83.16 | 49.28 | EN55015,QP |  |
| 150.000 kHz | 28.25 | 66.00 | 37.75 | EN55015,QP |  |

Scan2: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.307 kHz | 85.67 | 110.00 | 24.33 | EN55015,QP |  |
| 63.987 kHz | 52.32 | 87.75 | 35.44 | EN55015,QP |  |
| 76.291 kHz | 65.60 | 86.15 | 20.56 | EN55015,QP |  |
| 103.977 kHz | 40.36 | 83.34 | 42.98 | EN55015,QP |  |
| 150.000 kHz | 30.78 | 66.00 | 35.22 | EN55015,QP |  |

Scan3: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622.500 kHz | 50.81 | 56.00 | 5.19 | EN55015,QP |  |
| 11.195 MHz | 33.99 | 60.00 | 26.01 | EN55015,QP |  |
| 12.266 MHz | 33.37 | 60.00 | 26.63 | EN55015,QP |  |
| 19.393 MHz | 41.23 | 60.00 | 18.77 | EN55015,QP |  |
| 26.122 MHz | 40.00 | 60.00 | 20.00 | EN55015,QP |  |

Scan4: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s QP, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 622.500 kHz | 50.87 | 56.00 | 5.13 | EN55015,QP |  |
| 11.478 MHz | 34.75 | 60.00 | 25.25 | EN55015,QP |  |
| 12.258 MHz | 34.05 | 60.00 | 25.95 | EN55015,QP |  |
| 21.562 MHz | 41.84 | 60.00 | 18.16 | EN55015,QP |  |
| 26.130 MHz | 40.20 | 60.00 | 19.80 | EN55015,QP |  |

Scan5: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s CAV, Att AutodB, LISN-ENV216-N

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 547.688 kHz | 47.31 | 46.00 | -1.31 | EN55015,CA | Failed |
| 622.500 kHz | 50.38 | 46.00 | -4.38 | EN55015,CA | Failed |
| 626.438 kHz | 49.32 | 46.00 | -3.32 | EN55015,CA | Failed |
| 11.218 MHz | 28.81 | 50.00 | 21.19 | EN55015,CA |  |
| 12.266 MHz | 28.00 | 50.00 | 22.00 | EN55015,CA |  |
| 21.535 MHz | 29.89 | 50.00 | 20.11 | EN55015,CA |  |
| 26.102 MHz | 29.05 | 50.00 | 20.95 | EN55015,CA |  |

Scan6: 150.0 kHz, 4.0 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s CAV, Att AutodB, LISN-ENV216-L1

| f | Mag [dBµV] | Limit | Diff | Name | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 547.688 kHz | 46.31 | 46.00 | -0.31 | EN55015,CA | Failed |
| 622.500 kHz | 50.50 | 46.00 | -4.50 | EN55015,CA | Failed |
| 626.438 kHz | 49.34 | 46.00 | -3.34 | EN55015,CA | Failed |
| 11.214 MHz | 29.56 | 50.00 | 20.44 | EN55015,CA |  |
| 12.262 MHz | 28.92 | 50.00 | 21.08 | EN55015,CA |  |
| 21.538 MHz | 30.40 | 50.00 | 19.60 | EN55015,CA |  |
| 26.295 MHz | 29.19 | 50.00 | 20.81 | EN55015,CA |  |