辅助源管子替代与磁密计算

1 IPD95R1K2P7磁密计算与波形

辅助源变压器：Lp=1.21mH，匝比84:7:7:7，VCCP12=10.7，Q11=IPD95R1K2P7

B=L*Ipk/(N*Ae)，Ipk1是磁化电流，ΔIpk2(A)是MOS-Coss充电产生的电流；

| Vin(V) | Lp(mH) | VCCP12(V) | Ipk1(A) | Ton1(us) | B1(T) | ΔIpk2(A) | Ton2(us) | B2(T) | B(T) | 评价 高温下磁芯会饱和； DMR95在25℃的Bs=0.53T，100℃的Bs=0.41T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 1.21 | 11.68 | 0.18 | 0.62 | 0.2108 | 0.19 | 0.22 | 0.2225 | 0.4333 |  |
| 500 | 1.21 | 11.68 | 0.19 | 0.56 | 0.2225 | 0.195 | 0.19 | 0.2284 | 0.4509 |  |
| 540 | 1.21 | 11.68 | 0.2 | 0.52 | 0.2342 | 0.203 | 0.21 | 0.2377 | 0.4720 |  |
| 600 | 1.21 | 11.68 | 0.215 | 0.49 | 0.2518 | 0.225 | 0.24 | 0.2635 | 0.5153 |  |

2 IPD95R1K2P7测试波形

___________________________________________________________________________________________

2.1  Vin=400V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

___________________________________________________________________________________________

2.2  Vin=500V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

___________________________________________________________________________________________

2.3  Vin=540V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

___________________________________________________________________________________________

2.4  Vin=600V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

3 STD5N95K3磁密计算

辅助源变压器：Lp=1.21mH，匝比84:7:7:7，VCCP12=10.7，Q11=STD5N95K3

B=L*Ipk/(N*Ae)，Ipk1是磁化电流，ΔIpk2(A)是MOS-Coss充电产生的电流；

| Vin(V) | Lp(mH) | VCCP12(V) | Ipk1(A) | Ton1(us) | B1(T) | ΔIpk2(A) | Ton2(us) | B2(T) | B(T) | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 1.21 | 11.68 | 0.18 | 0.57 | 0.2108 | 0.08 | 0.14 | 0.0937 | 0.3045 | 余量适中，DMR95在25℃的Bs=0.53T，100℃的Bs=0.41T， |
| 500 | 1.21 | 11.68 | 0.19 | 0.55 | 0.2225 | 0.1 | 0.15 | 0.1171 | 0.3396 |  |
| 540 | 1.21 | 11.68 | 0.195 | 0.52 | 0.2284 | 0.08 | 0.14 | 0.0937 | 0.3221 |  |
| 600 | 1.21 | 11.68 | 0.21 | 0.5 | 0.2459 | 0.09 | 0.12 | 0.1054 | 0.3513 |  |
| 650 | 1.21 | 11.68 | 0.22 | 0.47 | 0.2576 | 0.09 | 0.12 | 0.1054 | 0.3630 |  |

4 STD5N95K3测试波形

___________________________________________________________________________________________

4.1  Vin=400V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

___________________________________________________________________________________________

4.2  Vin=500V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

忘存波形。

___________________________________________________________________________________________

4.3  Vin=540V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

___________________________________________________________________________________________

4.4  Vin=600V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

___________________________________________________________________________________________

4.5  Vin=650V，CH2=DRV，CH3=Vcs（C210=470p根部），CH4=Ip电流（电流枪），

至此，辅助源参数如下：

工作频率：250KHz左右；

变压器匝比：84:7:7:7，Lp=1.21mH；

RCD吸收电阻，R208/R209由51.1K更改为150K；

MOS：由IPD95R1K2P7更改为STD5N95K3；

驱动电阻：R212由2欧更改为56欧；

电流取样电阻：R210保持2欧不变；

反馈稳压管：Z3由10V更改为11V；

输入过压保护电路：Q13取消；