实际采用的摄像头模块 

[image: image1.png]80010511020000

AN19242239266688





图1  实际采用的摄像头模块

自制的开发板需求

将图1摄像头，通过”同轴线缆”，接入客户开发板，经过934解析后，送给”图像处理芯片(瑞萨公司)”，最后送入终端LVDS显示屏。

实际采用的LVDS显示屏

成品 LVDS屏：长条形显示屏  1920RGB(w) * 384(H) 

目前问题：LVDS没有图像显示，只有背光亮；

图像处理芯片没有输出LVDS信号
可能原因：934解串芯片配置不对、瑞萨图像芯片配置不对

当前配置：直接使用摄像头、934，没有任何新配置（暂无合适配置）；

          将1MP按1280x720计算，配置图像处理芯片
与瑞萨FAE沟通后，瑞萨FAE想知道：输入的视频格式（分辨率、帧率等），即934输出格式。

目前仅仅了解到，图1摄像头是933串行输出。933支持1MP/60fps。

示波器能检测到934输出信号：只有Rout-9~Rout-2有数据，PCLK,VS,HS有信号

