一、电池包装:

黑色为主色

二、可获取电池数据：

1. 生产日期

2. 编号

3. 标称电压

4. 标称容量

5. 电池实时电压

6. 电池当前容量

7. 电池循环充放电次数

8. 电池温度

三、电池容量：

5000mAh，500/80%次循环充放电、无鼓胀

四、快充：

支持5V/2.0A、9V/2.0A 快充

电池温度限制充电电流/停止充电等控制策略以电池NTC温度为准：

0°以下：停止充电

0°~15°：0.2C充电 (1000mA充电电流)

15°~45°：0.7C充电 (3500mA充电电流)

45°~55°：0.3C充电 (1500mA充电电流)

55°以上：停止充电

五、电池定义：

| Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负极 | 负极 | SDA | SCL | 正极 | 正极 | NTC | 负极 |
|  |  | 电量计通讯数据信号 | 电量计通讯时钟信号 |  |  |  |  |