| FA分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIN | / |  |  |  | 故障时间点 | 2024/2/23 |  |  |  | 报告编号： |  |  |  |
| 终端条码 |  |  |  |  | ICCID |  |  |  |  | 发生过程 |  |  |  |
| 公里数/km | 0 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | □客户抱怨 □过程 其他 |  |  |  |
| 产品版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端编号 |  |  |  |  | 产品代号 |  |  |  |  | PCBA版本 |  |  |  |
| FA分析成员: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题描述 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效现象描述 |  |  | 客服电话（ICALL），双方都听不到声音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失效原因分析 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析时间： |  |  |
| 软件版本查询： UDS：UDSTP V2.0 MCU：T4WBJY03 MPU：MPU_T4SINA009 OTA： DBC：/flash/SD/DBC/TBOX_A00125204_C40DB-M16_20230626_V2.dbc 分析原因： - 外观无异常。 - 给机器上电，确认内部写入的信息准确无误。 - 查看T-Box功能，GPS,CAN功能正常，GPRS功能正常。 - 查询SIM卡状态为关闭公网状态。历史DTC - 硬件排查 - 测模组和CODEC之间有波形，音频输出没有波形。CODEC到音频输出间电容，测量导通正常； - 对CODEC芯片进行验证：（音频输出接到功放，将声音播放出来） - 1、故障件换上正常CODEC芯片，音频输出正常，有声音； - 2、故障CODEC芯片焊接到正常终端上，音频无输出； - 3、将正常件的CODEC芯片重新焊接到正常终端上，音频输出正常，有声音； 模组和CODEC的波形 （时钟） 音频输出的波形（红色为差值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析结论： TLV320AIC3104IRHBR 芯片故障导致无音频输出。进一步分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 横展： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告拟定 |  |  |  | 报告审核 |  |  |  |  | 报告批准 |  |  |  |  |