Sensor_Collector说明文档

- 程序部分：

本实验使用的软件版本如下：

1、Sensor Controller Studio：Version:2.6.0.132

2、CCS：Version: 10.2.0.00009

3、simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04

- Sensor Controller Studio：

将文件命名为SPI RTD 4CS，包含四个片选信号。本程序是以SPI RTD为基础，添加额外的三个片选信号以及三个额外的温度变量而成

1、首先在SPI RTD 4CS页面中，Task resource中，Serial interfaces目录下中添加SPI_CS0至SPI_CS3四个片选信号：

2、在SPI RTD 4CS目录下的Constants and Data Structures页面中，在Data Structures的output中添加需要的四个温度变量，分别为Tempture0至Tempture3。

3、在SPI RTD 4CS目录下的Initialization Code中添加如下程序

macro spiWriteReg(addr, value)

{

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiTx8bit(addr);

spiTx8bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS1);

spiTx8bit(addr);

spiTx8bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS1);

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS2);

spiTx8bit(addr);

spiTx8bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS2);

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS3);

spiTx8bit(addr);

spiTx8bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS3);

}

macro spiWrite16Reg(addr, value) {

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiTx8bit(addr);

spiTx16bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS1);

spiTx8bit(addr);

spiTx16bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS1);

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS2);

spiTx8bit(addr);

spiTx16bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS2);

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS3);

spiTx8bit(addr);

spiTx16bit(value);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS3);

}

上述程序为初始化程序，spiBegin命令声明接下来是对其后的变量进行操作，spiTx8bit(addr)命令通过spi传输变量地址（8位值），spiTx8bit(value)命令通过spi传输变量的值（8位值），最后spiEnd命令声明对该变量的操作结束。

最后添加程序：

spiCfg(SPI_POL0_PHA1, 6);

spiWriteReg(0x80, 0xD1);

spiWrite16Reg(0x83, 0xFFFF);

spiWrite16Reg(0x85, 0x0000);

fwDelayUs(50000);

fwDelayUs(50000);

evhSetupTimer1Trigger(0, 3000, 2);

将AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0至AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS3的地址设置为0x85、值设置为0x0000。

4、在SPI RTD 4CS目录下的Event Handler A Code中添加如下程序段：

//max0

macro spiRead8FaultStatus0() {

U16 value;

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiTx8bit(0x07);

spiRx8bit(value);

output.FaultStatus = value;

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

}

macro spiReadTempture0(){

U16 Mvalue;

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiTx8bit(0x01);

spiRx8bit(Mvalue);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

U16 Lvalue;

spiBegin(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

spiTx8bit(0x02);

spiRx8bit(Lvalue);

spiEnd(AUXIO_SPI_CSN_SPI_CS0);

U16 Tvalue;

Tvalue = (Mvalue<<7)+(Lvalue>>1);

output.Tempture0 = Tvalue;

}

说明：上述为MAX0的程序，一共需要MAX0、MAX1、MAX2、MAX3四段程序，只需要将程序中的CS0分别改为CS1、CS2、CS3，并将FaultStatus0分别更改为FaultStatus1、FaultStatus2、FaultStatus3，将Tempture0更改为Tempture1、Tempture2、Tempture3。

添加完成上述三段程序之后，在最后添加：

spiRead8FaultStatus0();

spiReadTempture0();

spiRead8FaultStatus1();

spiReadTempture1();

spiRead8FaultStatus2();

spiReadTempture2();

spiRead8FaultStatus3();

spiReadTempture3();

说明：

首先，spiRead8FaultStatus函数读取错误码，无报错则返回0x00，并将0x00赋值给FaultStatus并输出。

接下来，spiReadTempture函数读取温度值，参考MAX31865说明文件，将温度值读取出来，并赋值给Tempture*进行输出。

至此，Sensor Controller Studio上面的程序更改完成。

5、程序更改完成之后，可以得到如下文件：

- Sensor程序：

Sensor程序是以CCS的dmm_154sensor_remote_display_oad_app_2_4g

例程为原型更改的，在其中添加LPSTK的功能以及（一）中编写的SPI RTD 4CS程序。

1、在此例程的application目录下新建一个文件夹，并命名为fourmax，在fourmax文件夹下新建rtd文件夹，并将（一）中最后得到的10个文件复制到rtd文件夹中。

之后将LPSTK相关的四个程序文件复制到fourmax文件夹中。这四个文件的源文件路径如下：

simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04\source\ti\ti154stack\common\util\lpstk

2、lpstk_sensors.c程序修改

将该文件修改为如下内容：

/*

* lpstk_sensors.c

*

*  Created on: 2021年2月26日

*      Author: 92372

*/

/******************************************************************************

Includes

*****************************************************************************/

#include <unistd.h>

#include <ti/drivers/GPIO.h>

#include <ti/drivers/I2C.h>

#include <ti/drivers/ADC.h>

#include "fourmax/rtd/scif.h"

#include "ti_drivers_config.h"

#include "fourmax/lpstk_sensors.h"

static volatile bool sc_ready;

// SCIF driver callback: Task control interface ready (non-blocking task

// control opstatic eration completed)

static void scCtrlReadyCallback(void);

void Lpstk_initSensorControllerRTD(SCIF_VFPTR scTaskAlertCallback)

{

// Initialize the SCIF operating system abstraction layer

scifOsalInit();

scifOsalRegisterCtrlReadyCallback(scCtrlReadyCallback);

scifOsalRegisterTaskAlertCallback(scTaskAlertCallback);

// Initialize the SCIF driver

scifInit(&scifDriverSetup);

}

uint8_t Lpstk_openRTDSensor(void)

{

uint8_t status = LPSTK_SUCCESS;

// Only enable if not already enabled

if (!(scifGetActiveTaskIds() & (1 << SCIF_SPI_RTD_4CS_TASK_ID)))

{

scifStartTasksNbl(1 << SCIF_SPI_RTD_4CS_TASK_ID);

while (!sc_ready);

}

return status;

}

void Lpstk_readRTDSensor(Lpstk_RTD *rtd)

{

//scifSwTriggerExecutionCodeNbl(1 << SCIF_SPI_RTD_4CS_TASK_ID);

rtd->FaultStatus = scifTaskData.spiRtd4cs.output.FaultStatus;

rtd->Tempture0 = scifTaskData.spiRtd4cs.output.Tempture0;

rtd->Tempture1 = scifTaskData.spiRtd4cs.output.Tempture1;

rtd->Tempture2 = scifTaskData.spiRtd4cs.output.Tempture2;

rtd->Tempture3 = scifTaskData.spiRtd4cs.output.Tempture3;

}

void Lpstk_shutdownRTDSensor(void)

{

/* Only disable if currently enabled */

if (scifGetActiveTaskIds() & (1 << SCIF_SPI_RTD_4CS_TASK_ID))

{

scifStopTasksNbl(1 << SCIF_SPI_RTD_4CS_TASK_ID);

sc_ready = false;

}

}

static void scCtrlReadyCallback(void)

{

// Set ready flag

sc_ready = true;

}

说明：原本的lpstk_sensors.c程序中包含了LPSTK-CC1352R板子上自带的温度、湿度、光照以及加速度传感器的程序，但是本实验并不需要这些功能，因此需要将这些程序全部删除或者注释掉（//或者/*和*/）。

3、lpstk_sensors.h程序修改：

将该文件修改为如下内容：

/*

* lpstk_sensors.h

*

*  Created on: 2021年2月26日

*      Author: 92372

*/

#ifndef APPLICATION_FOURMAX_LPSTK_SENSORS_H_

#define APPLICATION_FOURMAX_LPSTK_SENSORS_H_

/******************************************************************************

Includes

*****************************************************************************/

#include <stdint.h>

#include <ti/drivers/GPIO.h>

#include "fourmax/rtd/scif.h"

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

typedef enum

{

SENSOR_INIT,

SENSOR_SHUTDOWN,

SENSOR_STARTUP,

SENSOR_READY

} Lpstk_SensorStatus;

typedef enum

{

LPSTK_SUCCESS,

LPSTK_FAIL,

LPSTK_INIT_FAIL,

LPSTK_NULL_HANDLE,

LPSTK_READY

} Lpstk_StatusCode;

typedef struct

{

uint16_t FaultStatus;

uint16_t Tempture0;

uint16_t Tempture1;

uint16_t Tempture2;

uint16_t Tempture3;

} Lpstk_RTD;

typedef struct

{

Lpstk_RTD rtd;

} Lpstk_Sensors;

void Lpstk_initSensorControllerRTD(SCIF_VFPTR scTaskAlertCallback);

uint8_t Lpstk_openRTDSensor(void);

void Lpstk_readRTDSensor(Lpstk_RTD *rtd);

void Lpstk_shutdownRTDSensor(void);

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif /* APPLICATION_FOURMAX_LPSTK_SENSORS_H_ */

4、lpstk.h程序修改：

（1）Includes中的#include "lpstk/lpstk_sensors.h"修改为本实验程序中lpstk_sensors.h的路径：#include "fourmax/lpstk_sensors.h"。

更改头文件路径。

（2）删除/* LPSTK Events */下的：

LPSTK_HUMIDITY      = Event_Id_00,

LPSTK_TEMPERATURE   = Event_Id_01,

LPSTK_LIGHT         = Event_Id_02,

LPSTK_ACCELEROMETER = Event_Id_03,

LPSTK_HALL_EFFECT   = Event_Id_04,

并在同位置添加

LPSTK_RTD           = Event_Id_00,

（3）删除Function Prototypes下的：

float Lpstk_getTemperature(void);

float Lpstk_getHumidity(void);

void Lpstk_getAccelerometer(Lpstk_Accelerometer *accel);

float Lpstk_getMagFlux(void);

float Lpstk_getLux(void);

并在同位置添加

void  Lpstk_getRTD(Lpstk_RTD *rtd);

（4）保存文件，至此lpstk.h修改完成

5、lpstk.c程序修改：

（1）Includes中的#include "lpstk/lpstk.h"修改为本实验程序中lpstk_sensors.h的路径：#include "fourmax/lpstk.h"。

更改头文件路径。

（2）将Public Functions下的

void Lpstk_init(void *evntHandle, Lpstk_AccelTiltCb accelCb)

{

applicationSem = evntHandle;

accelTiltCB = accelCb;

Lpstk_initHumidityAndTempSensor(0, 0, 0, 0, NULL);

Lpstk_initLightSensor(0, 0,NULL);

Lpstk_initHallEffectSensor();

Lpstk_initSensorControllerAccelerometer(scAccelTaskAlertCallback);

Lpstk_openAccelerometerSensor();

}

修改为

void Lpstk_init(void *evntHandle, Lpstk_RTDTiltCb rtdCb)

{

applicationSem = evntHandle;

rtdTiltCB = rtdCb;

Lpstk_initSensorControllerRTD(scRTDTaskAlertCallback);

Lpstk_openRTDSensor();

}

（3）删除

//get last temp

float Lpstk_getTemperature()

{

return lpstkSensors.temperature;

}

//get last hum

float Lpstk_getHumidity()

{

return lpstkSensors.humidity;

}

//get last accel

void Lpstk_getAccelerometer(Lpstk_Accelerometer *accel)

{

memcpy(accel, &lpstkSensors.accelerometer, sizeof(Lpstk_Accelerometer));

}

//get last hall

float Lpstk_getMagFlux()

{

return lpstkSensors.halleffectMagFlux;

}

//get last light

float Lpstk_getLux()

{

return lpstkSensors.lux;

}

并在同一位置添加

//get last rtd

void Lpstk_getRTD(Lpstk_RTD *rtd)

{

memcpy(rtd, &lpstkSensors.rtd, sizeof(Lpstk_RTD));

}

此步是将RTDSensor获取温度数据的功能添加到程序中，与之前类似，同样删除了无用传感器的相关程序。

（4）删除void shutDownSensors(Lpstk_SensorMask sensors)函数中的：

/* Humidity and temperature are measured by the same sensor */

if(sensors & LPSTK_HUMIDITY || sensors & LPSTK_TEMPERATURE)

{

Lpstk_shutdownHumidityTempSensor();

}

if(sensors & LPSTK_LIGHT)

{

Lpstk_shutdownLightSensor();

}

if(sensors & LPSTK_ACCELEROMETER)

{

/* Accelerometer should be shutdown when another SPI device

* will be in use from the main application given that the sensor

* controller has no way of knowing that the SPI is currently in use*/

Lpstk_shutdownAccelerometerSensor();

}

if(sensors & LPSTK_HALL_EFFECT)

{

Lpstk_shutdownHallEffectSensor();

}

并在该函数下添加：

if(sensors & LPSTK_RTD)

{

Lpstk_shutdownRTDSensor();

}

此步为关闭传感器功能，同样的删除无用传感器程序，添加RTDSensor的程序。

（5）将void shutDownSensors(Lpstk_SensorMask sensors)函数中的：

// Trigger an event to read the accelerometer

setEvent(LPSTK_EV_ACCEL_TILT_ALERT);

修改为：

// Trigger an event to read the rtd

setEvent(LPSTK_EV_RTD_ALERT);

此为命名一个事件，事件为读取RTD。

（6）将static void powerUpSensors(Lpstk_SensorMask sensors)函数中的：

/* Humidity and temperature are measured by the same sensor */

if(sensors & LPSTK_HUMIDITY || sensors & LPSTK_TEMPERATURE)

{

Lpstk_openHumidityTempSensor();

}

if(sensors & LPSTK_LIGHT)

{

Lpstk_openLightSensor();

}

if(sensors & LPSTK_ACCELEROMETER)

{

Lpstk_openAccelerometerSensor();

}

if(sensors & LPSTK_HALL_EFFECT)

{

Lpstk_openHallEffectSensor();

}

修改为：

if(sensors & LPSTK_RTD)

{

Lpstk_openRTDSensor();

}

此为上电程序。删除无用传感器，添加RTDSensor。

（7）将static void processSensorRead(Lpstk_SensorMask sensors, bool shutdown)函数中的：

if(sensors & LPSTK_HUMIDITY)

{

Lpstk_readHumiditySensor(&lpstkSensors.humidity);

}

if(sensors & LPSTK_TEMPERATURE)

{

Lpstk_readTemperatureSensor(&lpstkSensors.temperature);

}

if(sensors & LPSTK_LIGHT)

{

Lpstk_readLightSensor(&lpstkSensors.lux);

}

if(sensors & LPSTK_ACCELEROMETER)

{

Lpstk_readAccelerometerSensor(&lpstkSensors.accelerometer);

/* Accelerometer should only be shut down from a LPSTK_EV_SENSOR_SHUTDOWN

* since the accelerometer is handled by the sensor controller

* therefore un-set the accelerometer from the mask here to prevent it

* from being shut down if shutdown == true*/

sensors ^= LPSTK_ACCELEROMETER;

}

if(sensors & LPSTK_HALL_EFFECT)

{

Lpstk_readHallEffectSensor(&lpstkSensors.halleffectMagFlux);

}

修改为：

if(sensors & LPSTK_RTD)

{

Lpstk_readRTDSensor(&lpstkSensors.rtd);

sensors ^= LPSTK_RTD;

}

注意：此处需要保留原函数中的：

powerUpSensors(sensors);

以及

if(shutdown)

{

shutDownSensors(sensors);

}

此步与之前类似，同样删除无用传感器，并添加RTDSensor。此段为传感器功能的整个进程，包含启动、读取数据以及关闭。

（8）保存文件，至此lpstk.c文件修改完成

6、sensor.c程序修改：

（1）在Includes中，将：

#ifdef LPSTK

#include "lpstk/lpstk.h"

#endif /* LPSTK */

修改为：

#ifdef LPSTK

#include "fourmax/lpstk.h"

#endif /* LPSTK */

修改头文件路径。

（2）在Local variables中：

删除

/*!

Temp Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_tempSensor

is set in frameControl.

*/

STATIC Smsgs_tempSensorField_t tempSensor =

{ 0 };

/*!

Light Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_lightSensor

is set in frameControl.

*/

STATIC Smsgs_lightSensorField_t lightSensor =

{ 0 };

/*!

Humidity Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_humiditySensor

is set in frameControl.

*/

STATIC Smsgs_humiditySensorField_t humiditySensor =

{ 0 };

#ifdef LPSTK

/*!

Hall Effect Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_hallEffectSensor

is set in frameControl.

*/

STATIC Smsgs_hallEffectSensorField_t hallEffectSensor =

{ 0 };

/*!

Accelerometer Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_accelSensor

is set in frameControl.

*/

STATIC Smsgs_accelSensorField_t accelerometerSensor =

{ 0 };

并在同一位置添加：

#ifdef LPSTK

/*!

rtd Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_rtdSensor

is set in frameControl.

*/

STATIC Smsgs_rtdSensorField_t rtdSensor =

{ 0 };

此为设置变量，定义一个RTD传感器的域。

（3）在Public Functions中，删除：

#if defined(TEMP_SENSOR)

configSettings.frameControl |= Smsgs_dataFields_tempSensor;

#endif

#if defined(LIGHT_SENSOR)

configSettings.frameControl |= Smsgs_dataFields_lightSensor;

#endif

#if defined(HUMIDITY_SENSOR)

configSettings.frameControl |= Smsgs_dataFields_humiditySensor;

#endif

#ifdef LPSTK

configSettings.frameControl |= Smsgs_dataFields_humiditySensor   |

Smsgs_dataFields_lightSensor      |

Smsgs_dataFields_hallEffectSensor |

Smsgs_dataFields_accelSensor;

并在同一位置添加：

#ifdef LPSTK

configSettings.frameControl |= Smsgs_dataFields_rtdSensor;

此步为初始化传感器的结构，删除无用传感器部分，添加需要的RED传感器部分。

（4）在Public Functions中，删除：（大概位置在L525处）

#ifdef BLE_START

/*

* NOTE!!

* OAD_open() must be called before the LPSTK sensors are initialized because there

* is no arbitration between the Flash and Accelerometer SPI writes.

* OAD_open() is called in remote_display.c, see RemoteDisplay_init().

* Here we refer to BLE OAD, not 15.4 OAD.

*/

/* Wait for BLE application to finish initializing the BLE OAD Module */

Ssf_PendAppSem();

#endif /* BLE_START */

/* This initializes all LPSTK's sensors, LEDs, and Buttons */

Lpstk_init(sem, lpstkAccelerometerTiltCb);

/* Set up a periodic read for sensors specified by the sensor mask */

Lpstk_initSensorReadTimer((Lpstk_SensorMask)(LPSTK_HUMIDITY|

LPSTK_TEMPERATURE|

LPSTK_LIGHT|

//LPSTK_HALL_EFFECT

LPSTK_ACCELEROMETER),

2000);

并在同一位置添加：

Lpstk_init(sem, lpstkRTDTiltCb);

Lpstk_initSensorReadTimer((Lpstk_SensorMask)(LPSTK_RTD),

2000);

此步首先初始化板子上所有的传感器、LED灯以及按钮，之后设置读取LPSTK_RTD的周期。

（5）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1480处）

if(sensor.frameControl & Smsgs_dataFields_tempSensor)

{

memcpy(&sensor.tempSensor, &tempSensor,

sizeof(Smsgs_tempSensorField_t));

}

if(sensor.frameControl & Smsgs_dataFields_lightSensor)

{

memcpy(&sensor.lightSensor, &lightSensor,

sizeof(Smsgs_lightSensorField_t));

}

if(sensor.frameControl & Smsgs_dataFields_humiditySensor)

{

memcpy(&sensor.humiditySensor, &humiditySensor,

sizeof(Smsgs_humiditySensorField_t));

}

删除无用传感器程序。

（6）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1508处）

if(sensor.frameControl & Smsgs_dataFields_hallEffectSensor)

{

memcpy(&sensor.hallEffectSensor, &hallEffectSensor,

sizeof(Smsgs_hallEffectSensorField_t));

}

if(sensor.frameControl & Smsgs_dataFields_accelSensor)

{

memcpy(&sensor.accelerometerSensor, &accelerometerSensor,

sizeof(Smsgs_accelSensorField_t));

}

并在同一位置添加

if(sensor.frameControl & Smsgs_dataFields_rtdSensor)

{

memcpy(&sensor.rtdSensor, &rtdSensor,

sizeof(Smsgs_rtdSensorField_t));

}

删除无用传感器程序，添加RTD传感器程序。此部分为当控制信号为RTD的控制信号时，将数据填写到&sensor.rtdSensor中。

（7）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1542处）

/* Read the temp sensor values */

tempSensor.ambienceTemp = Ssf_readTempSensor();

tempSensor.objectTemp =  tempSensor.ambienceTemp;

删除无用传感器程序。

（8）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1550处）

Lpstk_Accelerometer accel;

humiditySensor.temp = (uint16_t)Lpstk_getTemperature();

humiditySensor.humidity = (uint16_t)Lpstk_getHumidity();

hallEffectSensor.flux = Lpstk_getMagFlux();

lightSensor.rawData = (uint16_t)Lpstk_getLux();

Lpstk_getAccelerometer(&accel);

accelerometerSensor.xAxis = accel.x;

accelerometerSensor.yAxis = accel.y;

accelerometerSensor.zAxis = accel.z;

accelerometerSensor.xTiltDet = accel.xTiltDet;

accelerometerSensor.yTiltDet = accel.yTiltDet;

并在同一位置添加：

Lpstk_RTD rtd;

Lpstk_getRTD(&rtd);

rtdSensor.FaultStatus = rtd.FaultStatus;

rtdSensor.Tempture0 = rtd.Tempture0;

rtdSensor.Tempture1 = rtd.Tempture1;

rtdSensor.Tempture2 = rtd.Tempture2;

rtdSensor.Tempture3 = rtd.Tempture3;

删除无用传感器程序，添加RTD传感器程序。此部分为读取RTD传感器的值，并将其赋到rtdSensor中，方便后续读取。

（9）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1572处）

/* Figure out the length */

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_tempSensor)

{

len += SMSGS_SENSOR_TEMP_LEN;

}

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_lightSensor)

{

len += SMSGS_SENSOR_LIGHT_LEN;

}

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_humiditySensor)

{

len += SMSGS_SENSOR_HUMIDITY_LEN;

}

（10）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1600处）

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_hallEffectSensor)

{

len += sizeof(Smsgs_hallEffectSensorField_t);

}

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_accelSensor)

{

len += sizeof(Smsgs_accelSensorField_t);

}

并在同一位置添加：

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_rtdSensor)

{

len += sizeof(Smsgs_rtdSensorField_t);

}

此步计算数据长度，为发送传感器数据做准备。

（11）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1634处）

/* Buffer data in order of frameControl mask, starting with LSB */

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_tempSensor)

{

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf, pMsg->tempSensor.ambienceTemp);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf, pMsg->tempSensor.objectTemp);

}

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_lightSensor)

{

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf, pMsg->lightSensor.rawData);

}

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_humiditySensor)

{

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf, pMsg->humiditySensor.temp);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf, pMsg->humiditySensor.humidity);

}

（12）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1690处）

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_hallEffectSensor)

{

pBuf = Util_bufferUint32(pBuf,

(uint32_t)pMsg->hallEffectSensor.flux);

}

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_accelSensor)

{

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->accelerometerSensor.xAxis);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->accelerometerSensor.yAxis);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->accelerometerSensor.zAxis);

*pBuf++ = pMsg->accelerometerSensor.xTiltDet;

*pBuf++ = pMsg->accelerometerSensor.yTiltDet;

}

并在同一位置添加：

if(pMsg->frameControl & Smsgs_dataFields_rtdSensor)

{

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->rtdSensor.FaultStatus);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->rtdSensor.Tempture0);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->rtdSensor.Tempture1);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->rtdSensor.Tempture2);

pBuf = Util_bufferUint16(pBuf,

pMsg->rtdSensor.Tempture3);

}

按照控制码的顺序缓冲数据。

（13）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1807处）

Lpstk_setSensorReadTimer((Lpstk_SensorMask)(LPSTK_HUMIDITY|

LPSTK_TEMPERATURE|

LPSTK_LIGHT|

LPSTK_HALL_EFFECT|

LPSTK_ACCELEROMETER),

reportingInterval);

并在同一位置添加：

Lpstk_setSensorReadTimer((Lpstk_SensorMask)(LPSTK_RTD),

reportingInterval);

设置读取RTD传感器数据的时间间隔变量。

（14）在Public Functions中，删除：（大概位置在L1928处）

#if defined(TEMP_SENSOR)

if(frameControl & Smsgs_dataFields_tempSensor)

{

newFrameControl |= Smsgs_dataFields_tempSensor;

}

#endif

#if defined(LIGHT_SENSOR) || defined(LPSTK)

if(frameControl & Smsgs_dataFields_lightSensor)

{

newFrameControl |= Smsgs_dataFields_lightSensor;

}

#endif

#if defined(HUMIDITY_SENSOR) || defined(LPSTK)

if(frameControl & Smsgs_dataFields_humiditySensor)

{

newFrameControl |= Smsgs_dataFields_humiditySensor;

}

#ifdef LPSTK

if(frameControl & Smsgs_dataFields_hallEffectSensor)

{

newFrameControl |= Smsgs_dataFields_hallEffectSensor;

}

if(frameControl & Smsgs_dataFields_accelSensor)

{

newFrameControl |= Smsgs_dataFields_accelSensor;

}

并在同一位置添加：

#ifdef LPSTK

if(frameControl & Smsgs_dataFields_rtdSensor)

{

newFrameControl |= Smsgs_dataFields_rtdSensor;

}

验证FrameControl信号。

（15）在Public Functions中，删除：（大概位置在L2531处）

static void lpstkAccelerometerTiltCb(void)

{

Lpstk_Accelerometer accel;

uint16_t tempFrameCtrl = configSettings.frameControl;

Lpstk_getAccelerometer(&accel);

accelerometerSensor.xAxis = accel.x;

accelerometerSensor.yAxis = accel.y;

accelerometerSensor.zAxis = accel.z;

accelerometerSensor.xTiltDet = accel.xTiltDet;

accelerometerSensor.yTiltDet = accel.yTiltDet;

configSettings.frameControl = Smsgs_dataFields_accelSensor;

processSensorMsgEvt();

configSettings.frameControl = tempFrameCtrl;

}

并在同一位置添加：

static void lpstkRTDTiltCb(void)

{

Lpstk_RTD rtd;

uint16_t tempFrameCtrl = configSettings.frameControl;

Lpstk_getRTD(&rtd);

rtdSensor.FaultStatus = rtd.FaultStatus;

rtdSensor.Tempture0 = rtd.Tempture0;

rtdSensor.Tempture1 = rtd.Tempture1;

rtdSensor.Tempture2 = rtd.Tempture2;

rtdSensor.Tempture3 = rtd.Tempture3;

configSettings.frameControl = Smsgs_dataFields_rtdSensor;

processSensorMsgEvt();

configSettings.frameControl = tempFrameCtrl;

}

（16）保存，至此sensor.c文件修改完成。

7、smsgs.h程序修改：

（1）在Constants and definitions中，修改函数：（大概位置在L268处）

typedef enum

{

/*! Temperature Sensor */

Smsgs_dataFields_tempSensor = 0x0001,

/*! Light Sensor */

Smsgs_dataFields_lightSensor = 0x0002,

/*! Humidity Sensor */

Smsgs_dataFields_humiditySensor = 0x0004,

/*! Message Statistics */

Smsgs_dataFields_msgStats = 0x0008,

/*! Config Settings */

Smsgs_dataFields_configSettings = 0x0010,

#ifdef LPSTK

/*! Hall Effect Sensor */

Smsgs_dataFields_hallEffectSensor = 0x0020,

/*! Accelerometer Sensor */

Smsgs_dataFields_accelSensor = 0x0040,

#endif /* LPSTK */

Smsgs_dataFields_bleSensor = 0x0080,

} Smsgs_dataFields_t;

为：

typedef enum

{

/*! Message Statistics */

Smsgs_dataFields_msgStats = 0x0001,

/*! Config Settings */

Smsgs_dataFields_configSettings = 0x0002,

#ifdef LPSTK

Smsgs_dataFields_rtdSensor = 0x0004,

#endif /* LPSTK */

Smsgs_dataFields_bleSensor = 0x0008,

} Smsgs_dataFields_t;

配置Smsgs_dataFields_rtdSensor的位掩码值，删除了无用的部分，其他部分的位掩码值依次变化。

（2）在Structures - Building blocks for the over-the-air sensor messages中，删除如下函数的全部内容：（大概位置在L401处）

typedef struct _Smsgs_tempsensorfield_t

typedef struct _Smsgs_lightsensorfield_t

typedef struct _Smsgs_humiditysensorfield_t

typedef struct _Smsgs_halleffectsensorfield_t

typedef struct _Smsgs_accelsensorfield_t

并在同一位置添加：

typedef struct _Smsgs_rtdsensorfield_t

{

int16_t FaultStatus;

int16_t Tempture0;

int16_t Tempture1;

int16_t Tempture2;

int16_t Tempture3;

} Smsgs_rtdSensorField_t;

定义RTD Sensor Field，在其中定义16位温度变量（Tempture0- Tempture3）。

（3）在Structures - Building blocks for the over-the-air sensor messages中，删除：（大概位置在L608处）

/*!

Temp Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_tempSensor

is set in frameControl.

*/

Smsgs_tempSensorField_t tempSensor;

/*!

Light Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_lightSensor

is set in frameControl.

*/

Smsgs_lightSensorField_t lightSensor;

/*!

Humidity Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_humiditySensor

is set in frameControl.

*/

Smsgs_humiditySensorField_t humiditySensor;

/*!

Message Statistics field - valid only if Smsgs_dataFields_msgStats

is set in frameControl.

*/

（4）在Structures - Building blocks for the over-the-air sensor messages中，删除：（大概位置在L621处）

/*!

Hall Effect Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_hallEffectSensor

is set in frameControl.

*/

Smsgs_hallEffectSensorField_t hallEffectSensor;

/*!

Accelerometer Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_accelSensor

is set in frameControl.

*/

Smsgs_accelSensorField_t accelerometerSensor;

并在同一位置添加：

/*!

RTD Sensor field - valid only if Smsgs_dataFields_rtdSensor

is set in frameControl.

*/

Smsgs_rtdSensorField_t rtdSensor;

设置Sensor Field中需要由Sensor传输至Collector的数据。

（5）保存文件，smsgs.h文件修改完成。

9、编译文件，至此修改完成。