在对片外NorFlash进行测试时出现问题如下所示。

1.通过EMIF总线读取Flash数据错误

图 -1-  错误时数据

图 -2-  再次刷新后数据正常

2.其中EMIF的配置如下所示：

/************EMIFCLK配置**************************/

ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EMIF1CLKDIV = 1;// 100MHZ

/************Flash接口配置**************************/

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.SS = 0;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.EW = 0;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.TA = 1;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.ASIZE = 1;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.W_SETUP = 2;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.W_STROBE = 20;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.W_HOLD = 2;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.R_SETUP = 2;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.R_STROBE = 15;

Emif1Regs.ASYNC_CS3_CR.bit.R_HOLD =2;

3.测试代码是在“Lab01_002_Example_2837x_gpio_Toggle”的例程中修改的，只增加了TIME2,定时器初始化，但并没有使能对应的IER，同时关闭所有中断DINT。

测试代码如下：

void FlashTest(void)

{

static Uint16 dat = 0,add = 0;

Uint16 i;

if(FlashEraseAPI(10, BlockEraseCmd))

{

while(1);

}

while(1)

{

if(add >= 3900)

{

add = 0;

if(FlashEraseAPI(10, BlockEraseCmd))

{

while(1);

}

}

dat += 1;

for(i=0;i<100;i++)

{

FlashWriteBuf[i] = dat + i;

}

if(WriteFlashAPI(FLASHADD + add, FlashWriteBuf, 100))

{

while(1);

}

for(i=0;i<100;i++)

{

if(ReadFlashAPI((FLASHADD+add+i),&FlashReadBuf[i], 1))

{

while(1);

}

}

for(i=0;i<100;i++)

{

if(FlashWriteBuf[i] != FlashReadBuf[i])

{

while(1);

}

}

add += 100;

}

}

即对一片地址空间每次写入100字节，然后读取比较是否写入正常。该过程测试的结果都是FLASH写入正常，读取时会出现数据错误。

4.初步怀疑外部总线问题，使用片外SRam进行测试，使用相同的测试代码，测试读写数据正常。以此排除总线问题及其他外部影响。

5.现在很疑惑的是通过CCS调试窗口读到的数据缓存数组里数据与通过memory窗口的数据是一样的吗，对于片外Flash数据都写了几次（数据缓存数组和memory窗口在程序运行时是关闭刷新的，在需要的时候只刷新一次）。