[image: image1.png]5
S

ATUF 10V CER ow ESR

%
Foader Famale 254_1x6

a

r ransmitter
G





RIN1A、RIN1B为接收器1输入端口，直接与ARINC 429总线连接，RIN1A-40、RIN1B-40为备用接收器1输入端口，查阅芯片数据手册可知，需要外部接入40KΩ电阻。接收器2同理。ACLK引脚为外部晶振输入端，晶振频率必须是1MHz或者任何倍数的1MHz至30MHz，如果使用大于1MHz的时钟源，则必须用适当的比例值对ACLK除法寄存器进行编程。AMPA和AMPB引脚分别为TXAOUT和TXBOUT的备用线路驱动器输出端口，需要外接32.5Ω电阻。HI-3593只需要一个+3.3V电源，其内部集成了电压倍压器，可以产生线路驱动器输出所需要的ARINC 429信号电平，查阅芯片数据手册可知，需在引脚CP+与CP-、CN+与CN-、V+与GND、V-与GND之间接入相应的电容。

程序：

#include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File

#include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File

#define   CS_   GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO49  //定义IO49为片选输出信号
void delay_loop(void);

void spi_xmit(Uint16 a);

void spi_fifo_init(void);

void spi_init(void);

void error(void);

Uint16 j,i,k;

void main(void)

{

   Uint16 rdata;  // received data

   InitSysCtrl();

   InitXintf16Gpio();
//zq

   InitSpiaGpio();

   DINT;

   InitPieCtrl();

   IER = 0x0000;

   IFR = 0x0000;

   InitPieVectTable();

   spi_fifo_init();
  // Initialize the Spi FIFO

   spi_init();

  // init SPI

    CS_=1;             //片选拉高

delay_loop();


CS_=0;             //片选拉低

delay_loop();


spi_xmit(0x04);       //发送软件复位操作码


delay_loop();


CS_=1;


delay_loop();

    CS_=0;

    delay_loop();

    spi_xmit(0x10);

    spi_xmit(0x01);       //写接收器1控制寄存器

    delay_loop();

    CS_=1;

    delay_loop();


CS_=0;


delay_loop();


spi_xmit(0x08);


spi_xmit(0x81);        //写发送控制寄存器


delay_loop();


CS_=1;


delay_loop();


CS_=0;


delay_loop();


spi_xmit(0x0C);       //向HI3593发送FIFO写ARINC429数据


spi_xmit(0xFF);


spi_xmit(0xFF);


spi_xmit(0xFF);


spi_xmit(0xFF);


delay_loop();


CS_=1;


delay_loop();

   for(;;)

   {

     CS_=0;

     delay_loop();

     while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG!=0) { }

     spi_xmit(0x84);           //读发送控制寄存器

     //while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST !=1) { }

     delay_loop();

     rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF;

     CS_=1;

     delay_loop();

   }

}

// Step 7. Insert all local Interrupt Service Routines (ISRs) and functions here:


void delay_loop()

{

    for(i=5;i>0;i--)

    {

        for(j=4;j>0;j--)

        {

            for(k=23;k>0;k--)

            {

                //asm(" RPT #50 || NOP");

            }

        }

    }

}

void error(void)

{

    asm("     ESTOP0");





// Test failed!! Stop!

    for (;;);

}

void spi_init()

{    


SpiaRegs.SPICCR.all =0x000F;
             // Reset on, rising edge, 16-bit char bits  


SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006;    

     // Enable master mode, normal phase,

                                                 // enable talk, and SPI int disabled.


SpiaRegs.SPIBRR =0x007F;

    SpiaRegs.SPICCR.all =0x0087;

         // Relinquish SPI from Reset

    SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;                // Set so breakpoints don't disturb xmission

}

void spi_xmit(Uint16 a)

{

    SpiaRegs.SPITXBUF=a<<8;

}    

void spi_fifo_init()











{

// Initialize SPI FIFO registers

    SpiaRegs.SPIFFTX.all=0xE040;

    SpiaRegs.SPIFFRX.all=0x204f;

    SpiaRegs.SPIFFCT.all=0x0;

}  

//===================================================================

// No more.

//===================================================================

HI3593是一种总线的协议芯片，可以从总线接收数据，再通过SPI通讯把数据发给28335，同时，28335也可以给HI3593发送数据，进而HI3593将数据发给总线，还可以通过SPI通讯用28335给HI3593的寄存器进行配置。
我现在就是28335与HI3593的SPI通讯不成功，HI3593收不到数据。HI3593芯片spi工作模式是半双工，可以向HI3593发送指令操作码，紧接着发送要写入的数据，进而给HI3593寄存器进行配置，还可以发送读取寄存器的指令操作码，然后HI3593把相应寄存器的值返回给28335，芯片手册中有详细介绍。我现在的状况是，发送读取寄存器的操作码，但是没有数据返回。我的程序里有一段是向HI-3593发送FIFO写ARINC429数据，发送了这个数据之后，芯片的引脚TEMPTY会由高电平状态变为低电平状态，但是我用万用表测了一下这个引脚，电平状态并没有改变，说明数据没有发送过去，但是我没找着问题出在哪，芯片的SPI通讯在数据手册14页-16页介绍。
我用示波器抓取片选信号，显示正常，如下图
[image: image2.jpg]YUWON HDS2062M

£ 589.6KHZ

TTYTTTTTTTT

™

rY





抓取时钟信号，显示正常
[image: image3.jpg]OWON HDS2062M





时钟信号

抓取主入从出信号，示波器显示有反应，但没有具体波形，输出的波为杂波。
[image: image4.jpg]OWON HDsS2062M





主入从出
