# MPU6050参考代码

MPU-60X0 是全球首例 9轴运动处理传感器。它集成了 3轴 MEMS陀螺仪， 3轴 MEMS

加速度计，以及一个可扩展的数字运动处理器 DMP（Digital Motion Processor），可用 I2C

接口连接一个第三方的数字传感器，比如磁力计。扩展之后就可以通过其 I2C或 SPI接口

输出一个 9 轴的信号（SPI接口仅在 MPU-6000可用）。 MPU-60X0也可以通过其 I2C接口

连接非惯性的数字传感器，比如压力传感器。

MPU-60X0 对陀螺仪和加速度计分别用了三个 16位的 ADC，将其测量的模拟量转化

为可输出的数字量。为了精确跟踪快速和慢速的运动，传感器的测量范围都是用户可控的，

陀螺仪可测范围为±250，±500，±1000，±2000°/秒（dps），加速度计可测范围为±2，±4，±8，±16g

对MPU6050的配置主要需要1.上电检测芯片序列号,自检 2.设定加速度陀螺仪的阈值和检测频率3.设定外部链接设备的驱动模式以及地址4.设定中断模式,比如要打开自由落体中断需要的设置,数据准备好中断需要的设置等5.设定电源管理模式,防止进入休眠6.循环读取数据

MPU输出一共三种数据,包括陀螺仪输出加速度传感器输出和温度输出,温度输出需要计算,计算方法是读出16位温度数据temp,然后temp/340.0 + 36.53

另外,中断引脚的模式也是可以配置的,详细的说明在MPU6050驱动的头文件中有,包含每一个寄存器的说明,请查看源码,如下

1 #ifndef __MPU6050_H_

2 #define __MPU6050_H_

3

4 #include "common.h"

5 #include "ioremap.h"

6 #include "stm32f10x.h"

7 #include "delay.h"

8 #include "uart.h"

9

10 #define MPU_ACK_WAIT_TIME    200    //us

11

12 #define MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW     0xD0 // AD0为低的时候设备的写地址

13 #define MPU6050_ADDRESS_AD0_HIGH    0XD1 // AD0为高的时候设备的写地址

14 #define    MPU_ADDR    0xD0    //IIC写入时的地址字节数据

15

16

17 #define MPU_DEBUG        1

18

19 //技术文档未公布的寄存器 主要用于官方DMP操作

20 #define MPU6050_RA_XG_OFFS_TC       0x00 //[bit7] PWR_MODE, [6:1] XG_OFFS_TC, [bit 0] OTP_BNK_VLD

21 #define MPU6050_RA_YG_OFFS_TC       0x01 //[7] PWR_MODE, [6:1] YG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD

22 //bit7的定义,当设置为1,辅助I2C总线高电平是VDD。当设置为0,辅助I2C总线高电平是VLOGIC

23

24 #define MPU6050_RA_ZG_OFFS_TC       0x02 //[7] PWR_MODE, [6:1] ZG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD

25 #define MPU6050_RA_X_FINE_GAIN      0x03 //[7:0] X_FINE_GAIN

26 #define MPU6050_RA_Y_FINE_GAIN      0x04 //[7:0] Y_FINE_GAIN

27 #define MPU6050_RA_Z_FINE_GAIN      0x05 //[7:0] Z_FINE_GAIN

28

29 #define MPU6050_RA_XA_OFFS_H        0x06 //[15:0] XA_OFFS 两个寄存器合在一起

30 #define MPU6050_RA_XA_OFFS_L_TC     0x07

31

32 #define MPU6050_RA_YA_OFFS_H        0x08 //[15:0] YA_OFFS 两个寄存器合在一起

33 #define MPU6050_RA_YA_OFFS_L_TC     0x09

34

35 #define MPU6050_RA_ZA_OFFS_H        0x0A //[15:0] ZA_OFFS 两个寄存器合在一起

36 #define MPU6050_RA_ZA_OFFS_L_TC     0x0B

37

38 #define MPU6050_RA_XG_OFFS_USRH     0x13 //[15:0] XG_OFFS_USR 两个寄存器合在一起

39 #define MPU6050_RA_XG_OFFS_USRL     0x14

40

41 #define MPU6050_RA_YG_OFFS_USRH     0x15 //[15:0] YG_OFFS_USR 两个寄存器合在一起

42 #define MPU6050_RA_YG_OFFS_USRL     0x16

43

44 #define MPU6050_RA_ZG_OFFS_USRH     0x17 //[15:0] ZG_OFFS_USR 两个寄存器合在一起

45 #define MPU6050_RA_ZG_OFFS_USRL     0x18

46

47 /*陀螺仪的采样频率*/

48 /*传感器的寄存器输出,FIFO输出,DMP采样、运动检测、

49  *零运动检测和自由落体检测都是基于采样率。

50  *通过SMPLRT_DIV把陀螺仪输出率分频即可得到采样率

51  *采样率=陀螺仪输出率/ (1 + SMPLRT_DIV)

52  *禁用DLPF的情况下(DLPF_CFG = 0或7) ，陀螺仪输出率= 8 khz

53  *在启用DLPF(见寄存器26)时，陀螺仪输出率= 1 khz

54  *加速度传感器输出率是1 khz。这意味着,采样率大于1 khz时,

55  *同一个加速度传感器的样品可能会多次输入到FIFO、DMP和传感器寄存器*/

56 #define MPU6050_RA_SMPLRT_DIV       0x19 //[0-7] 陀螺仪输出分频采样率

57

58 /*配置外部引脚采样和DLPF数字低通滤波器*/

59 #define MPU6050_RA_CONFIG           0x1A

60 //bit5-bit3  一个连接到FSYNC端口的外部信号可以通过配置EXT_SYNC_SET来采样

61 //             也就是说,这里设置之后,FSYNC的电平0或1进入最终数据寄存器,具体如下

62 //            0 不使用 1 FSYNC电平进入所有数据寄存器 2 FSYNC电平进入GYRO_XOUT_L 3 FSYNC电平进入GYRO_YOUT_L

63 //            4 FSYNC电平进入GYRO_ZOUT_L 5 FSYNC电平进入ACCEL_XOUT_L 6 FSYNC电平进入ACCEL_YOUT_L

64 //            7 FSYNC电平进入SYNC_ACCEL_ZOUT_L

65 //bit2-bit0 数字低通滤波器 用于滤除高频干扰 高于这个频率的干扰被滤除掉

66 /*对应关系如下

67  * *                  |   加速度传感器  |          陀螺仪

68  * * DLPF_CFG |    带宽   |  延迟  |    带宽   |  延迟  | 采样率

69  * -------------+--------+-------+--------+------+-------------

70  * 0            | 260Hz     | 0ms    | 256Hz   | 0.98ms | 8kHz

71  * 1            | 184Hz     | 2.0ms  | 188Hz   | 1.9ms  | 1kHz

72  * 2            | 94Hz      | 3.0ms  | 98Hz    | 2.8ms  | 1kHz

73  * 3            | 44Hz      | 4.9ms  | 42Hz    | 4.8ms  | 1kHz

74  * 4            | 21Hz      | 8.5ms  | 20Hz    | 8.3ms  | 1kHz

75  * 5            | 10Hz      | 13.8ms | 10Hz    | 13.4ms | 1kHz

76  * 6            | 5Hz       | 19.0ms | 5Hz     | 18.6ms | 1kHz

77  * 7            | Reserved  | Reserved | Reserved

78  * */

79

80

81 /*陀螺仪的配置,主要是配置陀螺仪的量程与自检(通过相应的位7 6 5 开启自检)*/

82 #define MPU6050_RA_GYRO_CONFIG      0x1B

83 //bit4-bit3 量程设置如下

84 //             0 = +/- 250 度/秒

85 //             1 = +/- 500 度/秒

86 //             2 = +/- 1000 度/秒

87 //             3 = +/- 2000 度/秒*/

88

89 /*加速度计的配置,主要是配置加速度计的量程与自检(通过相应的位7 6 5 开启自检)

90  *另外,还能配置系统的高通滤波器*/

91 #define MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG     0x1C

92 //bit7 启动X自检 加速度计的自检

93 //bit6 启动Y自检

94 //bit5 启动Z自检

95 //bit4-bit3 加速度传感器的量程配置

96 //             0 = +/- 2g

97 //             1 = +/- 4g

98 //             2 = +/- 8g

99 //             3 = +/- 16g*/

100 //bit0到bit2 加速度传感器的高通滤波器

101 /*DHPF是在路径中连接于运动探测器(自由落体,运动阈值,零运动)的一个滤波器模块。

102  *高通滤波器的输出值不在数据寄存器中

103  *高通滤波器有三种模式：

104  *重置:在一个样本中将滤波器输出值设为零。这有效的禁用了高通滤波器。这种模式可以快速切换滤波器的设置模式。

105  *开启:高通滤波器能通过高于截止频率的信号

106  *持续:触发后,过滤器持续当前采样。过滤器输出值是输入样本和持续样本之间的差异

107  *设置值如下所示

108  * ACCEL_HPF | 高通滤波模式| 截止频率

109  * ----------+-------------+------------------

110  * 0         | Reset       | None

111  * 1         | On          | 5Hz

112  * 2         | On          | 2.5Hz

113  * 3         | On          | 1.25Hz

114  * 4         | On          | 0.63Hz

115  * 7         | Hold        | None

116  */

117

118 #define MPU6050_RA_FF_THR           0x1D

119 /*自由落体加速度的阈值

120  *这个寄存器为自由落体的阈值检测进行配置。

121  *FF_THR的单位是1LSB = 2mg。当加速度传感器测量而得的三个轴的绝对值

122  *都小于检测阈值时，就可以测得自由落体值。这种情况下，(加速度计每次检测到就+1以下,所以还要依靠加速度采样率)

123  *自由落体时间计数器计数一次 (寄存器30)。当自由落体时间计数器达到

124  *FF_DUR中规定的时间时，自由落体被中断(或发生自由落体中断)

125  **/

126

127 #define MPU6050_RA_FF_DUR           0x1E

128 /*

129  *自由落体加速度的时间阈值

130 * 这个寄存器为自由落体时间阈值计数器进行配置。

131 * 时间计数频率为1 khz,因此FF_DUR的单位是 1 LSB = 1毫秒。

132 * 当加速度器测量而得的绝对值都小于检测阈值时，

133 * 自由落体时间计数器计数一次。当自由落体时间计数器

134 * 达到该寄存器的规定时间时，自由落体被中断。

135 * (或发生自由落体中断)

136 * */

137

138 #define MPU6050_RA_MOT_THR          0x1F

139 /*

140  *运动检测的加速度阈值

141  *这个寄存器为运动中断的阈值检测进行配置。

142  *MOT_THR的单位是 1LSB = 2mg。

143  *当加速度器测量而得的绝对值都超过该运动检测的阈值时，

144  *即可测得该运动。这一情况下，运动时间检测计数器计数一次。

145  *当运动检测计数器达到MOT_DUR的规定时间时，运动检测被中断。

146  * 运动中断表明了被检测的运动MOT_DETECT_STATUS (Register 97)的轴和极性。

147  */

148

149 #define MPU6050_RA_MOT_DUR          0x20

150 /*

151 *运动检测时间的阈值。

152 *这个寄存器为运动中断的阈值检测进行配置。

153 *时间计数器计数频率为1 kHz ，因此MOT_THR的单位是 1LSB = 1ms。

154 *当加速度器测量而得的绝对值都超过该运动检测的阈值时(Register 31)，

155 *运动检测时间计数器计数一次。当运动检测计数器达到该寄存器规定的时间时，

156 *运动检测被中断。

157  **/

158

159 #define MPU6050_RA_ZRMOT_THR        0x21

160 /*

161 *零运动检测加速度阈值。

162 * 这个寄存器为零运动中断检测进行配置。

163 * ZRMOT_THR的单位是1LSB = 2mg。

164 * 当加速度器测量而得的三个轴的绝对值都小于检测阈值时，

165 * 就可以测得零运动。这种情况下，零运动时间计数器计数一次 (寄存器34)。

166 * 当自零运动时间计数器达到ZRMOT_DUR (Register 34)中规定的时间时，零运动被中断。

167 * 与自由落体或运动检测不同的是，当零运动首次检测到以及当零运动检测不到时，零运动检测都被中断。

168 * 当零运动被检测到时,其状态将在MOT_DETECT_STATUS寄存器(寄存器97) 中显示出来。

169 * 当运动状态变为零运动状态被检测到时,状态位设置为1。当零运动状态变为运动状态被检测到时,

170 * 状态位设置为0。

171  **/

172

173 #define MPU6050_RA_ZRMOT_DUR        0x22

174 /*

175 *零运动检测的时间阈值

176 * 这个寄存器为零运动中断检测进行时间计数器的配置。

177 * 时间计数器的计数频率为16 Hz,因此ZRMOT_DUR的单位是1 LSB = 64 ms。

178 * 当加速度器测量而得的绝对值都小于检测器的阈值(Register 33)时，

179 * 运动检测时间计数器计数一次。当零运动检测计数器达到该寄存器规定的时间时，

180 * 零运动检测被中断。

181  **/

182

183

184 /*

185  *设备的各种FIFO使能,包括温度 加速度 陀螺仪 从机

186  *将相关的数据写入FIFO缓冲中

187  **/

188 #define MPU6050_RA_FIFO_EN          0x23

189 //bit7 温度fifo使能

190 //bit6 陀螺仪Xfifo使能

191 //bit5 陀螺仪Yfifo使能

192 //bit4 陀螺仪Zfifo使能

193 //bit3 加速度传感器fifo使能

194 //bit2 外部从设备2fifo使能

195 //bit1 外部从设备1fifo使能

196 //bit0 外部从设备0fifo使能

197

198 #define MPU6050_RA_I2C_MST_CTRL     0x24

199 //配置单主机或者多主机下的IIC总线

200 //bit7 监视从设备总线,看总线是否可用 MULT_MST_EN设置为1时,MPU-60X0的总线仲裁检测逻辑被打开

201 //bit6 延迟数据就绪中断,直达从设备数据也进入主机再触发 相当于数据同步等待

202 //bit5 当设置为1时,与Slave3 相连的外部传感器数据(寄存器73 到寄存器 96)写入FIFO缓冲中,每次都写入

203 //bit4 主机读取一个从机到下一个从机读取之间的动作 为0 读取之间有一个restart,为1 下一次读取前会有一个重启,然后

204 //        一直读取直到切换写入或者切换设备

205 //bit3-bit0 配置MPU作为IIC主机时的时钟,基于MPU内部8M的分频

206 /* I2C_MST_CLK | I2C 主时钟速度 | 8MHz 时钟分频器

207 * ------------+------------------------+-------------------

208 * 0                | 348kHz          | 23

209 * 1                | 333kHz          | 24

210 * 2                | 320kHz          | 25

211 * 3                | 308kHz          | 26

212 * 4                | 296kHz          | 27

213 * 5                | 286kHz          | 28

214 * 6                | 276kHz          | 29

215 * 7                | 267kHz          | 30

216 * 8                | 258kHz          | 31

217 * 9                | 500kHz          | 16

218 * 10            | 471kHz          | 17

219 * 11            | 444kHz          | 18

220 * 12            | 421kHz          | 19

221 * 13            | 400kHz          | 20

222 * 14            | 381kHz          | 21

223 * 15            | 364kHz          | 22

224 * */

225

226

227

228 /**************************MPU链接IIC从设备控制寄存器,没使用从机连接的基本不用考虑这些************************************/

229 /*指定slave (0-3)的I2C地址

230 * 注意Bit 7 (MSB)控制了读/写模式。如果设置了Bit 7,那么这是一个读取操作,

231 * 如果将其清除,那么这是一个编写操作。其余位(6-0)是slave设备的7-bit设备地址。

232 * 在读取模式中,读取结果是存储于最低可用的EXT_SENS_DATA寄存器中。

233 * MPU-6050支持全5个slave，但Slave 4有其特殊功能(getSlave4* 和setSlave4*)。

234 * 如寄存器25中所述，I2C数据转换通过采样率体现。用户负责确保I2C数据转换能够

235 * 在一个采样率周期内完成。

236 * I2C slave数据传输速率可根据采样率来减小。

237 * 减小的传输速率是由I2C_MST_DLY(寄存器52)所决定的。

238 * slave数据传输速率是否根据采样率来减小是由I2C_MST_DELAY_CTRL (寄存器103)所决定的。

239 * slave的处理指令是固定的。Slave的处理顺序是Slave 1, Slave 2, Slave 3 和 Slave 4。

240 * 如果某一个Slave被禁用了，那么它会被自动忽略。

241 * 每个slave可按采样率或降低的采样率来读取。在有些slave以采样率读取有些以减小

242 * 的采样率读取的情况下，slave的读取顺序依旧不变。然而，

243 * 如果一些slave的读取速率不能在特定循环中进行读取，那么它们会被自动忽略

244 * 更多降低的读取速率相关信息,请参阅寄存器52。

245 * Slave是否按采样率或降低的采样率来读取由寄存器103得Delay Enable位来决定

246  **/

247

248 //从机0设置相关

249 #define MPU6050_RA_I2C_SLV0_ADDR    0x25

250 //bit7 当前IIC 从设备0的操作,1为读取 0写入

251 //bit6-bit0 从机设备的地址

252 /* 要读取或者要写入的设备内部的寄存器地址,不管读取还是写入*/

253 #define MPU6050_RA_I2C_SLV0_REG     0x26

254 /*iic从机系统配置寄存器*/

255 #define MPU6050_RA_I2C_SLV0_CTRL    0x27

256 //bit7 启动或者禁止这个设备的IIC数据传送过程

257 //bit6 当设置为1时,字节交换启用。当启用字节交换时,词对的高低字节即可交换

258 //bit5 当 I2C_SLV0_REG_DIS 置 1，只能进行读取或者写入数据。当该位清 0，可以再读取

259 //        或写入数据之前写入一个寄存器地址。当指定从机设备内部的寄存器地址进行发送或接收

260 //        数据时，该位必须等于 0

261 //bit4    指定从寄存器收到的字符对的分组顺序。当该位清 0，寄存器地址

262 //         0和 1, 2 和 3 的字节是分别成对（甚至，奇数寄存器地址 ） ，作为一个字符对。当该位置 1，

263 //        寄存器地址 1 和 2， 3 和 4 的字节是分别成对的，作为一个字符对

264 //bit3-bit0  指定从机 0 发送字符的长度。由Slave 0转换而来和转换至Slave 0的字节数,(IIC一次传输的长度)

265 //             该位清 0，I2C_SLV0_EN 位自动置 0.

266

267 /*IIC SLAVE1配置寄存器,与0相同*/

268

269 #define MPU6050_RA_I2C_SLV1_ADDR    0x28

270 #define MPU6050_RA_I2C_SLV1_REG     0x29

271 #define MPU6050_RA_I2C_SLV1_CTRL    0x2A

272

273 /*IIC SLAVE2配置寄存器,与0相同*/

274 #define MPU6050_RA_I2C_SLV2_ADDR    0x2B

275 #define MPU6050_RA_I2C_SLV2_REG     0x2C

276 #define MPU6050_RA_I2C_SLV2_CTRL    0x2D

277

278 /*IIC SLAVE3配置寄存器,与0相同*/

279 #define MPU6050_RA_I2C_SLV3_ADDR    0x2E

280 #define MPU6050_RA_I2C_SLV3_REG     0x2F

281 #define MPU6050_RA_I2C_SLV3_CTRL    0x30

282

283 /*slave4的I2C地址 IIC4与前几个的寄存器定义有所不同*/

284 #define MPU6050_RA_I2C_SLV4_ADDR    0x31        //与IIC SLAVE1类似

285 #define MPU6050_RA_I2C_SLV4_REG     0x32    /*slave4的当前内部寄存器*/

286 #define MPU6050_RA_I2C_SLV4_DO      0x33

287     /*写于slave4的新字节这一寄存器可储存写于slave4的数据。

288     * 如果I2C_SLV4_RW设置为1（设置为读取模式），那么该寄存器无法执行操作*/

289 #define MPU6050_RA_I2C_SLV4_CTRL    0x34

290 //当设置为1时，此位启用了slave4的转换操作。当设置为0时，则禁用该操作

291 #define MPU6050_I2C_SLV4_EN_BIT         7

292 //当设置为1时，此位启用了slave4事务完成的中断信号的生成。

293 // 当清除为0时，则禁用了该信号的生成。这一中断状态可在寄存器54中看到。

294 #define MPU6050_I2C_SLV4_INT_EN_BIT     6

295 //当设置为1时,只进行数据的读或写操作。当设置为0时,

296 // 在读写数据之前将编写一个寄存器地址。当指定寄存器地址在slave设备中时

297 // ，这应该等于0，而在该寄存器中会进行数据处理。

298 #define MPU6050_I2C_SLV4_REG_DIS_BIT    5

299 //采样率延迟,这为根据采样率减小的I2C slaves传输速率进行了配置。

300 // 当一个slave的传输速率是根据采样率而降低的,那么该slave是以每1 / (1 + I2C_MST_DLY) 个样本进行传输。

301 // 这一基本的采样率也是由SMPLRT_DIV (寄存器 25)和DLPF_CFG (寄存器26)所决定的的。

302 // slave传输速率是否根据采样率来减小是由I2C_MST_DELAY_CTRL (寄存器103)所决定的

303 #define MPU6050_I2C_SLV4_MST_DLY_BIT    4    //[4:0]

304 #define MPU6050_I2C_SLV4_MST_DLY_LENGTH 5

305 /*slave4中可读取的最后可用字节*/

306 #define MPU6050_RA_I2C_SLV4_DI      0x35

307

308 /*

309  * IIC辅助从机系统中断状态

310  **/

311 #define MPU6050_RA_I2C_MST_STATUS   0x36

312 //bit7 此位反映了一个与MPU-60X0相连的外部设备的FSYNC中断状态。

313 //        当设置为1且在INT_PIN_CFG(寄存器55)中断言FSYNC_INT_EN时，中断产生。

314 //bit6 当slave4事务完成时，设备会自动设置为1 如果定义了INT_ENABLE中的I2C_MST_INT_EN则产生中断

315 //bit5 I2C主机失去辅助I2C总线（一个错误状态）的仲裁，此位自动设置为1.如果断言了INT_ENABLE寄存器

316 //        （寄存器56）中的I2C_MST_INT_EN位，则中断产生

317 //bit4    slave4的NACK状态

318 //bit3  slave3的NACK状态

319 //bit2  slave2的NACK状态

320 //bit1  slave1的NACK状态

321 //bit0  slave0的NACK状态

322

323

324 /*中断引脚配置寄存器*/

325 #define MPU6050_RA_INT_PIN_CFG      0x37

326 //bit7  中断的逻辑电平模式,高电平时，设置为0；低电平时，设置为1

327 //bit6  中断驱动模式,推拉模式设置为0，开漏模式设置为1.

328 //bit5  中断锁存模式.50us-pulse模式设置为0，latch-until-int-cleared模式设置为1

329 //bit4  中断锁存清除模式 status-read-only状态设置为0，any-register-read状态设置为1.

330 //bit3  FSYNC中断逻辑电平模式 0=active-high, 1=active-low

331 //bit2  FSYNC端口中断启用设置设置为0时禁用，设置为1时启用

332 //bit1  I2C支路启用状态,此位等于1且I2C_MST_EN (寄存器 106 位[5])等于0时,主机应用程序处理器能够直接访问MPU-60X0的辅助I2C总线

333 //        否则无论如何都不能直接访问

334 //bit0  当此位为1时，CLKOUT端口可以输出参考时钟。当此位为0时，输出禁用

335

336

337 /*部分中断使能*/

338 #define MPU6050_RA_INT_ENABLE       0x38

339 //bit7  自由落体中断使能

340 //bit6  运动检测中断使能

341 //bit5  零运动检测中断使能

342 //bit4  FIFO溢出中断使能

343 //bit3  IIC主机所有中断源使能

344 //bit0  数据就绪中断使能

345

346

347 /*DMP中断使能*/

348 #define MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS   0x39

349 //不知道这些位的具体作用是什么,官方语焉不详,但是的确存在

350 #define MPU6050_DMPINT_4_BIT            4

351 #define MPU6050_DMPINT_3_BIT            3

352 #define MPU6050_DMPINT_2_BIT            2

353 #define MPU6050_DMPINT_1_BIT            1

354 #define MPU6050_DMPINT_0_BIT            0

355

356 /*DMP中断配置*/

357 #define MPU6050_RA_INT_STATUS       0x3A

358 //DMP中断位之一使能

359 #define MPU6050_INTERRUPT_PLL_RDY_INT_BIT   2

360 //DMP中断位之二使能

361 #define MPU6050_INTERRUPT_DMP_INT_BIT       1

362

363 /*加速度X输出*/

364 #define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H     0x3B

365 #define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L     0x3C

366

367 /*加速度Y输出*/

368 #define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H     0x3D

369 #define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L     0x3E

370

371 /*加速度Z输出*/

372 #define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H     0x3F

373 #define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L     0x40

374

375 /*温度值输出*/

376 #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_H       0x41

377 #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_L       0x42

378

379 /*陀螺仪X输出*/

380 #define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H      0x43

381 #define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L      0x44

382

383 /*陀螺仪Y输出*/

384 #define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H      0x45

385 #define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_L      0x46

386

387 /*陀螺仪Z输出*/

388 #define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H      0x47

389 #define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_L      0x48

390

391 /*从IIC从机上获取到的数据*/

392 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_00 0x49

393 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_01 0x4A

394 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_02 0x4B

395 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_03 0x4C

396 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_04 0x4D

397 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_05 0x4E

398 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_06 0x4F

399 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_07 0x50

400 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_08 0x51

401 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_09 0x52

402 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_10 0x53

403 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_11 0x54

404 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_12 0x55

405 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_13 0x56

406 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_14 0x57

407 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_15 0x58

408 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_16 0x59

409 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_17 0x5A

410 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_18 0x5B

411 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_19 0x5C

412 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_20 0x5D

413 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_21 0x5E

414 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_22 0x5F

415 #define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_23 0x60

416

417 //运动检测的状态

418 #define MPU6050_RA_MOT_DETECT_STATUS    0x61

419 //bit7  x轴反向运动检测中断状态

420 //bit6  x轴正向运动检测中断状态

421 //bit5  Y轴反向运动检测中断状态

422 //bit4  Y轴正向运动检测中断状态

423 //bit3  Z轴反向运动检测中断状态

424 //bit2  Z轴正向运动检测中断状态

425 //bit1

426 //bit0  零运动检测中断状态

427 //

428

429

430 /*写入到IIC从机中的数据,指定的slv数据输出容器*/

431 #define MPU6050_RA_I2C_SLV0_DO      0x63

432 #define MPU6050_RA_I2C_SLV1_DO      0x64

433 #define MPU6050_RA_I2C_SLV2_DO      0x65

434 #define MPU6050_RA_I2C_SLV3_DO      0x66

435

436 /*外部影子寄存器的配置,这个寄存器用于指定外部传感器数据影子的时间

437 *当启用了某一特定的slave，其传输速率就会减小。

438 *当一个slave的传输速率是根据采样率而降低的,那么该slave是以

439 *每1 / (1 + I2C_MST_DLY) 个样本进行传输。

440 *     1 / (1 + I2C_MST_DLY) Samples

441 * 这一基本的采样率也是由SMPLRT_DIV (寄存器 25)和DLPF_CFG (寄存器26)所决定的的。*/

442 #define MPU6050_RA_I2C_MST_DELAY_CTRL   0x67

443 //DELAY_ES_SHADOW设置为1,跟随外部传感器数据影子将会延迟到所有的数据接收完毕。

444 #define MPU6050_DELAYCTRL_DELAY_ES_SHADOW_BIT   7

445 //slv4-0的配置

446 #define MPU6050_DELAYCTRL_I2C_SLV4_DLY_EN_BIT   4

447 #define MPU6050_DELAYCTRL_I2C_SLV3_DLY_EN_BIT   3

448 #define MPU6050_DELAYCTRL_I2C_SLV2_DLY_EN_BIT   2

449 #define MPU6050_DELAYCTRL_I2C_SLV1_DLY_EN_BIT   1

450 #define MPU6050_DELAYCTRL_I2C_SLV0_DLY_EN_BIT   0

451

452 /*用于陀螺仪，加速度计，温度传感器的模拟和数字信号通道的复位。

453 复位会还原模数转换信号通道和清除他们的上电配置*/

454 #define MPU6050_RA_SIGNAL_PATH_RESET    0x68

455 //bit2  重置陀螺仪的信号路径

456 //bit1  重置加速度传感器的信号路径

457 //bit0  重置温度传感器的信号路径

458

459

460 /*获取加速度传感器启动延迟 还有滤波器的一些配置

461 * 加速度传感器数据路径为传感器寄存器、运动检测、

462 * 零运动检测和自由落体检测模块提供样本。在检测模块开始操作之前，

463 * 包含过滤器的信号路径必须用新样本来启用。

464 * 默认的4毫秒唤醒延迟时间可以加长3毫秒以上。在ACCEL_ON_DELAY中规定

465 * 这个延迟以1 LSB = 1 毫秒为单位。除非InvenSense另行指示，

466 * 用户可以选择任何大于零的值。*/

467 #define MPU6050_RA_MOT_DETECT_CTRL      0x69

468 //具体的有效控制位

469 //bit5-bit4 [5:4]1-4ms 延时时间1-4ms选择

470 //bit3-bit2 自由落体检测计数器的减量配置。

471 //             当指定数量的样本的加速度测量都满足其各自的阈值条件时，

472 //          检测结果存储于自由落体检测模块中。当满足阈值条件时，

473 //          相应的检测计数器递增1。用户可通过FF_COUNT配置不满足阈值条件来减量。

474 //          减量率可根据下表进行设置：

475             /* FF_COUNT | 计数器减量

476             * ---------+------------------

477             * 0                | 重置

478             * 1                | 1

479             * 2                | 2

480             * 3                | 4

481             * 当FF_COUNT配置为0(复位)时,任何不合格的样品都将计数器重置为0*/

482 //bit1-bit0  运动检测计数器的减量配置。

483 //             当指定数量的样本的加速度测量都满足其各自的阈值条件时，

484 //             检测结果存储于运动检测模块中。当满足阈值条件时，相应的检测计数器递增1。

485 //             用户可通过MOT_COUNT配置不满足阈值条件来减量。减量率可根据下表进行设置：

486 //             MOT_COUNT | 计数器减量

487             /* ----------+------------------

488             * 0                 | 重置

489             * 1                 | 1

490             * 2                 | 2

491             * 3                 | 4

492             * 当MOT_COUNT配置为0(复位)时,任何不合格的样品都将计数器重置为0*/

493

494

495 /*这个寄存器允许用户使能或使能 FIFO 缓冲区，

496  *I2C 主机模式和主要 I2C 接口。FIFO 缓冲

497 区，I2C 主机，传感器信号通道和传感器寄存器也可以使用这个寄存器复位*/

498 #define MPU6050_RA_USER_CTRL        0x6A

499 //bit7  DMP禁止

500 //bit6  当此位设置为0,FIFO缓冲是禁用的

501 //bit5  当这个模式被启用,MPU-60X0即成为辅助I2C总线上的外部传感器slave设备的I2C主机

502 //        当此位被清除为0时,辅助I2C总线线路(AUX_DA and AUX_CL)理论上是由I2C总线

503 //        (SDA和SCL)驱动的。这是启用旁路模式的一个前提

504 //bit4  I2C转换至SPI模式(只允许MPU-6000)

505 //bit3  重置DMP模式,官方文档未说明的寄存器

506 //bit2  重置FIFO当设置为1时，此位将重置FIFO缓冲区，此时FIFO_EN等于0。触发重置后，此位将自动清为0

507 //bit1    重置I2C主机当设置为1时，此位将重置I2C主机，此时I2C_MST_EN等于0。触发重置后，此位将自动清为0

508 //bit0  重置所有传感器寄存器和信号路径 如果只重置信号路径（不重置传感器寄存器），请使用寄存器104

509

510

511 /*允许用户配置电源模式和时钟源。还提供了复位整个设备和禁用温度传感器的位*/

512 #define MPU6050_RA_PWR_MGMT_1       0x6B

513 //bit7  触发一个设备的完整重置。 触发重置后，一个~ 50 毫秒的小延迟是合理的

514 //bit6  寄存器的SLEEP位设置使设备处于非常低功率的休眠模式。

515 //bit5  唤醒周期启用状态当此位设为1且SLEEP禁用时.在休眠模式和唤醒模式间循环，以此从活跃的传感器中获取数据样本

516 //bit3  温度传感器启用状态控制内部温度传感器的使用

517 //bit2-bit0 设定时钟源设置,一个频率为8 mhz的内部振荡器,基于陀螺仪的时钟或外部信息源都可以被选为MPU-60X0的时钟源

518             /* CLK_SEL | 时钟源

519             * --------+--------------------------------------

520             * 0             | 内部振荡器

521             * 1             | PLL with X Gyro reference

522             * 2             | PLL with Y Gyro reference

523             * 3             | PLL with Z Gyro reference

524             * 4             | PLL with external 32.768kHz reference

525             * 5             | PLL with external 19.2MHz reference

526             * 6             | Reserved

527             * 7             | Stops the clock and keeps the timing generator in reset

528             * */

529

530

531 /*这个寄存器允许用户配置加速度计在低功耗模式下唤起的频率。也允许用户让加速度计和

532 陀螺仪的个别轴进入待机模式。*/

533 #define MPU6050_RA_PWR_MGMT_2       0x6C

534 //bit7-bit6 Accel-Only低电量模式下的唤醒频率

535             /* 通过把Power Management 1寄存器（寄存器107）中的PWRSEL设为1，

536             * MPU-60X0可以处于Accerlerometer Only的低电量模式。在这种模式下,

537             设备将关闭除了原I2C接口以外的所有设备，只留下accelerometer以固定时间

538             间隔醒来进行测量。唤醒频率可用LP_WAKE_CTRL进行配置，如下表所示：

539             * LP_WAKE_CTRL | 　唤醒频率

540             * -------------+------------------

541             * 0            | 1.25 Hz

542             * 1            | 2.5 Hz

543             * 2            | 5 Hz

544             * 3            | 10 Hz

545             * */

546 //bit5  备用的x轴加速度传感器启用状态,也就是进入待机模式

547 //bit4  备用的Y轴加速度传感器启用状态

548 //bit3  备用的Z轴加速度传感器启用状态

549 //bit2  备用的x轴陀螺仪启用状态

550 //bit1  备用的Y轴陀螺仪启用状态

551 //bit0  备用的Z轴陀螺仪启用状态

552

553 /*设定DMP模式下的bank*/

554 #define MPU6050_RA_BANK_SEL         0x6D

555 //DMP内存配置

556 #define MPU6050_BANKSEL_PRFTCH_EN_BIT       6

557 #define MPU6050_BANKSEL_CFG_USER_BANK_BIT   5

558 #define MPU6050_BANKSEL_MEM_SEL_BIT         4

559 #define MPU6050_BANKSEL_MEM_SEL_LENGTH      5

560 //dmp内存地址设置

561 #define MPU6050_DMP_MEMORY_BANKS        8

562 #define MPU6050_DMP_MEMORY_BANK_SIZE    256

563 #define MPU6050_DMP_MEMORY_CHUNK_SIZE   16

564

565 /*设定DMP模式下的起始地址*/

566 #define MPU6050_RA_MEM_START_ADDR   0x6E

567 /*一个字节的dmp数据缓存*/

568 #define MPU6050_RA_MEM_R_W          0x6F

569 /*DMP配置寄存器1*/

570 #define MPU6050_RA_DMP_CFG_1        0x70

571 /*DMP配置寄存器2*/

572 #define MPU6050_RA_DMP_CFG_2        0x71

573

574 /*当前FIFO缓冲区大小

575 * 这个值表明了存储于FIFO缓冲区的字节数。

576 * 而这个数字也是能从FIFO缓冲区读取的字节数，

577 * 它与存储在FIFO(寄存器35和36)中的传感器数据组所提供的可用样本数成正比。

578 * 两个寄存器一起构成一个16位数据*/

579 #define MPU6050_RA_FIFO_COUNTH      0x72

580 #define MPU6050_RA_FIFO_COUNTL      0x73

581

582 /*这个寄存器用于从FIFO缓冲区中读取和编写数据。数据在寄存器编号(从低到高)的指

583  *令下编写入数据写入FIFO。如果所有的FIFO启用标志(见下文)都被启用了且

584  *所有外部传感器数据寄存器(寄存器73至寄存器96)都与一个slave设备相连

585  *,那么寄存器59到寄存器96的内容都将在采样率的指令下编写。

586 * 当传感器数据寄存器（寄存器59到寄存器96）的相关FIFO启用标志在FIFO_EN 寄存

587 * 器35)中都设为1时，它们的内容将被写入FIFO缓冲区。在I2C_MST_CTRL (寄存器 36)

588 * 中能找到一个与I2C Slave 3相连的额外的传感器数据寄存器标志。

589 * 如果FIFO缓冲区溢出,状态位FIFO_OFLOW_INT自动设置为1。

590 * 此位位于INT_STATUS (寄存器58)中。当FIFO缓冲区溢出时,最早的数据将会丢失

591 * 而新数据将被写入FIFO。如果FIFO缓冲区为空, 读取将返回原来从FIFO中读取的

592 * 最后一个字节，直到有可用的新数据。用户应检查FIFO_COUNT,以确保不在FIFO缓冲为空时读取。*/

593 #define MPU6050_RA_FIFO_R_W         0x74

594

595 /*寄存器是用来验证设备的身份的 默认值是0X34*/

596 #define MPU6050_RA_WHO_AM_I         0x75

597 //bit6-bit1 设备身份验证 0x34 最高位和最低位都剔除掉

598

599

600

601

602 typedef struct ACCELSTRUCT

603 {

604     s16 accelX;

605     s16 accelY;

606     s16 accelZ;

607 }ACCELSTRUCT;

608

609 typedef struct GYROSTRUCT

610 {

611     s16 gyroX;

612     s16 gyroY;

613     s16 gyroZ;

614 }GYROSTRUCT;

615

616 extern struct ACCELSTRUCT       accelStruct ;

617 extern struct GYROSTRUCT    gyroStruct ;

618

619

620 u8 MpuInit(void);

621

622 void MpuGetData(void);

623

624

625

626 #endif

627

628

629

630

2.       Mpu6050.c

1 #include "mpu6050.h"

2

3 struct ACCELSTRUCT accelStruct = {0,0,0};

4 struct GYROSTRUCT    gyroStruct = {0,0,0};

5

6

7 //IO方向设置

8 #define MPU_SDA_IN()  {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;}

9 #define MPU_SDA_OUT() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=3<<12;}

10

11 //IO操作函数

12 #define MPU_SCL    PCout(10) //MPU SCL

13 #define MPU_SDA    PCout(11) //MPU SDA

14 #define MPU_READ_SDA   PCin(11)  //输入SDA

15

16

17 /**************************MPU5883 IIC驱动函数*********************************/

18

19 static void MPU5883IOInit(void)

20 {

21     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

22     RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );

23

24     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;//PC10 PC11

25     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出

26     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

27     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

28

29

30     MPU_SCL = 1;//初始化均为浮空状态

31     MPU_SDA = 1;

32 }

33

34

35

36 //发送IIC起始信号

37 static void ComStart(void)

38 {

39     MPU_SDA_OUT();     //sda线输出

40     MPU_SDA=1;

41     MPU_SCL=1;

42     DelayUs(5);

43     MPU_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low

44     DelayUs(5);

45     MPU_SCL=0;//钳住I2C总线，准备发送或接收数据

46 }

47 //发送IIC停止信号

48 static void ComStop(void)

49 {

50     MPU_SDA_OUT();//sda线输出

51     MPU_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high

52     MPU_SCL=1;

53     DelayUs(5);

54     MPU_SDA=1;//发送I2C总线结束信号

55     DelayUs(5);

56 }

57 //等待ACK,为1代表无ACK 为0代表等到了ACK

58 static u8 ComWaitAck(void)

59 {

60     u8 waitTime = 0;

61     MPU_SDA_OUT();//sda线输出

62     MPU_SDA = 1;

63     DelayUs(5);

64     MPU_SDA_IN();      //SDA设置为输入

65     MPU_SCL=1;

66     DelayUs(5);

67     while(MPU_READ_SDA)

68     {

69         waitTime++;

70         DelayUs(1);

71         if(waitTime > MPU_ACK_WAIT_TIME)

72         {

73             ComStop();

74             return 1;

75         }

76     }

77     MPU_SCL = 0;

78     return 0;

79

80 }

81

82 //static void ComSendAck(void)

83 //{

84 //    MPU_SCL = 0;

85 //    MPU_SDA_OUT();

86 //    MPU_SDA = 0;

87 //    DelayUs(2);

88 //    MPU_SCL = 1;

89 //    DelayUs(5);

90 //    MPU_SCL = 0;

91 //    DelayUs(5);

92 //}

93

94 static void ComSendNoAck(void)

95 {

96     MPU_SCL = 0;

97     MPU_SDA_OUT();

98     MPU_SDA = 1;

99     DelayUs(2);

100     MPU_SCL = 1;

101     DelayUs(5);

102     MPU_SCL = 0;

103     DelayUs(5);

104 }

105 //返回0 写入收到ACK 返回1写入未收到ACK

106 static u8 ComSendByte(u8 byte)

107 {

108     u8 t;

109     MPU_SDA_OUT();

110     for(t=0;t<8;t++)

111     {

112         MPU_SDA=(byte&0x80)>>7;

113         byte<<=1;

114         MPU_SCL=1;

115         DelayUs(5);

116         MPU_SCL=0;

117         DelayUs(5);

118     }

119     return ComWaitAck();

120 }

121

122 static void ComReadByte(u8* byte)

123 {

124     u8 i,receive=0;

125     MPU_SDA_IN();//SDA设置为输入

126     for(i=0;i<8;i++ )

127     {

128         receive <<= 1;

129         MPU_SCL=1;

130         DelayUs(5);

131         if(MPU_READ_SDA)receive++;

132         MPU_SCL=0;

133         DelayUs(5);

134     }

135     *byte = receive;

136 }

137

138 /**************************MPU5883 IIC驱动函数*********************************/

139

140

141 //向MPU写入一个字节数据,失败返回1 成功返回0

142 u8 MPUWriteReg(u8 regValue,u8 setValue)

143 {

144     u8 res;

145     ComStart();                     //起始信号

146     res = ComSendByte(MPU_ADDR);    //发送设备地址+写信号

147     if(res)

148     {

149         #ifdef MPU_DEBUG

150         printf("file=%s,func=%s,line=%d\r\n",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);

151         #endif

152         return res;

153     }

154     res = ComSendByte(regValue);    //内部寄存器地址

155     if(res)

156     {

157         #ifdef MPU_DEBUG

158         printf("file=%s,func=%s,line=%d\r\n",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);

159         #endif

160         return res;

161     }

162     res = ComSendByte(setValue);    //内部寄存器数据

163     if(res)

164     {

165         #ifdef MPU_DEBUG

166         printf("file=%s,func=%s,line=%d\r\n",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);

167         #endif

168         return res;

169     }

170     ComStop();                       //发送停止信号

171     return res;

172 }

173

174 //**************************************

175 //从I2C设备读取一个字节数据 返回值 读取成功或失败

176 //**************************************

177 u8 MPUReadReg(u8 regAddr,u8* readValue)

178 {

179     u8 res;

180     ComStart();                         //起始信号

181     res = ComSendByte(MPU_ADDR);        //发送设备地址+写信号

182     if(res)

183     {

184         #ifdef MPU_DEBUG

185         printf("file=%s,func=%s,line=%d\r\n",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);

186         #endif

187         return res;

188     }

189     res = ComSendByte(regAddr);         //发送存储单元地址，从0开始

190     if(res)

191     {

192         #ifdef MPU_DEBUG

193         printf("file=%s,func=%s,line=%d\r\n",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);

194         #endif

195         return res;

196     }

197     ComStart();                         //起始信号

198     res = ComSendByte(MPU_ADDR+1);      //发送设备地址+读信号

199     if(res)

200     {

201         #ifdef MPU_DEBUG

202         printf("file=%s,func=%s,line=%d\r\n",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);

203         #endif

204         return res;

205     }

206     ComReadByte(readValue);             //读出寄存器数据

207     ComSendNoAck();                       //发送非应答信号

208     ComStop();                          //停止信号

209     return res;

210 }

211

212 //MPU读取两个字节的数据

213 s16 MpuReadTwoByte(u8 addr)

214 {

215     u8 H,L;

216     MPUReadReg(addr,&H);

217     MPUReadReg(addr+1,&L);

218     return (s16)((((u16)H)<<8)+L);   //合成数据

219 }

220

221 /*

222  *初始化，返回0代表失败 返回1代表成功

223  **/

224 u8 MpuInit(void)

225 {

226     u8 result;

227     u8 id = 0;

228     MPU5883IOInit();

229     result = MPUReadReg(MPU6050_RA_WHO_AM_I,&id);

230     if(result)    return result;    //IIC总线错误

231     else

232     {

233         id &= 0x7e;//除去最高位最低位

234         id>>= 1;

235         if(id != 0x34) return 1;    //获取到的芯片ID错误

236     }

237     //初始化成功，设置参数

238     MPUWriteReg(MPU6050_RA_PWR_MGMT_1,0x01);            // 退出睡眠模式，设取样时钟为陀螺X轴。

239     MPUWriteReg(MPU6050_RA_SMPLRT_DIV,0x04);            // 取样时钟4分频，1k/4，取样率为25Hz。

240     MPUWriteReg(MPU6050_RA_CONFIG,2);                // 低通滤波，截止频率100Hz左右。

241     MPUWriteReg(MPU6050_RA_GYRO_CONFIG,3<<3);            // 陀螺量程，2000dps

242     MPUWriteReg(MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG,2<<3);            // 加速度计量程，8g。

243     MPUWriteReg(MPU6050_RA_INT_PIN_CFG,0x32);                    // 中断信号为高电平，推挽输出，直到有读取操作才消失，直通辅助I2C。

244     MPUWriteReg(MPU6050_RA_INT_ENABLE,0x01);                    // 使用“数据准备好”中断。

245     MPUWriteReg(MPU6050_RA_USER_CTRL,0x00);                    // 不使用辅助I2C。

246     return 0;

247 }

248

249

250 //获取相应的测量数据

251 void MpuGetData(void)

252 {

253     s16 temp = 0;

254     accelStruct.accelX = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H);

255     accelStruct.accelY = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H);

256     accelStruct.accelZ = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H);

257     gyroStruct.gyroX = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H);

258     gyroStruct.gyroY = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H);

259     gyroStruct.gyroZ = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H);

260     temp = MpuReadTwoByte(MPU6050_RA_TEMP_OUT_H);

261     #ifdef MPU_DEBUG

262     printf("accel  x = %d  ,y =  %d  ,z = %d  \r\n",accelStruct.accelX,accelStruct.accelY,accelStruct.accelZ);

263     printf("gyro  x = %d  ,y =  %d  ,z = %d  \r\n",gyroStruct.gyroX,gyroStruct.gyroY,gyroStruct.gyroZ);

264     printf("temp is %0.3f \r\n",(((float)temp)/340.0 + 36.53));

265     #endif

266

267 }

电路图如下