谢谢回复，我确实按照您所述进行参数设置的，但我会进一步进行检查。

在我原贴中，Id_ref 为笔误，应该是Iq_ref。

以下是我的测试结果，转速50rpm.

测试装置为电机对托方式，负载电机工作于转矩模式，也同为额定转矩为1.27Nm的400W电机。

如上表所示，第三列为从程序中计算得到的Is_rms 电流有效值，其计算方式为 Is_rms = sqrt(Id_fdb^2 + Iq_fdb^2)， 单位为安培。 最好一列为根据下桥臂采样电阻上正弦信号的峰值电压换算得到的电流值Irms， 可以看到从watchwindow读出的Is_rms和Irms 两者基本接近，表明电机中实际电流确实达到了比如8A的额定值；但是，从串联在直流母线中的电流表显示的电流却一直在1A左右，这是怎么回事？如果升高转速，直流母线电流表显示电流会增加，怎么解释？如果转速达到1900rpm时，此时Is_rms =11.5A, 而直流母线电流表显示4.6A，期间施加的负载转矩一直是60%额定的转矩，如果再增加负载转矩，则电机停转，应该是转矩加不上去了。

另外，从该实验结果看，从watchwindow看，控制电流已经接近8A（电机额定电流8.2A），但此时所施加的负载转矩却为额定的58%, 而非接近100%. 这种情况，感觉电机电流在接近额定电流情况下所产生的转矩没有达到额定转矩。需要提出的是，初始位置监测我用的是自带的Rsrecalibration 的方法，能看到在启动前转子有一定角度的偏转，所以转子位置应该是正确的。

另外，从这个实验可以得出，设置电机额定电流的时候，应该是额定电流有效值要换算成峰值电流，比如此处，电机额定电流为8.2A，但是要设置为：

#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (11.6)		//8.2x1.414=11.6A;

这样设置对吗？