- *  文件名：ads7843.c

- *  硬件连接：

- *  DCK========>SCK0------P0.4

- *  DOUT(从机)===>MISO0-----P0.5

- *  DIN(从机)========>MOSI0-----P0.6

- *  /CS========>SPI0_CS------P1.25

- ***********************************************************************/

- #include "config.h"

- #include "stdio.h"

- extern  void  LCD_PutString(uint16 CSRPOS, char *str);

- #define   SPI0_CS          (1<<25)  //P1.25口为ADS7843片选信号

- #define   DCLK             (1<<4)   //P0.4口为clk口//输出口

- #define   DOUT             (1<<5)   //P0.5口为DOUT口//输入口

- #define   DIN              (1<<6)   //P0.6口为DIN口 //输出口

- /***********************************************************************

- * 名称：Delay()

- * 功能：延时

- * 入口参数：无

- * 出口参数：无

- ***********************************************************************/

- void Delay()

- {

- __asm

- {

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- }

- }

- /***********************************************************************

- * 名称：SPIstart()

- * 功能：SPI开始

- * 入口参数：无

- * 出口参数：无

- ***********************************************************************/

- void SPIstart() //SPI开始

- {

- IO0CLR=DCLK;

- IO1SET=SPI0_CS;

- IO0SET=DIN;

- IO0SET=DCLK;

- IO1CLR=SPI0_CS;

- }

- /***********************************************************************

- * 名称：WriteTo7843()

- * 功能：写入ads7843控制字

- * 入口参数：dat

- * 出口参数：无

- ***********************************************************************/

- void WriteTo7843(uint8 dat)

- {

- uint8 count;

- for(count=0;count<8;count++)

- {

- IO0CLR=DCLK;                //CLK低

- if(dat&0x80)

- {

- IO0SET=DIN;}

- else

- {

- IO0CLR=DIN;}

- Delay();

- IO0SET=DCLK;   //CLK高     //上升沿有效 ___|---

- Delay();

- dat<<=1;

- }

- }

- /***********************************************************************

- * 名称：ReadFrom7843()

- * 功能：读出12bit的AD值

- * 入口参数：无

- * 出口参数：data

- ***********************************************************************/

- uint16 data;

- uint16 ReadFrom7843()

- {

- uint8  count;

- uint16 data=0;

- for(count=0;count<12;count++)

- {

- data<<=1;

- IO0SET=DCLK;    //CLK高    //下降沿有效  ---|____

- Delay();

- IO0CLR=DCLK;                //CLK低

- Delay();

- if(IO0PIN&0x00000020)

- data=data|0x0001;//P0.5口为DOUT口

- else

- data=data&0xfffe;

- }

- return(data);

- }

- /***********************************************************************

- * 名称：TouchScreen()

- * 功能：触摸屏驱动

- * 入口参数：无

- * 出口参数：无

- * 注释：为了完成一次电极电压切换和A/D转换,需要先通过串口往ADS7843发送控制字

- *       转换完成后再通过串口读出电压转换值。放到外部中断中。

- ***********************************************************************/

- uint16 X,Y;

- void TouchScreen()

- {

- uint16 i,j;

- for(i=0;i<1000;i++)

- {for(j=0;j<50;j++);}      //延时去抖动

- IO1CLR=SPI0_CS;               //片选信号低

- //WriteTo7843(0xa4); //IN3,12bit

- WriteTo7843(0x94);//送控制字 10010100 即用非差分方式读X坐标

- IO0CLR=DCLK;                //CLK低

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- IO0SET=DCLK;                //CLK高

- Delay();

- X=ReadFrom7843();

- WriteTo7843(0xe4); //IN4,12bit

- WriteTo7843(0xd4); ////送控制字 11010100 即用非差分方式读Y坐标

- IO0CLR=DCLK;                //CLK低

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();

- Delay();;

- IO0SET=DCLK;                //CLK高

- Delay();

- Y=ReadFrom7843();

- IO1SET=SPI0_CS;             //片选信号高

- X>>=2;

- X&=0x03ff;

- //完成AD采集后的数据处理,12bit的数据处理成8bit(高8bit),提高采集的抗干扰性

- Y>>=4;

- Y&=0x00ff;

- Delay();

- }

- /***********************************************************************

- * 名称：EINT0_IRQ()

- * 功能：外部中断0服务子程序，响应触摸屏按键

- * 入口参数：无

- * 出口参数：无

- ***********************************************************************/

- volatile uint8 IntFlag=0;

- volatile uint8 IntFlag2=0;

- void __irq IRQ_Eint0(void)

- {

- uint16  MidX[3],MidY[3],temp;

- uint8   i;

- for(i=0;i<3;i++)

- {

- TouchScreen();

- MidX[i]=X;

- MidY[i]=Y;

- }

- /////中值滤波，取平均

- if(MidX[0]>MidX[1])

- {temp=MidX[0];MidX[0]=MidX[1];MidX[1]=temp;}

- if(MidX[0]>MidX[2])

- {temp=MidX[0];MidX[0]=MidX[2];MidX[2]=temp;}//最小值为MidX[0]

- if(MidX[1]>MidX[2])

- {temp=MidX[1];MidX[1]=MidX[2];MidX[2]=temp;}//MidX[1]不是最大

- X=MidX[1];

- if(MidY[0]>MidY[1])

- {temp=MidY[0];MidY[0]=MidY[1];MidY[1]=temp;}

- if(MidY[0]>MidY[2])

- {temp=MidY[0];MidY[0]=MidY[2];MidY[2]=temp;}//最小值为MidY[0]

- if(MidY[1]>MidY[2])

- {temp=MidY[1];MidY[1]=MidY[2];MidY[2]=temp;}//MidY[1]不是最大

- Y=MidY[1];

- EXTINT=0x01;       //清除外部中断0标志位

- VICVectAddr=0x00;  //执行VICVectAddr写操作，通知VIC中断处理结束

- IntFlag=1;

- IntFlag2=1;

- }

- * 名称：ExtINT_Initial()

- * 功能：初始化外部中断0

- * 入口参数：无

- * 出口参数：无

- ***********************************************************************/

- void ExtINT_Initial(void)

- {

- //-------------------------------

- //设置EINT0为低电平中断//下降沿中断

- //-------------------------------

- PINSEL1=0x01;                        //设定P0.16连接外部中断0

- ///EXTMODE=0x00;                         //EXTMODE0=0,外部中断0电平触发

- ///EXTPOLAR=0x00;                        //EXTPOLAR0=0,低电平触发

- EXTMODE=0x01;                        //EXTMODE0=1,外部中断0边沿触发

- EXTPOLAR=0x00;                       //EXTPOLAR0=0,下降沿触发

- //-------------------------------

- IRQEnable();                         // 使能IRQ中断

- VICIntSelect=0x00000000;            //设置所有中断分配为IRQ中断

- VICVectCntl0=0x20|0x0e;             //分配外部中断0到向量中断0

- VICVectAddr0=(uint32)IRQ_Eint0;     //设置中断服务程序的地址

- EXTINT=0x01;                        //清除EINT0中断标志

- VICIntEnable=1<<0x0e;             //使能EINT0中断

- }