CC2540 USB CDC移植

有些应用中可能需要同时用到USB和蓝牙功能，TI现有的例程并没有直接针对这样应用的DEMO。本人通过一周时间收集资料，分析源代码，做出一个DEMO，给大家分享一下，以减少开发者重复劳动。

重要参考资料：BLE-CC254x-1.3\Projects\ble\HostTestApp

TI USB libaray参考设计 swrc088c（可以下载）

说明：USB Dongle程序 是将USB虚拟成UART实现PC-USB-CC2540 其中代码具有重要参考价值。

# TI USB Libarary 介绍

（参考swrc088c中的HTML文档）

# Usb dongle 程序解读

Cc2540 usb dongle例程是ble\hosttestrelease

这个程序将CC2540作为一个BLE网络处理器,通过USB和PC数据传输。将BTools的数据通过虚拟串口传输到BLE协议栈完整工作。因此如果要做CC2540的USB通讯则，移植这部分代码是最快速的。移植之前先完整解读一下代码。

【这里假设你对TI 的程序框架OSAL是熟悉，如果不熟悉请参考相关文档】

从这里开始，我们只看和USB相关的

int main(void)

{

/* Initialze the HAL driver */

HalDriverInit(); //硬件初始化，这里面涉及到USB的初始化

/* Initialize the operating system */

osal_init_system();//系统任务初始化

/* Start OSAL */

osal_start_system(); //系统运行

return 0;

}

考虑到使用USB，必然要初始化USB，因此在HalDriverInit();去查看

硬件驱动框架

void HalDriverInit (void)

{

….

HalUARTInit();//对usb dongle而言，它认为和它通信的仅仅是一个串口UART

}

追踪这个void HalUARTInit(void)找到驱动中UART驱动框架（这里框架通过预定义宏条件编译，下面代码无关部分被去掉了，免得看着眼花缭乱。

void HalUARTInit(void)

{

#if HAL_UART_USB //预定义使用USB串口

HalUARTInitUSB();//初始化为虚拟串口

#endif

}

以下是函数源码

/***********************************************************************************

* @fn           usbUartInitUSB

*

* @brief        USB UART init function.

*               - Set initial line decoding to 8/NONE/1.

*               - Initialise the USB Firmware Library and the USB controller.

*

* @param        none

*

* @return       none

*/

void HalUARTInitUSB(void)

{

// Set default line coding.   //CDC通信设置，暂时不去深究含义

currentLineCoding.dteRate = HAL_UART_BAUD_RATE;

currentLineCoding.charFormat = CDC_CHAR_FORMAT_1_STOP_BIT;

currentLineCoding.parityType = CDC_PARITY_TYPE_NONE;

currentLineCoding.dataBits = 8;

// Init USB library

usbfwInit();// 重要函数 初始化USB固件，具体要参考USB libarary的文档

// Initialize the USB interrupt handler with bit mask containing all processed USBIRQ events

usbirqInit(0xFFFF);

#if defined HAL_SB_BOOT_CODE

HAL_USB_PULLUP_ENABLE();  // Enable pullup on D+.

#endif

}

这个文件在 _hal_uart_usb.c 属于hal_uart.c下的

整个 _hal_uart_usb.c _hal_uart_usb.h就是USB_Serial的接口

所有和uart相关的操作在hal_uart.c套接

void HalUARTInit(void);

uint8 HalUARTOpen(uint8 port, halUARTCfg_t *config)

uint16 HalUARTRead(uint8 port, uint8 *buf, uint16 len)

uint16 HalUARTWrite(uint8 port, uint8 *buf, uint16 len)

void HalUARTPoll(void)

uint16 Hal_UART_RxBufLen( uint8 port )

void HalUARTInit(void)

{

HalUARTInitUSB();

}

uint8 HalUARTOpen(uint8 port, halUARTCfg_t *config) //找到这个函数在哪里调用

{

HalUARTOpenUSB(config);//注册操作的回调函数

return HAL_UART_SUCCESS;

}

uint16 HalUARTRead(uint8 port, uint8 *buf, uint16 len)

{

return HalUARTRx(buf, len);

}

uint16 HalUARTWrite(uint8 port, uint8 *buf, uint16 len)

{

HalUARTTx(buf, len);

return len;

}

void HalUARTPoll(void) //仅显示USB模式下

{

HalUARTPollUSB();

}

这个函数非常重要

// void Hal_ProcessPoll ()在这里面被调用，这是通过查看hal_driver.c框架发现的

// void Hal_ProcessPoll ()是在osal_run_system( void )调用

// osal_run_system( void ) 在osal_start_system( void )中调用是一个反复执行的函数

uint16 Hal_UART_RxBufLen( uint8 port )//仅显示USB模式下

{

return HalUARTRxAvailUSB();

}

关键代码 osal_run_system是一个死循环

void osal_start_system( void )

{

#if !defined ( ZBIT ) && !defined ( UBIT )

for(;;)  // Forever Loop

#endif

{

osal_run_system();

}

}

void osal_run_system( void )

{

uint8 idx = 0;

#ifndef HAL_BOARD_CC2538

osalTimeUpdate();

#endif

Hal_ProcessPoll();//这部分可以理解为最高优先级任务了，由于USB的实时性要求

do {

if (tasksEvents[idx])  // Task is highest priority that is ready.

{

break;

}

} while (++idx < tasksCnt);

if (idx < tasksCnt)

{

uint16 events;

halIntState_t intState;

HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState);

events = tasksEvents[idx];

tasksEvents[idx] = 0;  // Clear the Events for this task.

HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);

activeTaskID = idx;

events = (tasksArr[idx])( idx, events );

activeTaskID = TASK_NO_TASK;

HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState);

tasksEvents[idx] |= events;  // Add back unprocessed events to the current task.

HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);

}

#if defined( POWER_SAVING )

else  // Complete pass through all task events with no activity?

{

osal_pwrmgr_powerconserve();  // Put the processor/system into sleep

}

#endif

/* Yield in case cooperative scheduling is being used. */

#if defined (configUSE_PREEMPTION) && (configUSE_PREEMPTION == 0)

{

osal_task_yield();

}

#endif

}

================USB Firmware libaray===================

如下代码要添加到主循环以确保指示10MS应该运行一次

不要在中断服务程序中运行这些代码

这些代码在hosttestrelease中

前面关于UART何时被打开的，这个工程中有个npi.c是网络处理器接口文件

这个函数初始化虚拟串口并且添加回调函数 npiCBack

针对端口和事件

#define HAL_UART_RX_FULL         0x01

#define HAL_UART_RX_ABOUT_FULL   0x02

#define HAL_UART_RX_TIMEOUT      0x04

#define HAL_UART_TX_FULL         0x08

#define HAL_UART_TX_EMPTY        0x10

usbCB发出事件请求，由于请求代码被封装在库中所以无法查看

OK

至此如果想做一个USB 串口DEMO

第一步建立USB dongle硬件（买一个）OK

第二步验证这个程序本身的正确性（可选）实测一下 OK

第三步去掉无关代码编译看能否USB识别 OK

第四步添加必要的代码进行收发测试

第五步低功耗设计

心的：当我尝试将无关任务去掉并且创建一个LED闪烁任务时候，发现任务不能如预期一样闪烁LED灯运行。后来尝试将LL_任务添加进去，则OK，然后将USB dongle插入到PC电脑能够正常识别！

2013-10-16 14:56:38 成功实现MCU自动发送字符到上位机

2013-10-16 15:58:08 成功实现对数据的接收但是现在只是通过查询方式，尚未实现数据到时候提示方式

在最终的固件中

- 需要检测USB的硬件连接（因为USB工作在MCU全速下），实际程序工作在低功耗

- USB收到数据后应该以事件的方式告诉上层。

- 需要测试设备能够支持多大的数据率

- 低功耗情况下需要关闭USB的查询和USB引擎

添加事件支持成功实现数据通信

用网蜂的USB dongle测试OK

发送数据红色LED灯状态会改变，串口调试助手会收到相应数据

注：一次发送数据必须大于10字节，设备程序才会响应

关于USB的深入使用以后有时间在研究