CCS7.3 /CC3220S-LAUNCHPAD: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP)

Error connecting to the target:

(Error -1170 @ 0x0)

Unable to access the DAP. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK).

问题原因是

LaunchPad 运行的镜像为生产模式而非开发者模式，导致不能进行开发也就是不能再下载程序。

解决方案就是用uniflash工具重新以开发模式下载一遍out-of-box (OOB)镜像

-----------------------------------分割线----------------------------------

第一步

先到www.ti.com网站上搜索uniflash，找到软件并下载安装，这里就不多说了，按照提示点击下一步即可。

第二步

打开uniflash软件，如下图所示，要选择器件/目标板子，这里选CC3220LaunchPad板子。

第三部

开发CC3220还是基于官方的SDK开发比较便利。在SDK包里有out-of-box (OOB)镜像

如果没下载，赶快去官网下载http://www.ti.com/product/CC3220/toolssoftware，以后开发也用得着。下载SDK包，并安装。完成上述步骤了后进行下图的步骤，点击start image creaer

第四步

点击manage project 打开out-of-box (OOB)镜像。

第五步

点击Impore project from zip file,浏览到镜像路径

我的SDK是默认安装的，所以镜像路径如下：

C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_50_00_06\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL\demos\out_of_box\uniflash

第六步

点击Open selected project

第七步

在左侧点击第二栏setting

第八步

在setting里面设置image mode 为Development模式，点击右侧保存按钮，最后点击generate image。

第九步

点击Program Image (Create & Program)，过程可能要一会，提示close时说明已完成

再用CCS开发下载时就不会报错了。