我想用6678片上自带的串口对core3产生串口中断，但是看芯片手册，串口中断事件属于CIC0和CIC1的Event Input（如下图1所示），这样就不能直接通过INTC来映射。看了CIC和INTC的芯片资料后，我是这么理解的：
串口中断属于外设产生的中断，外设产生的中断需要通过CIC模块映射到channel map，而channel map与host interrupt map一一对应，而host interrupt可以映射到INTC模块128个system event的某些事件上，比如事件21~31（如图2所示）,62~63（如图3所示）,92~95（如图4所示）,102~109（如图5所示），比如UTXEVT事件号是150，我要把它映射到core3的int6，那么我只能选择图3所示的事件63，CIC0_OUT(3+8*n)=CIC0_OUT(27)，其中n为3,对应core3，也就是说host interrupt的号为27，剩下的问题就是要在CIC中把事件150与host interrupt 27联系起来，下面是我写的代码：
//首先是CIC0相关寄存器的宏定义

#define DEVICE_CIC0_BASE
0x02600000

#define CIC0_REG_GBLENHINT
0x010

#define CIC0_REG_STATSETINDEX

0x020

#define CIC0_REG_SYSINTENINDEXSET

0x028

#define CIC0_REG_SYSINTENA(n)

(0x280+n*0x4)

#define CIC0_REG_CHMAP(n)


(0x400+n*0x4)

#define CIC0_REG_HINTENINDEXSET
0x034

#define CIC0_REG_HINTENA(n)

(0x1500+n*0x4)

//然后是INTC的INTMUX0寄存器的宏定义

#define INTMUX1

0x01800140
//然后做CIC0的初始化工作

*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_GBLENHINT)=0x1;
*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_STATSETINDEX)=150;

*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_SYSINTENINDEXSET)=150;

*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_SYSINTENA(4))=0x1<<22;

*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_CHMAP(6))=|=0x96000000;

*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_HINTENINDEXSET)=0x1B;

*(VUINT32 *)( DEVICE_CIC0_BASE+ CIC0_REG_HINTENA(0))|=0x1<<27;

//然后将CIC0_OUT27(对应事件为63)映射到core3中断向量表的int6

*(VUINT32 *)(INTMUX)=0x003F0000;

其它地方比如中断向量表，中断服务函数，中断使能我都写了，且能保证这部分都是正确的，但是实际运行无法产生中断，不知道我上面的理解以及操作是否正确，请您指导一下。谢谢

[image: image1.emf]
图1 CIC0/1 uart enent input，见tms320c6678.pdf page164 table7-39

[image: image2.emf]
图2 tms320C6678 system event mapping，见tms320C6678.pdf page158 table7-38

[image: image3.emf]
图3 tms320C6678 system event mapping，见tms320C6678.pdf page158 table7-38

[image: image4.emf]
图4 tms320C6678 system event mapping，见tms320C6678.pdf page158 table7-38

[image: image5.emf]
图5tms320C6678 system event mapping，见tms320C6678.pdf page158 table7-38

