ddr3之sw leveling参数优化过程

参考文件：

- 根据PCB量出EMIF0、EMIF1的CLK、DQS信号线的长度（单位inch）;

- 根据实际量出来的长度，代入Ratio Seed.xls表格中，自动计算出在各个频率点（400、531、675、796）需要输入测试代码的WR DQS、RD DQS、RD DQS GATE的值；

- 在CCS中加载DDR3_slave_ratio_search.out文件，并运行；

- 在对应的提示输入中选择EMIF0/1，并输入相应的WR DQS、RD DQS、RD DQS GATE值，待此应用测试代码计算出WR DQS、RD DQS、RD DQS GATE的值范围和最优值；

- 更改GEL文件在各个DDR运行频率点，重新加载GEL文件、DDR3_slave_ratio_search.out文件，运行，分别输入各频率点的WR DQS、RD DQS、RD DQS GATE参数，计算出不同频率点的WR DQS、RD DQS、RD DQS GATE的值范围和最优值；

- 修改Uboot对应的参数，在uboot 里也同样将__raw_writel(0x16, (DDRPHY_CONFIG_BASE + 0x358));添加进去。

- 重新编译Uboot。

GEL文件更改了：如下标记处，DDR3读写就不会出错了。

ddr_sw_levelling(int emif)

{

/*

*__raw_writel(0x6, (DDRPHY_CONFIG_BASE + 0x358));//old setting of DDR_VTP_CTRL

*/

__raw_writel(0x16, (DDRPHY_CONFIG_BASE + 0x358));  //2014-08-29