您好，请教关于C6747的nand flash控制器的问题。

把Nandflash挂在DSP的A总线上作数据存储。DSP为TMS320C6747，Nand Flash为三星K9HCG08U1M，两者通过EMIFA总线进行连接，DSP开发软件为CCS3.3。配置EMIFA的CS2、CS3为nand flash控制器。

读nandflash程序：

Uint32 arrECC[8][4];

Uint8 SpareDat[128];

Uint8 DatReg[512];

//读出本页spare区存储的所有ECC校验值至数组SpareDat中，共128字节

_NANDFLASH_ReadSpareDatOfPage_1(src,SpareDat);// src为页编号

//并更新到本地arrECC中

memcpy(arrECC,SpareDat,128);//

//写读命令

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_READ;

//写读地址

*NAND_ALE_PTR_1=(0x00)&0xff;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(0x00)&0x1f;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(src>>0)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(src>>8)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(src>>16)&0x0f;

//写读确认

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_READ_CONFIRM;

//等待数据有效

if ( _NANDFLASH_busywait( nand_timeout ) )

{

return NAND_ERR_TIMEOUT;    // Timeout Error

}

//使能CS3端nandflash的ECC

EMIFA_NANDFCR |= 16;//4BitECCSEL=1h;

//不启动4-bit ECC计算

tmp=EMIFA_NAND4BITECC1;//读任一NAND4BITECC，均清空4bitECCSTART，停止ECC计算

//读主数据区，主数据区共4096字节，每次读512字节，共读8次，同时执行ECC校正

for(j=0;j<8;j++)//每次读512字节，共读8次

{

EMIFA_NANDFCR |= 4096;//在读操作之前，启动4-bit ECC计算,清空所有NAND4BITECC

for(i=0;i<512;i++)//每次读512字节

{

tmp = *NAND_BASE_PTR_1;//调试时发现，在此循环中打断点，会清空NAND4BITECC

DatReg[i]=tmp;	         //不打断点，则不清空，是否正常？

}

tmp=EMIFA_NAND4BITECC1;//读任一NAND4BITECC，清空4bitECCSTART，停止ECC计算

_NANDFLASH_ECC_ERR_Correction(DatReg,arrECC,j);//执行纠错

memcpy(dst8+j*512,DatReg,sizeof(DatReg));//纠错后的数据放入缓存

}

主要代码如下，供参考：

//EMIF及NAND 寄存器

#define EMIFA_BASE              0x68000000

#define EMIFA_AWCCR             *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x04 )

#define EMIFA_CE2CR             *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x10 )

#define EMIFA_CE3CR             *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x14 )

#define EMIFA_CE4CR             *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x18 )

#define EMIFA_CE5CR             *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x1C )

#define EMIFA_NANDFCR           *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x60 )

#define EMIFA_NANDFSR           *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0x64 )

#define EMIFA_NAND4BITECCLOAD       *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xBC )

#define EMIFA_NAND4BITECC1          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xC0 )

#define EMIFA_NAND4BITECC2          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xC4 )

#define EMIFA_NAND4BITECC3          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xC8 )

#define EMIFA_NAND4BITECC4          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xCC )

#define EMIFA_NANDERRADD1          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xD0 )

#define EMIFA_NANDERRADD2          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xD4 )

#define EMIFA_NANDERRVAL1          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xD8 )

#define EMIFA_NANDERRVAL2          *( volatile Uint32* )( EMIFA_BASE + 0xDC )

#define NAND_BASE_CS3                  0x62000000  // SNAND.CS3 BASE

#define NAND_BASE_CS2				   0x60000000 //SNAND.CS2.BASE

#define NAND_BASE_PTR_1       ( Uint8* )( NAND_BASE_CS3 + 0x00 )//数据

#define NAND_CLE_PTR_1        ( Uint8* )( NAND_BASE_CS3 + 0x10 )//命令

#define NAND_ALE_PTR_1        ( Uint8* )( NAND_BASE_CS3 + 0x08 )//地址

//EMIFA设置

void Setup_EMIFA()

{

Uint32 acfg2 = 0

| ( 0 << 31 )           // selectStrobe

| ( 0 << 30 )           // extWait

| ( 0 << 26 )           // writeSetup      //   0 ns//0

| ( 3 << 20 )           // writeStrobe     //  50 ns

| ( 0 << 17 )           // writeHold       //   0 ns

| ( 0 << 13 )           // readSetup       //   0 ns//0

| ( 3 << 7 )            // readStrobe      //  80 ns

| ( 0 << 4 )            // readHold        //  30 ns

| ( 1 << 2 )            // turnAround      //  10 ns//2

| ( 0 << 0 );           // asyncSize       // 8-bit bus

/* Use extended wait cycles to keep CE low during NAND access */

EMIFA_AWCCR = 0xff;

/* Setup CS2 - 8-bit NAND */

EMIFA_CE2CR = acfg2;//0x00300184;//0x00300608;//acfg2;// Setup=0, Strobe=3, Hold=0, TA=1, 8-bit

//EMIFA_NANDFCR &= ~1;//

EMIFA_NANDFCR |= 1;//CS2NAND有效

/* Setup CS3 - 8-bit NAND */

EMIFA_CE3CR = acfg2;//0x00300184;//0x00300184;//0x00300608;// Setup=0, Strobe=3, Hold=0, TA=1, 8-bit

//EMIFA_NANDFCR &= ~2;

EMIFA_NANDFCR |= 2;//CS3NAND有效

/* Setup CS4 - 16-bit normal async */

//EMIFA_CE4CR = acfg1;//0x00300185;//0x00300609;//acfg1;

//EMIFA_NANDFCR |= 4;

EMIFA_NANDFCR &= ~4;//CS4NAND无效

/* Setup CS5 - 8-bit normal async */

//EMIFA_CE5CR = acfg5;//acfg2;//0x00300184;//0x00300608;//acfg2;

//EMIFA_NANDFCR |= 8;

EMIFA_NANDFCR &= ~8;//CS5NAND无效

}

Int16 _NANDFLASH_readPage_ECC_1(Uint32 pageindex, Uint32 dst)

{

Uint32 j,i=0;

Uint8* dst8 = (Uint8* )dst;

Uint32 src = pageindex;

Uint32 arrECC[8][4];

Uint8 SpareDat[128];

Uint8 DatReg[512];

Uint32 tmp=0;

memset(arrECC,0,128);

memset(SpareDat,0,128);

memset(DatReg,0,512);

//读出本页spare区存储的所有ECC校验值

_NANDFLASH_ReadSpareDatOfPage_1(src,SpareDat);

//并更新到arrECC中

memcpy(arrECC,SpareDat,128);

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_READ;

*NAND_ALE_PTR_1=(0x00)&0xff;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(0x00)&0x1f;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(src>>0)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(src>>8)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(src>>16)&0x0f;

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_READ_CONFIRM;

if ( _NANDFLASH_busywait( nand_timeout ) )

{

return NAND_ERR_TIMEOUT;    // Timeout Error

}

//使能CS3端nandflash的ECC

EMIFA_NANDFCR |= 16;//4BitECCSEL=1h;

//不启动4-bit ECC计算

//EMIFA_NANDFCR &= ~4096;//4bitECCSTART=0;

tmp=EMIFA_NAND4BITECC1;//读任何一个NAND4BITECC，均清空4bitECCSTART，停止ECC计算

//读主数据区，并执行ECC校正

for(j=0;j<8;j++)

{

EMIFA_NANDFCR |= 4096;//在读操作之前，启动4-bit ECC计算,清空所有NAND4BITECC

for(i=0;i<512;i++)

{

tmp = *NAND_BASE_PTR_1;

DatReg[i]=tmp;

}

//	   EMIFA_NANDFCR &= ~4096;//读完之后,停止4-bit ECC计算，置4bitECCSTART=0;

tmp=EMIFA_NAND4BITECC1;//读任何一个NAND4BITECC，均清空4bitECCSTART，停止ECC计算

//       _NANDFLASH_ECC_ERR_Correction(DatReg,arrECC,j);

memcpy(dst8+j*512,DatReg,sizeof(DatReg));

}

memcpy(dst8+4096,SpareDat,sizeof(SpareDat));//拷贝SpareDat至大数组中

return 0;

}

Int16 _NANDFLASH_writePage_ECC_1( Uint32 pageindex,Uint32 src )

{

Uint32 i,j = 0;

Uint32 dst = pageindex;

volatile Uint8* src8 = ( volatile Uint8* )src;

Uint32 arrECC[8][4];//ECC寄存器

Uint8 SpareDat[128];

Uint32 tmp=0;

memset(arrECC,0,128);//清空

memset(SpareDat,0,128);//清空

//	SetFuncIndex(30);

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_PROGRAM;

*NAND_ALE_PTR_1=(0)&0xff;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(0)&0x1f;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(dst>>0)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(dst>>8)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(dst>>16)&0x0f;

//使能CS3端nandflash的ECC

EMIFA_NANDFCR |= 16;//4BitECCSEL=1h;

//不启动4-bit ECC计算

//EMIFA_NANDFCR &= ~4096;//4bitECCSTART=0;

tmp=EMIFA_NAND4BITECC1;//读任意一格EMIFA_NAND4BITECC寄存器，均可清空4bitECCSTART

//写数据区，每512字节为一组计算ECC校验，共写8次

for (i=0;i<8;i++)

{

EMIFA_NANDFCR |= 4096;//在写操作之前，启动4-bit ECC计算，

for(j=0;j<512;j++)//写512字节数据

{

*NAND_BASE_PTR_1=*src8;//将数据写到对应地址中

*src8++;//数据地址加1

}

tmp=EMIFA_NAND4BITECC1;//读任意一格EMIFA_NAND4BITECC寄存器，均可清空4bitECCSTART

//写完512字节，需要将ECC数据取出

//读取ECC寄存器时，DSP自动清空4bitECCSTART位

arrECC[i][0]=EMIFA_NAND4BITECC1 & 0x03FF03FF;

arrECC[i][1]=EMIFA_NAND4BITECC2 & 0x03FF03FF;

arrECC[i][2]=EMIFA_NAND4BITECC3 & 0x03FF03FF;

arrECC[i][3]=EMIFA_NAND4BITECC4 & 0x03FF03FF;

}

memcpy(SpareDat,arrECC,sizeof(arrECC));//拷贝进SpareDat中

//写spare区

for(j=0;j<128;j++)//写128字节数据

{

*NAND_BASE_PTR_1=SpareDat[j];//将数据写到对应地址中

}

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_PROGRAM_CONFIRM;//确认写命令

if ( _NANDFLASH_busywait( nand_timeout ) )

{

return NAND_ERR_TIMEOUT;    // Timeout Error

}

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_STATUS;//

if ( _NANDFLASH_READBYTE(NAND_BASE_PTR_1) & CMD_STATUS_ERROR )

return NAND_ERR_WRITEPAGE;

return 0;

}

Int16 _NANDFLASH_ReadSpareDatOfPage_1(Uint32 pageindex,Uint8 *SpareDat)

{

Uint32 j;

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_READ;

*NAND_ALE_PTR_1=(4096>>0)&0xff;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(4096>>8)&0x1f;//列地址忽略

*NAND_ALE_PTR_1=(pageindex>>0)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(pageindex>>8)&0xff;

*NAND_ALE_PTR_1=(pageindex>>16)&0x0f;

*NAND_CLE_PTR_1=CMD_READ_CONFIRM;

if (_NANDFLASH_busywait(nand_timeout))

{

return NAND_ERR_TIMEOUT;

}

//开始读Spare空间数据

for (j=0;j<128;j++)

{

SpareDat[j] = *NAND_BASE_PTR_1;

}

return 0;

}

Int16 _NANDFLASH_ECC_ERR_Correction(Uint8 *arrDat,Uint32 arrECC[8][4],Uint8 j)

{

Uint32 tmp,i=0;

Uint8 numE,corrState=0;

Uint16  addOffset,corrValue=0;

//停止NANDFCR的第13bit，值4BITECC_ADD_CALC_START为0

//EMIFA_NANDFCR &= ~8192;

tmp=EMIFA_NANDERRADD1;//读任何一格ERRADD寄存器或者ERRVAL寄存器，都会清空EMIFA_NANDFCR的第13bit

//把ECC数据中存储的校验数据LOAD进EMIFA_NAND4BITECCLOAD中：先写VAL1，最后写VAL8，共8组

for(i=0;i<4;i++)

{

EMIFA_NAND4BITECCLOAD = arrECC[j][i] & 0x03FF;

EMIFA_NAND4BITECCLOAD = (arrECC[j][i] & 0x03FF0000)>>16;

}

tmp=EMIFA_NANDFSR;//读一次状态寄存器

//判断是否检测到错误

tmp=(EMIFA_NAND4BITECC1 & 0x03FF03FF) | (EMIFA_NAND4BITECC2 & 0x03FF03FF) | \

(EMIFA_NAND4BITECC3 & 0x03FF03FF) | (EMIFA_NAND4BITECC4 & 0x03FF03FF);

if(tmp==0)

return 0;//未检测到错误，则返回

//若检测到错误，则执行以下操作

//置位NANDFCR寄存器的第13bit，4BitECC_ADD_CALC_START=1,启动错误位置查找

EMIFA_NANDFCR |= 8192;

//等待，直至NANDFSR寄存器第11位~8位的值为0，1，2，3中的任何一个。11~10=00b

i=nand_timeout;

do

{

tmp=(EMIFA_NANDFSR & 0x0F00)>>10;

i--;

}

while((i>0)&&(tmp!=0x0));

//取NANDFSR中的ECC_STATE状态，应为 0x0, 0x1, 0x2, or 0x3中的一个

corrState = (EMIFA_NANDFSR & 0x0F00)>>8;

if ((corrState==1)||(corrState>3))

{

tmp=EMIFA_NANDERRADD1;//读任何一格ERRADD寄存器或者ERRVAL寄存器，都会清空EMIFA_NANDFCR的第13bit

return 1;//若错误多余4个或者状态超出范围，则返回错误指示

}

else if (corrState == 0)

{

tmp=EMIFA_NANDERRADD1;//读任何一格ERRADD寄存器或者ERRVAL寄存器，都会清空EMIFA_NANDFCR的第13bit

return 0;//状态为0，表示无错误

}

else//状态为2，3，则开始纠错；状态2表示校验位错？？？？

{

//首先读取错误个数,读取状态寄存器的第16、17bit

numE=(EMIFA_NANDFSR & 0x00030000)>>16;

switch(numE)

{

case 3:   // Four errors

addOffset = 519 - ( (EMIFA_NANDERRADD2 & (0x03FF0000))>>16 );

if (addOffset > 511) return 1;

corrValue = (EMIFA_NANDERRVAL2 & (0x03FF0000))>>16;

arrDat[addOffset] ^= (Uint8)corrValue;

// Fall through to case 2

case 2:     // Three errors

addOffset = 519 - (EMIFA_NANDERRADD2 & (0x000003FF));

if (addOffset > 511) return 1;

corrValue = EMIFA_NANDERRVAL2 & (0x000003FF);

arrDat[addOffset] ^= (Uint8)corrValue;

// Fall through to case 1

case 1:     // Two errors

addOffset = 519 - ( (EMIFA_NANDERRADD1 & (0x03FF0000))>>16 );

if (addOffset > 511) return 1;

corrValue = (EMIFA_NANDERRVAL1 & (0x03FF0000))>>16;

arrDat[addOffset] ^= (Uint8)corrValue;

// Fall through to case 0

case 0:     // One error

addOffset = 519 - (EMIFA_NANDERRADD1 & (0x000003FF));

if (addOffset > 511) return 1;

corrValue = EMIFA_NANDERRVAL1 & (0x3FF);

arrDat[addOffset] ^= (Uint8)corrValue;

break;

}

return 0;

}

}

//Main函数里的主调程序

memset(g_struFlashInfo.arrpgData,0,sizeof(g_struFlashInfo.arrpgData));

_NANDFLASH_eraseBlock(6144,1);

_NANDFLASH_readPage_1(6144*128,(Uint32)g_struFlashInfo.arrpgData);

memset(g_struFlashInfo.arrpgData,0,sizeof(g_struFlashInfo.arrpgData));

i=0;

for(i=0;i<8;i++)

{

memset(g_struFlashInfo.arrpgData+i*512,i+1,512);

}

_NANDFLASH_writePage_ECC_1(6144*128,(Uint32)g_struFlashInfo.arrpgData);

memset(g_struFlashInfo.arrpgData,0,sizeof(g_struFlashInfo.arrpgData));

_NANDFLASH_readPage_1(6144*128,(Uint32)g_struFlashInfo.arrpgData);//该函数未启用ECC

memset(g_struFlashInfo.arrpgData,0,sizeof(g_struFlashInfo.arrpgData));

_NANDFLASH_readPage_ECC_1(6144*128,(Uint32)g_struFlashInfo.arrpgData);