程序里的cahce问题

自己做的板子，在调试程序的时候，发现一个问题，想不太明白是为什么，求专家给指导一下

程序分为核0上跑的程序和核1~4上跑的程序，核0通过上位机接收下发的命令字，等待FPGA数据缓存区里的buffer满，满了之后通过emif读空其中的数据，然后发消息给核1，消息传递通过查询共享内存里的标志位实现。

typedef struct

{

int frame_front;//帧头

int frame_cnt;//帧计数

int frame_lenth;//帧长

int Ord;//命令类型   10-设置参数，20-控制命令

int WorkMode;//工作模式10测量20标校

int CarryFre;//载频/10  10.5G/10

int MeasureState;//开始/结束测量   命令类型为控制命令时有效   10-开始，20-结束

int RotateSpeed;//转速    周/min

int FFTNum;//FFT点数

int RutterMaxNum;//目标最大航迹数

int VMin;//目标速度下限

int VMax;//目标速度上限

int RMin;//目标距离下限

int RMax;//目标距离上限

int SNRRCatch;//距离捕获门限

int SNRRLock;//距离跟踪门限

int LfmBandWidth;//扫频带宽

int LfmScanCycle;//扫频周期

unsigned int absolute_time;

float azimuth;

int frame_end;//帧尾

//int reserve[11];

}Control_word,*PControl_word;

trigger大小为84个字节

核 0 的主程序如下：

volatile int cnt0 =0,cycle_cnt = 0;

//通过网络下发的雷达控制字，存放在共享内存区

Control_word trigger;

PControl_word Ptrigger;

#pragma DATA_SECTION (trigger,"control_data");

#pragma DATA_ALIGN(trigger, 16);

//核间消息传递标志，L1cache为64BYTE一个line,对齐在line上

volatile int  coretocore_flag[8][16];

#pragma DATA_SECTION (coretocore_flag,"control_data");

#pragma DATA_ALIGN(coretocore_flag,64);

main()

{

while(cnt0<=(TEST_NUM/2))

{

cnt0++;

if(cnt0%(TEST_NUM/2)==0)

printf("cnt0 is %d\n", cnt0);

//判断第一对buffer是否已满标志0101

flag = *(unsigned short*)(0x78000000 + INT_STATUS*4);

while ((flag & 0x05) != 0x05)

{

flag = *(unsigned short*)(0x78000000 + INT_STATUS*4);

}

if ((flag & 0x05) == 0x05)

{

for (i = 0; i < 4000; i++)

{

dataA1[i] = (*(unsigned short*)(0x78000000 + A1_READ_DATA*4));

dataB1[i] = (*(unsigned short*)(0x78000000 + B1_READ_DATA*4));

*(dataIA1+i) = dataA1[i];

*(dataQB1+i) = dataB1[i];

}

*(unsigned short*)(0x78000000 + INT_CLEAR*4) = 0x05;//清中断

coretocore_flag[0][0] = 10;

CACHE_wbInvL1d((void *)(&coretocore_flag[0][0]),4,CACHE_WAIT);

//判断第二队buffer是否已满标志1010

flag = *(unsigned short*)(0x78000000 + INT_STATUS*4);

while ((flag & 0x0A) != 0x0A)

{

flag = *(unsigned short*)(0x78000000 + INT_STATUS*4);

}

if ((flag & 0x0A) == 0x0A)

{

for (i = 0; i < 4000; i++)

{

dataA2[i] = (*(unsigned short*)(0x78000000 + A2_READ_DATA*4));

dataB2[i] = (*(unsigned short*)(0x78000000 + B2_READ_DATA*4));

*(dataIA2+i) = dataA2[i];

*(dataQB2+i) = dataB2[i];

}

*(unsigned short*)(0x78000000 + INT_CLEAR*4) = 0x0A;//清中断  		   coretocore_flag[0][0] = 10;

CACHE_wbInvL1d((void *)(&coretocore_flag[0][0]),4,CACHE_WAIT);

}

}

}

核1~4的主程序

//通过网络下发的雷达控制字，存放在共享内存区

Control_word trigger;

PControl_word Ptrigger;

#pragma DATA_SECTION (trigger, "control_data");

#pragma DATA_ALIGN(trigger, 16);

//核间消息传递标志，L1cache为64BYTE一个line

volatile int  coretocore_flag[8][16];

#pragma DATA_SECTION (coretocore_flag,"control_data");

#pragma DATA_ALIGN(coretocore_flag, 64);

void main()

{

int i;

volatile int coreID = CSL_chipReadReg(CSL_CHIP_DNUM);//读取当前核的编号

int rad;

int j = 0;

int a,b,time_cycle;

int flag;

volatile int cnt1=0,cnt2=0,cnt3=0,cnt4=0;

if(coreID==1)

{

while(1)

{

CACHE_invL1d((void *)(&coretocore_flag[0][0]),4,CACHE_WAIT);

if(coretocore_flag[0][0]==10 )

{

cnt1++;

if(cnt1%(TEST_NUM)==0)

{

printf("cnt1 is %d\n", cnt1);

}

coretocore_flag[0][0]=0;

CACHE_wbInvL1d((void *)(&coretocore_flag[0][0]),4,CACHE_WAIT);

}

通过核0接收的雷达控制字trigger在核0上看共享内存开始的地方，跟上位机发下来的完全

一致

核1上看共享内存开始的地方，勾选L1D cache 与L2cahce

为什么只有从0x0c100080开始的地方好像被刷cahce了，其它的没刷，而且我理解，核0只是接收发下来的控制字，放在trigger开始的地址里，并没有操作它给它赋值，核1里只是读这个地方开始的值，也没有给它赋值，应该不会出现cahce一致性的问题啊！

没有勾选时

我核0 执行CACHE_wbInvL1d((void *)(&trigger),128,CACHE_WAIT);

核1 CACHE_invL1d((void *)(&trigger),128,CACHE_WAIT);

这样操作了后，确实cahce里的和共享内存里的是一致的，但我取第二个cahceline即0x0c100080开始地方的数，取出来的还是0，但内存里和cache里看到的不是0，这是为何啊？求TI专家给指点一下……

执行cache操作后,从共享内存里看到的数

勾选L1D cache 与L2cahce

取出来的数，放到变量test里是0，不是2

当我把trigger扩充成128字节时

typedef struct

{

int frame_front;//帧头

int frame_cnt;//帧计数

int frame_lenth;//帧长

int Ord;//命令类型   10-设置参数，20-控制命令

int WorkMode;//工作模式10测量20标校

int CarryFre;//载频/10  10.5G/10

int MeasureState;//开始/结束测量   命令类型为控制命令时有效   10-开始，20-结束

int RotateSpeed;//转速    周/min

int FFTNum;//FFT点数

int RutterMaxNum;//目标最大航迹数

int VMin;//目标速度下限

int VMax;//目标速度上限

int RMin;//目标距离下限

int RMax;//目标距离上限

int SNRRCatch;//距离捕获门限

int SNRRLock;//距离跟踪门限

int LfmBandWidth;//扫频带宽

int LfmScanCycle;//扫频周期

unsigned int absolute_time;

float azimuth;

int frame_end;//帧尾

int reserve[11];

}Control_word,*PControl_word;

就不会出现上面所说的问题。

我想不明白的是为啥84个字节的时候就不行啊，coretocore_flag地址对齐在64边界上，刷cache也不会影响到trigger，只不过中间的44个字节没有使用而已。

//核间消息传递标志，L1cache为64BYTE一个line,对齐在line上

volatile int  coretocore_flag[8][16];

#pragma DATA_SECTION (coretocore_flag,"control_data");

#pragma DATA_ALIGN(coretocore_flag,64);