FPGA与DSP的SRIO互连

芯片型号：FPGA型号，virtex5；DSP型号：TMS320C6678

问题描述： FPGA与DSP的SRIO互连，其实涉及到FPGA端、DSP端两方面的程序设计，简单地讲，FPGA端需要定制SRIO的IP核，并根据应用场景的需求进行修改；DSP端需要初始化、设置SRIO接口，配置相关的寄存器，当两者成功建立链接之后，这个SRIO通道对于双方几乎是透明的。工程应用中可以加入Doorbell门铃中断进行图像帧的同步。下面介绍如何初始化、使用SRIO接口。

问题分析：PDK包提供了SRIO例程，但是针对的是DSP自循环或多个DSP之间的测试；此外，PDK的SRIO驱动层利用Socket的概念来操作SRIO外设，进行了一定程度的封装，方便了应用层的使用，但带来了操作的不透明性。对我帮助最多的是LoopbackDioIsr例程和deyisupport中文支持论坛提供的Keystone_SRIO例程，它们更利于理解如何设置、使用SRIO接口。

解决方法：Keystone_SRIO例程对SRIO的初始化，按照不同功能进行，设置的更加全面，包括软件复位、Serdes、1x2x4x宽度、器件ID、CSR/CAR寄存器、超时、中断等设置。可以利用该工程很方便地正确配置SRIO相关的参数。LoopbackDioIsr例程对SRIO的设置更加精简，只是设置最需要的一些寄存器。将两者结合，我们可以对SRIO初始化代码进行裁减和添加。进一步，我们完全可以抛弃PDK中SRIO驱动层，利用Keystone_SRIO的驱动代码来操作SRIO外设，只需要简单地调用一个API函数就完成了DirectIO/Doorbell包的发送。

总结和建议：

LoopbackDioIsr例程，这个相对比较简单，较少使用了DSP的队列能力。SRIO初始化设置的几个重点：

- 请记住，所有的器件都是唯一的。为DSP和FPGA定义好器件ID。

- 在loopback和normal模式之间切换请使用如下CSLs：

CSL_SRIO_SetLoopbackMode(hSrio, 0);

CSL_SRIO_SetNormalMode(hSrio, 0);

- 如果板子的时钟更改了，请修改Serdes相关的PLL、RX、TX寄存器的数值：

CSL_BootCfgSetSRIOSERDESConfigPLL();

CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig();

CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig();

- SRIO配置成1x, 2x, 4x宽度时，请修改相关设置：

CSL_SRIO_SetPLMPortPathControlMode()

- SRIO初始化设置之后，使用之前，需要检查Port OK位，另外，还可以查看下列寄存器获取更多信息：

- ERR_STAT（TI寄存器0xB158）

- LM_RESP（TI寄存器0xB144）

- ERR_Det（TI寄存器0xC040）

- SP0_CTL（TI寄存器0XB15C）

Keystone_SRIO例程，很多方面考虑得较全面，非常容易理解。请参考论坛提供的代码。