# Nimu修改成支持多个MAC/IP

# Kevin

多个MAC/IP地址保存在应用软件中，用户把源/目的MAC/IP地址按以太网包格式填好，在驱动层需要修改的地方如下（分为发送方向和接收方向）：

例程使用了MAC路由功能，没有使用IP路由功能， 因此驱动层修改MAC相关即可，无需修改IP相关功能。

一．发送方向（向网络发送数据）：

Nimu_eth.c文件EmacSend函数：

Cppi_setPSFlags (Cppi_DescType_HOST, (Cppi_Desc *)pCppiDesc, (1<<gTxPort));

QMSS_QPUSH (gPaTxQHnd[8], pCppiDesc, dataBufferSize, SIZE_HOST_DESC, Qmss_Location_TAIL);

红色字体部分需要修改为用户想发包的EMAC端口(1或2)

二．接收方向（DSP接收数据）：

  - Nimu_eth.c文件Init_Cpsw函数：

- 1922行：

uint8_t   cppiMac [6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};  /* MAC address for (CPPI) Port 0 - we made it up*/

用户根据需要定义多个 MAC地址，例如：

cppiMac2 [6] = {0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15};

cppiMac3 [6] = ……

2) 1946行：

Switch_update_addr(0, cppiMac, 0);

用户需要将新定义的MAC地址加入到交换网地址列表，例如：

Switch_update_addr(0, cppiMac, 0);

Switch_update_addr(0, cppiMac2, 0);

Switch_update_addr(0, cppiMac3, 0);

2.2  Nimu_eth.c文件EmacStart函数：

这个函数会将MAC地址加入到PA 的查找表项中。原始代码只加了一个MAC地址

- 151行：

memcpy (&ethInfo.dst[0],  ptr_pvt_data->pdi.bMacAddr,  sizeof(paMacAddr_t));

/* Set up the MAC Address LUT*/

if (Add_MACAddress (&ethInfo, &routeInfo) != 0)

{

platform_write ("Add_MACAddress failed \n");

return -1;

}

用户需要增加下列代码以加入新的MAC地址，例如：

memcpy (&ethInfo.dst[0],    cppiMac,  sizeof(paMacAddr_t));

/* Set up the MAC Address LUT*/

if (Add_MACAddress (&ethInfo, &routeInfo) != 0)

{

platform_write ("Add_MACAddress failed \n");

return -1;

}