86HB113F4FS

### 技术参数Technique parameter

| 项目 Item | 性能 Specifications |
| --- | --- |
| 步距角 Step Angle | 1.8 |
| 步距角精度 Step Angle Accuracy | ±5% (full Step，no load) |
| 电阻公差 Resistance Accuracy | ±10% |
| 电感公差 Inductance Accuracy | ±20% |
| 温升 Temperature Rise | 80。C Max.(rated current，2 phase on) |
| 环境温度 Ambient Temperature | -20。C~+50。C |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | 100MΩMin. ,500VDC |
| 介电强度 Dielectric Strength | 500VAC for one minute |
| 转轴径向跳动 Shaft Radial Play | 0.02Max. (450 g-load) |
| 转轴轴向间隙 Shaft Axial Play | 0.08Max. (450 g-load) |
| 最大径向力 Max radial force | 75N |
| 最大轴向力 Max axial force | 15N |
| 绝缘等级 Insulation Class | B（130°） |

电气参数

| 静力矩 | 6.5NM |
| --- | --- |
| 电流 | 4A |
| 相电阻 | 1.1Ω |
| 相电感 | 13mh |
| 绕组 | 并联 |

机械尺寸

| 机身长 | 98MM |
| --- | --- |
| 止口 | 73MM |
| 定位孔距 | 69.6MM |
| 出轴 | 直径14MM,轴长26.5MM 单轴键槽 |
| 出线方式 | 防水接头出线,4线,线长2米 |
| 净重 | 4KG |

外形尺寸