问题1：

原理图如图所示，

UCD9222+UCD7242产生DSP6678所需的两种CORE电源。

VDD5V0是外部5V电源供电，UCD9222_VDD3V3是由VDD5V0经过DCDC转换而来的，UCD9222的使能信号UCD9222_EN1、UCD9222_EN2当UCD9222_VDD3V3达到3.3V后就会被逻辑拉高。

当5V电源上电过缓（100ms上升时间）时，UCD9222就工作异常，无PWM信号输出。此时我们将UCD9222手动复位，就能恢复正常。或者将UCD7242的VGG单独用其他的5V电源先供上电，再给板卡上电，即使5V再缓，UCD9222也能正常工作。

所以我们目前的推断是：由于UCD7242要VGG达到4.75V以上才能正常工作，当5V上电过缓的时候，UCD9222使能后很长一段时间都得不到UCD7242的响应，造成UCD9222错误判断或初始化失败。

所以希望官方能解答这个问题：UCD9222+UCD7242工作时，是否对UCD9222与UCD7242的上电间隔时间有要求。

问题2: FUSION DIGITAL POWER DESIGN中有个VIN SCALE的参数，请问这个参数是VIN/VINMON的比例关系吗？