AIC3204音频输入通道配置

通道1配置：

// ADC ROUTING and Power Up

AIC3204_rset(  0, 0x01 );      // Select page 1

AIC3204_rset( 51, 0x40 );      // SetMICBIAS

// STEREO 1 Jack

AIC3204_rset( 52, 0xc0 );     // IN2_L to LADC_P through 40 kohm

AIC3204_rset( 55, 0xc0 );      // IN2_R to RADC_P through 40 kohmm

AIC3204_rset( 54, 0xc0 );      // CM_1 (common mode) to LADC_M through 40 kohm

AIC3204_rset( 57, 0xc0 );      // CM_1 (common mode) to RADC_M through 40 kohm

AIC3204_rset( 59, 0x5f );      // MIC_PGA_L unmute

AIC3204_rset( 60, 0x5f );      // MIC_PGA_R unmute

AIC3204_rset(  0, 0x00 );      // Select page 0

AIC3204_rset( 81, 0xc0 );      // Powerup Left and Right ADC

AIC3204_rset( 82, 0x00 );      // Unmute Left and Right ADC

通道2配置：

// ADC ROUTING and Power Up

AIC3204_rset(  0, 0x01 );      // Select page 1

AIC3204_rset( 51, 0x40 );      // SetMICBIAS

// STEREO 1 Jack

AIC3204_rset( 52, 0x30 );	   // IN2_L to LADC_P through 40 kohm

AIC3204_rset( 55, 0x30 );      // IN2_R to RADC_P through 40 kohmm

AIC3204_rset( 54, 0xc0 );      // CM_1 (common mode) to LADC_M through 40 kohm

AIC3204_rset( 57, 0x03 );      // CM_1 (common mode) to RADC_M through 40 kohm

AIC3204_rset( 59, 0x00 );      // MIC_PGA_L unmute

AIC3204_rset( 60, 0x00 );      // MIC_PGA_R unmute

AIC3204_rset(  0, 0x00 );      // Select page 0

AIC3204_rset( 81, 0xc0 );      // Powerup Left and Right ADC

AIC3204_rset( 82, 0x00 );      // Unmute Left and Right ADC

通道3配置：

// ADC ROUTING and Power Up

AIC3204_rset(  0, 0x01 );      // Select page 1

AIC3204_rset( 51, 0x40 );      // SetMICBIAS

// STEREO 1 Jack

AIC3204_rset( 52, 0x0C );	   // IN2_L to LADC_P through 40 kohm

AIC3204_rset( 55, 0x0C);      // IN2_R to RADC_P through 40 kohmm

AIC3204_rset( 54, 0xc0 );      // CM_1 (common mode) to LADC_M through 40 kohm

AIC3204_rset( 57, 0x03 );      // CM_1 (common mode) to RADC_M through 40 kohm

AIC3204_rset( 59, 0x00 );      // MIC_PGA_L unmute

AIC3204_rset( 60, 0x00 );      // MIC_PGA_R unmute

AIC3204_rset(  0, 0x00 );      // Select page 0

AIC3204_rset( 81, 0xc0 );      // Powerup Left and Right ADC

AIC3204_rset( 82, 0x00 );      // Unmute Left and Right ADC