需求介绍：

测量闪电放电过程中电磁场变化，如下图S为平板天线，天线感应放电过程中的电荷变化，感应信号经调理电路（电荷放大器）处理即可转变为电压信号。

电压信号变化范围大概在-500mv到+500mv之间，信号带宽在10MHz左右，对于小信号-50mv到+50mv在处理传输的过程中可能会受噪声影响，信号的信噪比较低。预期目的拟采用对数放大器将小信号非线性变换，由mv级变换到v级信号，如0.1mv的电压变换后大概为0.7v，这样通过对数变换有利于小信号的检测，在传输的过程中小信号不容易被噪声影响。

遇到的问题是由于输入信号包含负值，需要给输入信号加一个直流偏置信号，因此需要采用直流耦合模式。

上图是幅度500mv的正弦波 经某一对数放大器变换后的仿真图，为使输入信号都为正值，加了一个500mv的直流信号，仿真效果图如下：

图2即为预期效果图。

求推荐满足条件的芯片