用单电源供电的OPA2209做的峰值保持电路，无信号输入时，输出有1伏多的电压，是什么原因引起的该电压，如何消除？

电路如图（参考《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计(第3版)》 384页，峰值检测器一节的做的峰值保持电路），用万用表量第一个运放单元的正端输入3脚和输出1脚，对地都有1伏多的电压，如果把入口处的R92100k欧的电阻短接到地，1脚输出接近零，但第二个运放单元的输出7脚仍有1伏多电压，怀疑是运放的bias current流经1M欧的大放电电阻所致（手册上该参数只有4.5nA，按说也不应该引起很大的输出误差），把R103换为100k欧，输出电压有所降低，但仍有0.9V左右，（把R99和V27断开，R103短接到地，接接成电压跟随器，7脚输出为零）请问各位专家是什么原因让无输入时，输出不为零，如何消除该直流误差。