基于LaunchPad_MSP430的压控增益放大器设计

通过德州仪器公司的高性能的压控增益放大器VCA810和零温标系列单电源应用运放OPA735及电压反向器TPS60400结合可实现单电源条件下压控增益放大器的应用，如图6所示为压控增益放大器的框图。通过电压反馈的单位增益稳定的运放OPA690做输入缓冲级，弥补压控增益放大器输入电阻的不足，通过底温漂和低偏置电流的运放搭建峰值检测电路，通过MSP430模数采样，利用软件来控制D/A的输出，因VCA810通过-2V~0V的控制电压可实现-40dB~40dB放大的动态范围，故需要电压反相器来辅助。

压控增益放大器（设计原理和框图）