第四届（1999年）全国大学生电子设计竞赛题目

E题  数字化语音存储与回放系统

一、题目

数字化语音存储与回放系统

二、任务

设计并制作一个数字化语音存储与回放系统，其示意图如下：

三、要求

1．基本要求
　　（1）放大器1的增益为46dB，放大器2的增益为40dB，增益均可调；
　　（2）带通滤波器：通带为300Hz～3.4kHz ；
　　（3）ADC：采样频率f s＝8kHz，字长＝8位；
　　（4）语音存储时间≥10秒；
　　（5）DAC：变换频率f c＝8kHz，字长＝8位；
　　（6）回放语音质量良好。

2．发挥部分

在保证语音质量的前提下：
　　（1）减少系统噪声电平，增加自动音量控制功能；
　　（2）语音存储时间增加至20秒以上；
　　（3）提高存储器的利用率（在原有存储容量不变的前提下，提高语音存储时间）；
　　（4）其它（例如：  校正等）。

四、评分意见

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案设计与论证，理论分析与计算，电路图，测试方法与数据，对测试结果的分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第一项 | 15 |
|  | 完成第二项 | 5 |
|  | 完成第三项 | 15 |
|  | 完成第四项 | 15 |

五、说明

不能使用单片语音专用芯片实现本系统。