【MCU方案】MSP430F149制作无线遥控手柄

在很多设备中，由于现场环境要求或者是提高效率，常常需要遥控手柄进行参数设置修改，设备启停控制等，在这里我来分享一个曾经做过的实例项目，通过MSP430F149实现无线遥控手柄，可以更改不同程序实现不同设备控制，水平有限，欢迎大家指导拍砖。

一.项目需求：

1.液晶显示（字体易辨认，显示明了）。

2.键盘输入（需要考虑输入方便，操作简单）。

3.电池供电(需要考虑功耗和方便使用)。

4.无线通讯(需要考虑功耗和方便使用)。

二.系统框图：

三.硬件选型：

1芯片选择：由于定位为手持设备，需要电池供电，所以必须考虑功耗问题。MSP430成为首选。

简单介绍一下所选的芯片：MSP430F149是一种新型的混合信号处理器，采用了美国德州仪器(Texas Instruments)公司最新低功耗技术(工作电流为0.1一400pA )，它将大量的外围模块整合到片内，特别适合于开发和设计单片系统。
MSP430 F149单片机主要具有如下特点:
1.低电压、超低功耗。工作电压3.6V~1.8V ，正常工作模式280μA@1MHz，2.2V， 待机模式1.6μA，RAM数据保存的掉电模式下0.1μA。 五级节电模式。
2.快速苏醒，从待机模式下恢复工作，只需要不到6μS时间。

3.16位精简指令集MCU，命令周期125nS。

4.12位ADC，具有内部参考电压源，并且具有采样、保持、自动扫描等功能。具有12位的模数转换器可以得到很高的精度，并且省去了使用专门的模数转换器给设计电路板带来的麻烦。
5.2个16位计数器。具有捕获、门限功能。
6.具有片内比较器。
7.支持ISP（在线系统编程），方便开发和项目升级。
8.支持序列号，熔丝位烧写。方便简单。
9.双串口
10.支持超小型封装：64P-QFP、64P-QFN。
11.拥有大容量的存储空间。存储器方面包括多达60 k Flash ROM和2 k RAM，如此数量的存储空间完全可以满足程序及数据的需要。
12. 硬件乘法器。该乘法器独立于CPU进行乘法运算的操作，在提高乘法运算速度的同时也提升了CPU的利用效率。
13.串行在系统编程。通过仿真器对程序进行下载，并通过专用软件对程序及单片机的工作状态进行监控，极大地方便了程序的调试。从以上特点可知，使用MSP430满足要求。
2:通讯模块
采购市场上现有模块，所以只需留出接口即可。
3:键盘模块
采购市场上现有模块，所以只需适配接口即可。
4：电池
4节AAA充电电池，方便更换充电，适合现场使用。成品图片：
 

 

 

 


四.系统原理图：

电源电路：实现6v转3.3v

mcu：

JTAG接口

电池电量检测

键盘接口

通讯接口

显示接口

五.源代码：

电池电量检测：

#include <msp430F149.h>

#define   Num_of_Results   32

static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组

void Trans_val(uint Hex_Val);

void ADC_Init(void);

/***************ADC_Init函数************/

void ADC_Init(void)

{

P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道

ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC，设置采样时间

ADC12CTL1 = CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_2;     // 选择存储器地址，使用采样定时器

ADC12MCTL7 = INCH_0;                      // 选择采样通道7

ADC12IE = BIT0;                           // 使能ADC中断

ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换

ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换

}

/*******************************************

函数名称：ADC12ISR

功    能：ADC中断服务函数，在这里用多次平均的

计算P6.7口的模拟电压数值

参    数：无

返回值  ：无

********************************************/

#pragma vector=ADC_VECTOR

__interrupt void ADC12ISR (void)

{

static uint index = 0;

results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results

if(index == Num_of_Results)

{

uchar i;

unsigned long sum = 0;

index = 0;

for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)

{

sum += results[i];

}

sum >>= 5;                            //除以32

Trans_val(sum);

}

}

/*******************************************

函数名称：Trans_val

功    能：将16进制ADC转换数据变换成三位10进制

真实的模拟电压数据，

参    数：Hex_Val--16进制数据

n--变换时的分母等于2的n次方

返回值  ：无

********************************************/

void Trans_val(uint Hex_Val)

{

caltmp = Hex_Val;

caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33

caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10

Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n

Curr_Volt+=Curr_Volt<<1;

}

复制代码

主程序：

/*******************************************************************************

**液晶采用ZX12864I-2，带中文字库

**单片机采用的是MSP430F149

电路连接图

_______________

8   |               |<--

Data---/---| P2            |   8MHz

|               |<--

Rs-------| P3.5          |

Rw-------| P3.6          |  4

E-------| P3.7    P4.0-7|--/---KEY

|_______________|

MSP430F149

___________________________

|0x7f/功能FUN 0xfe/开关POWER|

|0xbf/清零CLS 0xfd/标定COMP |

|0xdf/增加UP  0xfb/减少DOWN |

|0xef/取消ESC 0xf7/确认ENTER|

|___________________________|

*******************************************************************************/

#include "define.h"

#include "ADC.h"

#include "flash.h"

#include "lcd12864.h"

#include "uart.h"

#include "menu.h"

//******************************************************************************/

#include <msp430x14x.h>

void main(void)

{

init_clk();

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

FCTL2 = FWKEY + FSSEL_1 + FN1;              //工作频率设为  MCLK/3，333.3KHZ

_DINT();

pc_flash = (unsigned char *) FLASH_ADDRESS;         //为指针初始化

pc_flash_segment = (unsigned int *) FLASH_ADDRESS;

read_array(pc_flash,checkout,4);                    //再读出刚才写的字节

if(checkout[0]!=0x01)

{  flash_erase( pc_flash_segment);                     //段擦除

write_array(pc_flash, write_buff,4);               //写入指定字节数量

_NOP();

}

read_array(pc_flash,checkout,4);                    //再读出刚才写的字节

bal=checkout[1];

init_lcdport();

CCTL0=CCIE;

CCR0=10;

TACTL=TASSEL_2+TACLR+MC_1+ID_3;

LED=1;

PowerDown=0;

P5DIR|=BIT0; //输出端口

P5OUT|=0x01;

WDTCTL = WDT_ADLY_1000;       // 设置内部看门狗工作在定时器模式，1000ms中断一次

IE1 |= WDTIE;                 // 使能看门狗中断

_EINT();

init_lcd();

Disp_HZ(0,1,"  系统正在启动  ",8);

Disp_HZ(0,2,"    请您稍后    ",8);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

Disp_HZ(0,1,"  系统初始化中  ",8);

Disp_HZ(0,2,"    请您稍后    ",8);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

jindutiao(3,1); jindutiao(3,1);

Uartinit();

Search();

menu_disp();

while(1)

{

key_process();

if(key==UP||key==DOWN||key==ENTER||key==ESC)

{

switch(key)

{

case DOWN :

userchoose++;

if(userchoose == maxitems)

{

userchoose = 0;

}

break;

case UP :

userchoose--;

if(userchoose == 255)

{

userchoose = maxitems - 1;

}

break;

case ENTER :

if(menupoint[userchoose].subs != nullsubs)

{

(*menupoint[userchoose].subs)();

}

else if(menupoint[userchoose].childrenmenu != Null)

{

menupoint = menupoint[userchoose].childrenmenu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

}

break;

case ESC :

if(menupoint[userchoose].parentmenu != Null)

{

menupoint = menupoint[userchoose].parentmenu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

}

break;

default : break;

}

key=Null;

menu_disp();

}

else if(key==COMP)

{

key=Null;

AdjWeight();

}

else if(key==CLS)

{

key=Null;

ClsWeight();

}

}

}

/*******************************************

函数名称：watchdog_timer

功    能：看门狗中断服务函数，控制液晶背光和自动关机

参    数：无

返回值  ：无

********************************************/

#pragma vector=WDT_VECTOR

__interrupt void watchdog_timer(void)

{

cnt++;

if (cnt>25) LED=0;

if (cnt>90)PowerOff();

if(adc==1)  Disp_NUM(4,1,Curr_Volt,1,0);

if(wait==1) timeout++;

}

//*******************************************

//函数名称：Timer_A

//功    能：定时器A中断服务子函数

//参    数：无

//返回值  ：无

//********************************************

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

__interrupt void Timer_A (void)

{

if(ledtime<100)ledtime++;

else ledtime=0;

if (LED==1&&ledtime<bal)

LCD_LED_L;

else

LCD_LED_H;

}

void jindutiao(uchar dispy,uchar time)

{ uchar i;

for(i=0;i<7;i++)

{Disp_HZ(i,dispy,"■",1);

Delay_Nms(time*300);

}

Disp_HZ(0,dispy,"               ",8);

}

复制代码

菜单：

#include "flash.h"

#include "define.h"

//************************************空函数************************************

//函数名称： nullsubs

//函数说明： 无

//入口参数： 无

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void nullsubs(void)

{

}

//******************************************************************************

struct menu{

unsigned char menucount; //当前层节点数

unsigned char *str; //菜单标题

unsigned char pos;

unsigned char length;

void (*subs)(); //节点函数

struct menu *childrenmenu; //子节点

struct menu *parentmenu; //父节点

};

struct menu1{

unsigned char *str1;

unsigned char pos1;

unsigned char length1;

};

//******************************************************************************

//******************************菜单显示内容************************************

//说明： 结构体中放的是菜单的显示内容等参数，完成菜单功能变换，菜单返回

// 菜单指针函数、可以指向下一级菜单，也可以指向某一项选项的功能

// 实际中可以根据具体内容变换。

//******************************************************************************

struct menu1 menu2[2][4] = {

{

{"功┃",0x80,2},

{"能┃",0x90,2},

{"选┃",0x88,2},

{"择┃",0x98,2}

},

{

{"其┃",0x80,2},

{"它┃",0x90,2},

{"功┃",0x88,2},

{"能┃",0x98,2}

}

};

struct menu main_menu[8];

struct menu other_menu[4];

struct menu main_menu[8] = {

{8,"1.目标设定",0x82,5,SetValue,Null,Null},

{8,"2.全部增加",0x92,5,AllAdd,Null,Null},

{8,"3.全部减少",0x8a,5,AllDec,Null,Null},

{8,"4.包机搜索",0x9a,5,Search,Null,Null},

{8,"5.称重清零",0x82,5,ClsWeight,Null,Null},

{8,"6.电池电压",0x92,5,ADC,Null,Null},

{8,"7.背光调整",0x8a,5,BaL,Null,Null},

{8,"8.厂家设置",0x9a,5,PassWords,Null,Null},

};

struct menu other_menu[4] = {

{4,"1.称重标定",0x82,5,AdjWeight,Null,main_menu},

{4,"2.包机站号",0x92,5,SetAddress,Null,main_menu},

{4,"3.包机子站",0x8a,5,SetStation,Null,main_menu},

{4,"4.返回上级",0x9a,5,nullsubs,main_menu,main_menu}

};

//******************************************************************************

//************************************全局变量**********************************

struct menu (*menupoint) = main_menu; //结构体指针,指向结构体后由内部函数指针指向功能函数

//******************************************************************************

void PowerOff(void)

{

clrram();

Disp_HZ(0,1," 正在关机 ",8);

jindutiao(2,1);

jindutiao(2,1);

jindutiao(2,1);

clrram();

_DINT();

LCD_LED_H;

E_0;

P5OUT&=0xfe;

}

void findkey(void)

{

switch(P4IN)

{

case 0xFB :

key = DOWN;

break;

case 0xDF :

key = UP;

break;

case 0xF7 :

key = ENTER;

break;

case 0xEF :

key = ESC;

break;

case 0x7F :

key = FUN;

break;

case 0xBF :

key = CLS;

break;

case 0xFD :

key = COMP;

break;

case 0xFE :

key = POWER;

break;

case 0x7d :

key = FUN_COMP;

break;

default :

key= Null ;

break;

}

}

//***********************************待处理函数*********************************

//函数名称： aa

//函数说明： 实际中要替换为具体函数原型，这里只是举例说明

//入口参数： 无

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void aa(void)

{

clrram();

Disp_HZ(1,1,"数据发送中",5);

jindutiao(2,4);

if (wait==0)

{

Disp_HZ(1,1," 发送成功",5);

jindutiao(2,1);

}

else

{ clrram();

Disp_HZ(1,1," 通讯失败",5);

Disp_HZ(1,2," 请重试 ",5);

while(1)

{

key=Null;

key_process();

if(key==ENTER||key==ESC)

{key=Null;

break;

}

}

}

clrram();

}

void init_clk(void)

{

uchar i;

BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // XT2 = HF XTAL

do

{

IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag

for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set

}

while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // OSCFault flag still set?

BCSCTL2 |= SELM1; // MCLK = XT2 (safe)

}

//************************************菜单显示**********************************

//函数名称： void menu_disp(uchar n)

//函数说明： 显示主菜单

//入口参数： uint n,要显示的菜单级数号码

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void menu_disp(void)

{

uchar i;

clrram();

maxitems = menupoint[0].menucount;

if(userchoose < 4 && maxitems < 5)

{

for(i = 0 ;i < maxitems;i++)

{

wch_disp(menupoint[i].str,menupoint[i].pos,menupoint[i].length);

}

}

else if(userchoose < 4 && maxitems >= 5)

{

for(i = 0;i < 4;i++)

{

wch_disp(menupoint[i].str,menupoint[i].pos,menupoint[i].length);

}

}

else if(userchoose >= 4)

{

clrram();

clrram();

for(i = 0; i < maxitems - 4;i ++)

{

wch_disp(menupoint[i + 4].str,menupoint[i + 4].pos,menupoint[i + 4].length);

}

}

if(menupoint == main_menu)

{

for(i = 0; i < 4;i ++)

{

wch_disp(menu2[0][i].str1,menu2[0][i].pos1,menu2[0][i].length1);

}

}

else if(menupoint == other_menu)

{

for(i = 0; i < 4;i ++)

{

wch_disp(menu2[1][i].str1,menu2[1][i].pos1,menu2[1][i].length1);

}

}

con_wch_disp(menupoint[userchoose].pos,menupoint[userchoose].length);

}

//******************************************************************************

//************************************键盘处理**********************************

//函数名称： key_process

//函数说明： 键盘处理

//入口参数： 无

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void key_process(void)

{

if(P4IN!=0xff)

{

LED=1;

cnt=0;

Delay_Nms(KeyDelay);//延时消抖

while(P4IN!=0xff)

{ cnt=0;

findkey();

Presstime++;

if (Presstime > LongPress*2 && (key == DOWN||key == UP||key == FUN_COMP) )//判断长按

{

break;

}

else if (Presstime > LongPress*2 && (key == POWER)) //判断长按

{

PowerOff();

LPM4;

break;

}

}

if((P4IN!=0xff) && (key == DOWN||key == UP)&&Setvalues==1)

{ PresstimeLong++;

if(PresstimeLong>=10&&PresstimeLong<20) key+=10;

if(PresstimeLong>=20) key+=20;

}

}

if(P4IN==0xff)

{

Presstime=0;

PresstimeLong=0;

}

}

void readall(uchar nus)

{ uchar i;

clrram();

Disp_HZ(0,1,"**数据读取中****",8);

Disp_HZ(0,2," 读取 号",5);

if(nus>=1&&nus<=MaxStation[NowMainStation])

{

Disp_NUM(3,2,nus,0,0);

readstation(NowMainStation,nus,0x00,0x00);

jindutiao(3,1);

}

else

{

for(i=1;i<=MaxStation[NowMainStation];i++)

{ Disp_NUM(3,2,i,0,0);

readstation(NowMainStation,i,0x00,0x00);

jindutiao(3,1);

}

}

if(nus>=1&&nus<=MaxStation[NowMainStation])

{

Disp_NUM(3,2,nus,0,0);

readstation(NowMainStation,nus,0x00,0x00);

jindutiao(3,1);

}

else

{

for(i=1;i<=MaxStation[NowMainStation];i++)

{ Disp_NUM(3,2,i,0,0);

readstation(NowMainStation,i,0x00,0x00);

jindutiao(3,1);

}

}

if (wait==1)

{Disp_HZ(1,1," 通讯失败",5);

Disp_HZ(1,2," 请重试 ",5);

while(1)

{

key=Null;

key_process();

if(key==ENTER||key==ESC)

{key=Null;

break;

}

}

}

}

void Search(void)

{

clrram();

Disp_HZ(0,0,"**搜索可用包机**",8);

Disp_HZ(0,1," 搜索 号 ",8);

MainsCounter=0;

for(stations=Num_of_main;stations>=1;stations--)

{ cnt=0;

readstation(stations,0xf0,0x07,0);

Disp_NUM(4,1,stations,0,0);

jindutiao(3,1);

Disp_HZ(0,2," 搜到 个 ",8);

Disp_NUM(4,2,MainsCounter,0,0);

}

if (MainsCounter>0)

{

MaxMainS=MainsCounter-1;

Disp_HZ(0,1," 包机搜索完毕 ",8);

Disp_HZ(0,2," 搜到 个 ",8);

Disp_NUM(4,2,MainsCounter,0,0);

Disp_HZ(0,3," ◆选择 号 ",8);

NowMainStation=MainStation[0];

Disp_NUM(4,3,NowMainStation,0,0);

}

else

{

clrram();

Disp_HZ(0,0,"**搜索包机失败**",8);

Disp_HZ(0,1," 请您重新搜索 ",8);

Disp_HZ(0,2," 按任意键返回 ",8);

}

key=Null;

while(key==Null)

{

key_process();

if(MainsCounter==0)

{

if(key!=Null)

{

key=Null;

break;

}

}

else

{

if(key==ENTER)

{

key=Null;

NowStation=1;

menupoint =main_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

break;

}

else if(key==UP)

{

if(MSCounter<MaxMainS)

MSCounter++;

NowMainStation=MainStation[MSCounter];

Disp_NUM(4,3,NowMainStation,0,0);

key=Null;

}

if(key==DOWN)

{

if(MSCounter>0)

MSCounter--;

NowMainStation=MainStation[MSCounter];

Disp_NUM(4,3,NowMainStation,0,0);

key=Null;

}

}

}

}

void numdisp(uchar xx)

{

if (xx<5)

{

Disp_HZ(0,xx-1,shuzi[xx-1],1);

}

else if(xx>4&&xx<9)

{

Disp_HZ(4,xx-5,shuzi[xx-1],1);

}

else

{

Disp_HZ(0,xx-9,shuzi[xx-1],1);

}

}

void valuedisp(uchar xx,uint *num)

{

if (xx<5)

{

Disp_HZ(0,xx-1,shuzi[xx-1],1);

Disp_NUM(1,xx-1,num[xx],1,0);

}

else if(xx>4&&xx<9)

{

Disp_HZ(4,xx-5,shuzi[xx-1],1);

Disp_NUM(5,xx-5,num[xx],1,0);

}

else

{

Disp_HZ(0,xx-9,shuzi[xx-1],1);

Disp_NUM(1,xx-9,num[xx],1,0);

}

}

void dis(uchar xx,uint *num)

{

uchar i;

uchar pos;

clrram();

if(xx<9)

{

if (MaxStation[NowMainStation]<=8)

{

for(i=1;i<=MaxStation[NowMainStation];i++)

valuedisp(i,num);

}

else

{

for(i=1;i<=8;i++)

valuedisp(i,num);

}

}

else

{

if (MaxStation[NowMainStation]>8)

{

for(i=9;i<=MaxStation[NowMainStation];i++)

valuedisp(i,num);

}

}

switch(xx)

{

case 1: pos=0x80;

break;

case 2: pos=0x90;

break;

case 3: pos=0x88;

break;

case 4: pos=0x98;

break;

case 5: pos=0x80+4;

break;

case 6: pos=0x90+4;

break;

case 7: pos=0x88+4;

break;

case 8: pos=0x98+4;

break;

case 9: pos=0x80;

break;

case 10: pos=0x90;

break;

case 11: pos=0x88;

break;

case 12: pos=0x98;

break;

default:

break;

}

con_wch_disp(pos,1);

}

void SetValue(void)

{

readall(0xff);

clrram();

State=0;

key=Null;

dis(NowStation,set1);

while(State==0)

{Setvalues=1;

key_process();

Setvalues=0;

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

break;

}

else if(key==ENTER)

{

readstation(NowMainStation,NowStation,0x01,set1[NowStation]);

aa();

readall(NowStation);

clrram();

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==FUN)

{

if (NowStation==MaxStation[NowMainStation])

{ NowStation=1;}

else

{ NowStation++;}

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==UP)

{

if(set1[NowStation]<6000)

set1[NowStation]++;

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(set1[NowStation]>3000)

set1[NowStation]--;

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==UP+10)

{

if(set1[NowStation]<5990)

set1[NowStation]+=10;

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==DOWN+10)

{

if(set1[NowStation]>3010)

set1[NowStation]-=10;

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==UP+20)

{

if(set1[NowStation]<5900)

set1[NowStation]+=100;

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

else if(key==DOWN+20)

{

if(set1[NowStation]>3100)

set1[NowStation]-=100;

dis(NowStation,set1);

key=Null;

}

}

}

void ClsWeight(void)

{

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**称重清零******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆喷嘴号：",4);

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

key_process();

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

break;

}

else if(key==ENTER)

{

readstation(NowMainStation,NowStation,0x08,0x00);

key=Null;

aa();

Disp_HZ(0,0,"**称重清零******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆喷嘴号：",4);

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

else if(key==UP)

{

if (NowStation==MaxStation[NowMainStation])

{ NowStation=1;

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

else

{ NowStation++;

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(NowStation>1)

{ NowStation--;

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

else

{ NowStation=MaxStation[NowMainStation];

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

key=Null;

}

}

}

void AdjWeight(void)

{

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**称重标定******",8);

Disp_HZ(0,1,"进入请按组合键！",8);

Disp_HZ(0,2,"退出请按取消键！",8);

while(1)

{ key=Null;

key_process();

if (key == FUN_COMP)

{ key=Null;

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**称重标定******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆喷嘴号：",4);

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

key_process();

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

break;

}

else if(key==ENTER)

{

AdjWeight2();

}

else if(key==UP)

{

if (NowStation==MaxStation[NowMainStation])

{ NowStation=1;

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

else

{ NowStation++;

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(NowStation>1)

{ NowStation--;

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

else

{ NowStation=MaxStation[NowMainStation];

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

}

key=Null;

}

}

}

else if(key==ESC)

{

key=Null;

menupoint =main_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

break;

}

}

}

void AdjWeight2(void)

{

uchar ps=0;

key=Null;

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**称重标定******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆状态：P-",5);

Disp_NUM(5,1,ps,0,0);

State=0;

key=Null;

while(1)

{ key=Null;

key_process();

if(key==ENTER)

{

readstation(NowMainStation,NowStation,0x09,ps);

key=Null;

aa();

Disp_HZ(0,0,"**称重标定******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆状态：P-",5);

if(ps==7)

Disp_HZ(5,1,"退出",2);

else

{Disp_HZ(5,1," ",2);

Disp_NUM(5,1,ps,0,0);

}

}

else if(key==UP)

{

if (ps==7)

{ ps=0;

if(ps==7)

Disp_HZ(5,1,"退出",2);

else

{Disp_HZ(5,1," ",2);

Disp_NUM(5,1,ps,0,0);

}

}

else

{ ps++;

if(ps==7)

Disp_HZ(5,1,"退出",2);

else

{Disp_HZ(5,1," ",2);

Disp_NUM(5,1,ps,0,0);

}

}

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(ps>0)

{ ps--;

if(ps==7)

Disp_HZ(5,1,"退出",2);

else

{Disp_HZ(5,1," ",2);

Disp_NUM(5,1,ps,0,0);

}

}

else

{ ps=7;

if(ps==7)

Disp_HZ(5,1,"退出",2);

else

{Disp_HZ(5,1," ",2);

Disp_NUM(5,1,ps,0,0);

}

}

key=Null;

}

else if(key==ESC)

{

key=Null;

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**称重标定******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆喷嘴号：",4);

Disp_NUM(5,1,NowStation,0,0);

break;

}

}

}

void SetAddress(void)

{

uint i=1;

//start:

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**包机站号设置**",8);

Disp_HZ(0,1,"◆包机号：",4);

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

key_process();

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

break;

}

else if(key==ENTER)

{

readstation(0xff,0xf0,0x05,i);

key=Null;

aa();

Disp_HZ(0,0,"**包机站号设置**",8);

Disp_HZ(0,1,"◆包机号：",4);

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

}

else if(key==UP)

{

if(i<Num_of_main)

i++;

else

i=1;

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(i>1)

i--;

else

i=Num_of_main;

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

key=Null;

}

}

}

void SetStation(void)

{

uint i=8;

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**喷嘴设置******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆喷嘴数：",4);

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

key_process();

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

break;

}

else if(key==ENTER)

{

readstation(0xff,0xf0,0x06,i);

key=Null;

aa();

Disp_HZ(0,0,"**喷嘴设置******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆喷嘴数：",4);

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

}

else if(key==UP)

{

if(i<12)

i++;

else

i=1;

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(i>1)

i--;

else

i=12;

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

key=Null;

}

}

}

//************************************密码函数************************************

//函数名称： PassWords

//函数说明： 无

//入口参数： 无

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void PassWords(void)

{

uint i=0;

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**输入密码******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆密码值：",4);

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

Delay_Nms(500);

key_process();

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

menupoint =main_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

break;

}

else if((key==ENTER) && ( i == PassWord ))

{

menupoint =other_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

key=Null;

State=1;

}

else if(key==UP)

{

if(i<99)

i++;

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(i>0)

i--;

Disp_NUM(5,1,i,0,0);

key=Null;

}

}

}

void BaL(void)

{

clrram(); //清除显示

Disp_HZ(0,0,"**背光调整******",8);

Disp_HZ(0,1,"◆亮度值：",4);

Disp_NUM(5,1,bal,0,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

Delay_Nms(500);

key_process();

if(key==ESC)

{

State=1;

key=Null;

menupoint =main_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

break;

}

else if(key==ENTER)

{

_DINT();

write_buff[1]=bal;

flash_erase( pc_flash_segment); //段擦除

write_array(pc_flash, write_buff,4); //写入指定字节数量

_NOP();

read_array(pc_flash,checkout,4); //再读出刚才写的字节

bal=checkout[1];

key=Null;

_EINT();

State=1;

key=Null;

menupoint =main_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

break;

}

else if(key==UP)

{

if(bal<99)

bal++;

Disp_NUM(5,1,bal,0,0);

key=Null;

}

else if(key==DOWN)

{

if(bal>0)

bal--;

Disp_NUM(5,1,bal,0,0);

key=Null;

}

}

}

//************************************电量函数************************************

//函数名称： ADC

//函数说明： 无

//入口参数： 无

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void ADC(void)

{

adc=1;

//start:

clrram(); //清除显示

ADC_Init();

Disp_HZ(0,0,"**电池电量******",8);

Disp_HZ(1,1,"电压值：",4);

Disp_HZ(7,1," V",2);

Disp_NUM(4,1,Curr_Volt,1,0);

State=0;

key=Null;

while(State!=1)

{key=Null;

key_process();

switch (State)

{

case 0 :

if(key==ESC)

{P6SEL= 0; // 使能ADC通道

ADC12CTL0 = 0; // 打开ADC，设置采样时间

ADC12IE = 0; // 使能ADC中断

State=1;

adc=0;

key=Null;

menupoint =main_menu;

userchoose = 0;

displaystart = 0;

menu_disp();

break;

}

}

}

}

/****************************************************************************\

文件名：flash.c

编写者：czhang

描述：用于MSP430F149。

FLASH存储器读写、擦除。时钟源：MCLK 8MHz

版本：1.0        2005-2-19

\****************************************************************************/

#include <msp430x14x.h>

#include "flash.h"

/***************************************************************************

段擦除

adr：要擦除的段内的任一地址

***************************************************************************/

void FlashErase(unsigned int adr) [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] "MYSET"

{

unsigned char *p0;

FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+FN3+FN4;

FCTL3=FWKEY;

while(FlashBusy()==1)        //等待FLASH存储器完成操作

;

FCTL1=FWKEY+ERASE;

p0=(unsigned char *)adr;

*p0=0;         //向段内地址任意写，启动擦除操作

FCTL1=FWKEY;

FCTL3=FWKEY+LOCK;

while(FlashBusy()==1)        //等待FLASH存储器完成操作

;

}

/**************************************************************************

测试FLASH是否忙

返回值：1：忙 0：不忙

**************************************************************************/

unsigned char FlashBusy() @ "MYSET"

{

if((FCTL3&BUSY)==BUSY)

return 1;

else

return 0;

}

/**************************************************************************

字编程

Adr：要编程的地址，注意：不是指针类型，应当是偶地址

DataW：要编程的字

**************************************************************************/

void FlashWW(unsigned int Adr,unsigned int DataW) @ "MYSET"

{

FCTL1=FWKEY+WRT;

FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+FN3+FN4;

FCTL3=FWKEY;

while(FlashBusy()==1)        //等待FLASH存储器完成操作

;

*((unsigned int *)Adr)=DataW;

FCTL1=FWKEY;

FCTL3=FWKEY+LOCK;

while(FlashBusy()==1)        //等待FLASH存储器完成操作

;

}

/**************************************************************************

字节编程

Adr：指向要编程的地址，注意：不是指针类型

DataB：要编程的字节

**************************************************************************/

void FlashWB(unsigned int Adr,unsigned char DataB) @ "MYSET"

{

FCTL1=FWKEY+WRT;

FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+FN3+FN4;

FCTL3=FWKEY;

while(FlashBusy()==1)        //等待FLASH存储器完成操作

;

*((unsigned char *)Adr)=DataB;

FCTL1=FWKEY;

FCTL3=FWKEY+LOCK;

while(FlashBusy()==1)        //等待FLASH存储器完成操作

;

}

复制代码

12864驱动：

//******************************************************************************

//MSP430驱动液晶程序

//文件名 ：lcd12864.h

//模块名称：st7920 并行方式驱动12864液晶驱动

//功能概要：st7920显示驱动

//PSB模式选择管脚，直接接高电平，采用并口方式

//RST管脚悬空，采用上电复位模式

//D0-D7与430的P2口连接

//偏置电压选择端悬空

//RS,RW,E分别与P3.012口连接

//******************************************************************************/

#include <msp430x14x.h>

#define x1 0x80

#define x2 0x88

#define y 0x80

#define comm 0

#define dat 1

#define DIROUT P2DIR=0XFF

#define DIRIN P2DIR=0X00

#define LCD_CMDOut P1DIR|=0xe0 //P1口的高三位设置为输出

#define RS_1 P1OUT|=BIT5

#define RS_0 P1OUT&=~BIT5

#define RW_1 P1OUT|=BIT6

#define RW_0 P1OUT&=~BIT6

#define E_1 P1OUT|=BIT7

#define E_0 P1OUT&=~BIT7

#define LCD_PSB_H P3OUT|=BIT0 //P3.0

#define LCD_PSB_L P3OUT&=~BIT0 //P3.0

#define LCD_RST_H P3OUT|=BIT1 //P3.1

#define LCD_RST_L P3OUT&=~BIT1 //P3.1

#define LCD_LED_H P3OUT|=BIT3 //P3.3

#define LCD_LED_L P3OUT&=~BIT3 //P3.3

void wr_lcd (uchar dat_comm,uchar content);

void chk_busy (void);

void delay (uint);

void test(void);

void Delay_1ms(void);

void Delay_Nms(uint n);

void X_Y(uchar X,uchar Y);

void Disp_CHAR(uchar X,uchar Y,const uchar * pt,uchar num);

void Disp_NUM(uchar X,uchar Y,unsigned int pt,uchar num,uchar change);

void X_Y(uchar X,uchar Y)

{

uchar pos;

switch(Y)

{

case 0: pos=0x80+X;

break;

case 1: pos=0x90+X;

break;

case 2: pos=0x88+X;

break;

case 3: pos=0x98+X;

break;

default:

break;

}

wr_lcd(comm,pos);

}

/*******************************************

函数名称：Disp_HZ

功 能：控制液晶显示汉字

参 数：XY--显示位置的首地址

pt--指向显示数据的指针

num--显示字符个数

返回值 ：无

********************************************/

void Disp_HZ(uchar X,uchar Y,const uchar * pt,uchar num)

{

uchar i;

X_Y(X,Y);

for(i = 0;i < (num*2);i++)

wr_lcd(dat,*(pt++));

}

/*******************************************/

//****************

//**端口初始化

//***************

void init_lcdport(void)

{

P3DIR|=BIT0+BIT1+BIT3; //输出端口

LCD_CMDOut;

LCD_LED_H;

LCD_RST_L; //复位LCD

Delay_Nms(2); //保证复位所需要的时间

LCD_RST_H; //恢复LCD正常工作

_NOP();

LCD_PSB_H; //设置LCD为8位并口通信

LCD_LED_L;

}

/****************************************************************************************

*延时子程序

****************************************************************************************/

void delay(uint n)

{

uint i;

for (i=n; i>0; i--)

{

;

}

}

/*******************************************

函数名称：Delay_1ms

功 能：延时约1ms的时间

参 数：无

返回值 ：无

********************************************/

void Delay_1ms(void)

{

uchar i;

for(i = 150;i > 0;i--) _NOP();

}

/*******************************************

函数名称：Delay_Nms

功 能：延时N个1ms的时间

参 数：n--延时长度

返回值 ：无

********************************************/

void Delay_Nms(uint n)

{

uint i;

for(i = n;i > 0;i--) Delay_1ms();

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：init_lcd

* 功能描述 ： LCD初始化子程序

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void init_lcd(void)

{

wr_lcd(comm,0x30); /*30---基本指令动作*/

wr_lcd(comm,0x01); /*清屏，地址指针指向00H*/

wr_lcd(comm,0x06); /*光标的移动方向*/

wr_lcd(comm,0x0c); /*开显示，关游标*/

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：chr_disp

* 功能描述 ：显示字符

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void chr_disp(uchar *chn,uint x,uint nbyte)

{

uchar i;

wr_lcd(comm,0x30); //一般功能

wr_lcd(comm,x); //显示起始位置，x坐标是自加的，注意显示地址

for(i=0;i<nbyte;i++)

{

wr_lcd(dat,chn[i]); //写数据

}

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：chn_disp1

* 功能描述 ： 上半屏显示汉字或字符，字库汉字与字符

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void chn_disp1(uchar *chn)

{

uchar i,j;

wr_lcd(comm,0x30);

delay(5);

wr_lcd(comm,0x80); //第一行

j=0;

for(i=0;i<16;i++)

{

wr_lcd(dat,chn[j*16+i]);

}

wr_lcd(comm,0x90); //第二行

j=1;

for(i=0;i<16;i++)

{

wr_lcd(dat,chn[j*16+i]); //写数据

}

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：img_disp

* 功能描述 ：显示图形

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void img_disp(uchar *img)

{

uchar i,j;

for(j=0;j<32;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34); //绘图功能

wr_lcd(comm,y+j);

wr_lcd(comm,x1+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,img[j*16+i*2]);

wr_lcd(dat,img[j*16+i*2+1]);

}

}

for(j=32;j<64;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34); //绘图功能

wr_lcd(comm,y+j-32);

wr_lcd(comm,x2+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,img[j*16+i*2]);

wr_lcd(dat,img[j*16+i*2+1]);

}

}

wr_lcd (comm,0x36); //绘图显示

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：img_disp1

* 功能描述 ：下半屏显示图形8*16

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void img_disp1(uchar *img)

{

uchar i,j;

for(j=0;j<32;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,y+j);

wr_lcd(comm,x2+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,img[j*16+i*2]);

wr_lcd(dat,img[j*16+i*2+1]);

}

}

wr_lcd(comm,0x36);

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：lat_disp

* 功能描述 ： 显示点阵

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void lat_disp(uchar data1,uchar data2)

{

uchar i,j,k,x;

x=x1;

for(k=0;k<2;k++)

{

for(j=0;j<16;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34); //绘图功能

wr_lcd(comm,y+j*2); //y坐标

wr_lcd(comm,x+i); //x坐标

wr_lcd(comm,0x30); //一般功能

wr_lcd(dat,data1);

wr_lcd(dat,data1);

}

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,y+j*2+1);

wr_lcd(comm,x+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,data2);

wr_lcd(dat,data2);

}

}

x=x2;

}

wr_lcd(comm,0x36); //绘图功能打开

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：con_disp

* 功能描述 ： 当data1=0xff,data2=0xff时,在x0,y0处反白显示16xl*yl

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void con_disp(uchar data1,uchar data2,uchar x0,uchar y0,uchar xl,uchar yl)

{

uchar i,j;

for(j=0;j<yl;j++)

{

for(i=0;i<xl;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34); //绘图功能

wr_lcd(comm,y0+j); //y坐标

wr_lcd(comm,x0+i); //x坐标

wr_lcd(comm,0x30); //一般功能

wr_lcd(dat,data1);

wr_lcd(dat,data2);

}

}

wr_lcd(comm,0x36); //显示功能

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：clrram

* 功能描述 ： 清DDRAM

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void clrram(void)

{

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(comm,0x01);

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：wr_lcd

* 功能描述 ： 写数据和指令子程序，0时写指令，1写数据

* 返回值 ：无

******************************************************************************************/

void wr_lcd(uchar dat_comm,uchar content)

{

chk_busy ();

if(dat_comm)

{

RS_1; //写数据

RW_0;

}

else

{

RS_0; //写指令

RW_0;

}

P2OUT=content; //数据载入

delay(10);

E_1;

_NOP();

E_0; //下降沿作用

}

/*******************************************************************************

* 函数名称 ：chk_busy

* 功能描述 ： 检查忙信号子程序

* 返回值 ：无

*******************************************************************************/

void chk_busy(void)

{

int temp;

DIRIN; //端口设置为输入方式

RS_0;

RW_1;

do

{

E_1; //读端口状态

_NOP();

temp=P2IN;

E_0; //下降沿读取状态

}while((temp&0X80)!=0); //高位为1为忙信号

DIROUT;

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：wch_disp

* 功能描述 ：向指定位置写入汉字和字符，（字库汉字和字符）

* 返回值 ：无,x字节数，nbyte写入的汉字和字符个数

******************************************************************************************/

void wch_disp(uchar *chn,uint x,uint nbyte)

{

uchar i;

wr_lcd(comm,0x30); //一般功能

wr_lcd(comm,x); //显示起始位置，x坐标是自加的，注意显示地址

for(i=0;i<(2*nbyte);i++)

{

wr_lcd(dat,chn[i]); //写数据

}

}

/******************************************************************************************

* 函数名称 ：line_disp

* 功能描述 ：画线功能

* 返回值 ：无，x坐标水平，y坐标竖着往下，从80H，到80＋31，下半屏也是如此

******************************************************************************************/

void line_disp(uint xstart,uint ytemp,uint xend)

{

uint i,j;

for(j=0;j<32;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,0x80+j);

wr_lcd(comm,0x80+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,0x00);

wr_lcd(dat,0x00);

}

}

for(j=0;j<32;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,0x80+j);

wr_lcd(comm,0x88+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,0x00);

wr_lcd(dat,0x00);

}

}

for(j=0;j<2;j++)

{

for(i=0;i<=(xend-xstart);i++)

{

wr_lcd(comm,0x34); //绘图功能

wr_lcd(comm,ytemp+j); //y坐标

wr_lcd(comm,xstart+i); //x坐标

wr_lcd(comm,0x30); //一般功能

wr_lcd(dat,0xff);

wr_lcd(dat,0xff);

}

}

/* for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,ytemp+1);

wr_lcd(comm,xstart+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,0xff);

wr_lcd(dat,0xff);

}*/

wr_lcd(comm,0x36); //绘图功能打开

}

//************************************长延时************************************

//函数名称： long_delay(uint n)

//函数说明： 相对于delay()来说的，延时时间较长

//入口参数： unsigned int n,延时时间常数

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void long_delay(uint n)

{

uint i,j;

for(i = n;i > 0;i--)

for(j = 0xff;j > 0;j--) ;

}

//******************************************************************************

//************************************反白显示**********************************

//函数名称： con_wch_disp(uchar *chn,uint x,uint nbyte)

//函数说明： 反白任意位置显示字符

//入口参数： uint x-反白地址,uint nbyte-长度

//出口参数： 无

//******************************************************************************

void con_wch_disp(uint x,uint nbyte)

{

uchar i,j;

//***************************计算地址************************

uchar m,n;

if ((x & 0x08) == 0x08)

{

m = 0x88 + (x & 0x07);

}

else m = 0x80 + (x & 0x07);

if((x & 0x90) == 0x90)

{

n = 0x90;

}

else n = 0x80;

//****************************反白*****************************

for(j=0;j<32;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,0x80+j);

wr_lcd(comm,0x80+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,0x00);

wr_lcd(dat,0x00);

}

}

for(j=0;j<32;j++)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,0x80+j);

wr_lcd(comm,0x88+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,0x00);

wr_lcd(dat,0x00);

}

}

for(j=0;j<16;j++)

{

for(i=0;i<nbyte;i++)

{

wr_lcd(comm,0x34);

wr_lcd(comm,n+j);

wr_lcd(comm,m+i);

wr_lcd(comm,0x30);

wr_lcd(dat,0xff);

wr_lcd(dat,0xff);

}

}

wr_lcd (comm,0x36);

}

void Disp_black() //在反白之前先清绘图存储区,将绘图存储区的参数全设为不反白0x00.

{

unsigned char i,j;

wr_lcd(comm,0x36); //图形方式

for(i=0;i<32;i++){

wr_lcd(comm,0x80+i);

wr_lcd(comm,0x80);

for(j=0;j<16;j++)

{

wr_lcd(dat,0x00);

}

}

for(i=0;i<32;i++){

wr_lcd(comm,0x80+i);

wr_lcd(comm,0x88);

for(j=0;j<16;j++) {

wr_lcd(dat,0x00);

}

}

}

/*******************************************

函数名称：Disp_CHAR

功 能：控制液晶显示字符

参 数：addr--显示位置的首地址

pt--指向显示数据的指针

num--显示字符个数

返回值 ：无

********************************************/

void Disp_CHAR(uchar X,uchar Y,const uchar * pt,uchar num)

{

uchar i;

X_Y( X, Y);

for(i = 0;i <num;i++)

wr_lcd(dat,*(pt++));

}

/*******************************************

函数名称：Disp_NUM

功 能：控制液晶显示数字

参 数：addr--显示位置的首地址

pt--数字

num--1.显示浮点数 99.99 ，显示整数 99

返回值 ：无

********************************************/

void Disp_NUM(uchar X,uchar Y,unsigned int pt,uchar num,uchar change)

{

unsigned char data[6];

pt=pt%10000;

X_Y( X, Y);

if(num==0)

{

data[0]=0x30+pt%100/10;

data[1]=0x30+pt%10;

Disp_CHAR(X,Y,data,2);

}

else

{

data[0]=0x30+pt/1000;

data[1]=0x30+pt%1000/100;

data[2]=0x2e;

data[3]=0x30+pt%100/10;

data[4]=0x30+pt%10;

data[5]=0x20;

Disp_CHAR(X,Y,data,5);

}

}

//******************************************************************************

//*************************************************************************