MSP430F5525+GPRS 远程路灯监控系统

	项目背景：
在目前GPRS网络普及的背景下，本系统集计算机、通信、自动控制等多种先进技术于一体，成功实现了对夜景照明系统和路灯以及无人值守海岛的航信灯等实现实时监控和管理，确保高效稳定，全天候运行，实时监控，实时控制，对异常设备快速做出判断和处理。

功能介绍：
1、可以定时上报系统运行参数，上报设备运行情况。
2、一旦设备发生异常，立即上报给服务器，做报警。
3、管理者通过可以联网的PC或者手机登陆管理平台，可以随时改变设备工作模式，工作状态，以及远程测试设备是否健康。
4、随着季节变化，调整工作时间段
5、随时查看没台灯具的电流、电压、蓄电池（太阳能）的工作情况。

系统架构如图



后台管理系统：
[image: image1.png]WEKT G

Hr &4t &







产品方案：
因为灯具种类很多，且是成熟稳定的产品，目前的系统是希望把曾经分散的、独立的设备连入网络，集中管控，因此方案将整个系统的硬件分为灯具部分和GPRS传输两部分来做。目前上传的方案，每一**立的灯具用一**立的GPRS，这种方案适用于海岛，航信灯以及桥梁上的独立的指示灯。
如果是小范围集聚的路灯，需要扩展一台GPRS同时瓜多台灯具的方式。这种类型这里不做描述。
上架构图： [image: image2.png]





软件协议采用了MODBUS协议（因商业应用，因此点到为止）：
服务器与GPRS设备之间的数据传输为全双工方式；服务器与GPRS设备发送、接收数据帧格式相同。

表1：帧格式

	  

字节序号

  
	字节数
	字节名
	内容
	备注

	1
	1
	SOF1
	0xA5
	帧头1

	2
	1
	SOF2
	0xA5
	帧头2

	3
	1
	ADDL
	0xA1
	GPRS设备地址低四位；

	4
	1
	ADDH
	0x50
	GPRS设备地址高四位；GPRS设备的默认地址为0x01，可在使用中重新设定

	5
	1
	CMD
	
	功能域

	6
	1
	STATUS
	0x00
	状态字节；

	7
	1
	LEN
	N
	数据域字节数

	8-(N+7)
	N
	Data
	
	数据域

	N+8
	1
	CRC
	
	校验和；从第一到第n个数据的累加和

	N+9
	1
	END
	0x5A
	帧结束符


原理图单片机系统： [image: image3.png]Muwe g
MCUPRRREY 7

o

£z g
= 0 e
3 S Grovce % & piapiapia e
£x Tl [
z =h 303 L
3 2 i =
P i o
piwss £ et
Piamoa: 2 oo
PG rancos
Bt v pism veumDRL AT e B
30 ASNREE VR FARUGATDALUADI L ;
el Do 3=t fam veo 4T
Bl = == =
Bl Pusma veacLEM veAEE [ 110 BT B o
S Ay vt mamt e 1 W on
5 Br e = e
B P bl
5y S TROUTES AU o e
Bite: vty o e
B Ti31m05 o
o . PCARSDUCAROM
«53F
23itss
EEHEERS m,-}—mnm
BEEEES e
228553 s
S53== DOF 31— pveo
SREEDD £l
SEfEir B i
e e |3 §—m
e Y .
T abi
SOSESEE 1B oo [
SesgssE A H
2 B e lzorr






SIM900A原理图：
[image: image4.png]RO, SRS,







几个通信接口：
单片机和SIM900A之间是串口通信
单片机和灯具之间是I2C通信。
	[image: image5.png]





PCBA:
[image: image6.jpg]



GPRS模块部分采用SIM900A，模块可以二次开发，直接把模块做成了透传功能（DTU），与服务器之间的链接靠GPRS独立维护，采用长连接方案，不掉线，自动重连，定时重启，与MSP430互为看门狗，实现不死机。
    之所以采用MSP430，系统供电时太阳能电池，电源敏感，白天模块断电，单片机低功耗，晚上系统工作。 

