附：代码

#include <msp430g2231.h>

#define setbit(var,bit)  ((var)|=(1<<(bit)))

#define clrbit(var,bit)  ((var)&=~(1<<(bit)))

unsigned char  frame[4];    /* LCD frame buffer  */

unsigned char  digit[4];    /* Digit frame buffer */

// LCD segment definitions (SoftBaugh SBLCDA4)

#define SEG_D   0x01                            //  AAAA

#define SEG_C   0x04                            // F    B

#define SEG_B   0x40                            // F    B

#define SEG_A   0x80                            //  GGGG

#define SEG_H   0x02                            // E    C

#define SEG_E   0x08                            // E    C

#define SEG_G   0x10                            //  DDDD

#define SEG_F   0x20

#define DIG_c   (SEG_E + SEG_G+ SEG_D)						// Displays 'c'

unsigned char const number[17] = {

(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F),             // "0"

(SEG_B | SEG_C),                                           // "1"

(SEG_A + SEG_B + SEG_D + SEG_E + SEG_G),                  // "2"

(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_G),                  // "3"

(SEG_B + SEG_C + SEG_F + SEG_G),                          // "4"

(SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G),                  // "5"

(SEG_A + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),          // "6"

(SEG_A + SEG_B + SEG_C),                                  // "7"

(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),  // "8"

(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_F + SEG_G),          // "9"

(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_E + SEG_F + SEG_G),          // "A"

(SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_F + SEG_G),         	     	// "B"

(SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_F),                          // "C"

(SEG_B + SEG_C + SEG_D + SEG_E + SEG_G),		    		// "D"

(SEG_A + SEG_D + SEG_E + SEG_F +SEG_G),                   // "E"

(SEG_A + SEG_E + SEG_F + SEG_G),                  	    // "F"

0x00                                                       // Blank

};

long temp;

long DegC;

long IntDegC;

unsigned char Seg_Old,dispbuf[4];

unsigned char var=0,lcdcr=0,ADC_EN=0,t=0;

void display(unsigned int Number,unsigned char D_OR_H);

void main(void)

{unsigned char j=0;

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

P1OUT   = 0X00;

P1DIR   = 0xFF;

USICTL0 |= USIPE7 + USIPE6 + USIPE5 + USIMST + USIOE;

USICTL1 |= USICKPH;

USICKCTL = USIDIV_1 + USISSEL_2;

USICTL0 &= ~USISWRST;

USICNT = 8;

CCTL0   = OUTMOD_3 + CCIE;

CCTL1   = OUTMOD_3 + CCIE;

TACCR0  = 200;

TACTL   = TASSEL_2 +  MC_2 ;

ADC10CTL1 = INCH_10 ;//+ ADC10DIV_3;

ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON ;

_EINT();

temp=0;

for(;;)

{

if(ADC_EN==1)

{  ADC_EN=0;

ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;

while (!(ADC10IFG & ADC10CTL0));

temp += ADC10MEM;

j++;

if(j==10)

{

IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;

display(IntDegC,1);

j=0;temp=0;

}

}

}

}

//--------------------------------------------

// Timer A0 interrupt service routine

//-------------------------------------------

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR

__interrupt void Timer_A0 (void)

{ unsigned char i;

if(var==0)

{

var++;

if(lcdcr==0)

Seg_Old=frame[0];

else

if(lcdcr==1)

Seg_Old=frame[1];

else

if(lcdcr==2)

Seg_Old=frame[2];

else

if(lcdcr==3)

Seg_Old=frame[3];

while (!(USIIFG & USICTL1));

USISRL = Seg_Old;

USICNT = 8;

for(i=4;i>0;i--);

P1OUT |= BIT4;

P1OUT &=~BIT4;

P1DIR &=~0X0F;

clrbit(P1OUT,lcdcr);

setbit(P1DIR,lcdcr);

}

else

{

var=0;

while (!(USIIFG & USICTL1));

Seg_Old=~Seg_Old;;

USISRL = Seg_Old;

USICNT = 8;

for(i=4;i>0;i--);

P1OUT |= BIT4;

P1OUT &=~BIT4;

P1DIR &=~0X0F;

setbit(P1OUT,lcdcr);

setbit(P1DIR,lcdcr);

lcdcr++;

if (lcdcr>3) lcdcr =0;

}

CCR0 += 2300;

}

//---------------------------------------------------

// Timer_A2 Interrupt Vector (TAIV) handler

//--------------------------------------------------

#pragma vector=TIMERA1_VECTOR

__interrupt void Timer_A1(void)

{

switch( TAIV )

{unsigned char i;

case  2:

{  t++;

if(t==50)

{ADC_EN=1;

t=0;

}

while (!(USIIFG & USICTL1));

USISRL = 0x00;

USICNT = 8;

for(i=4;i>0;i--);

P1OUT |= BIT4;

P1OUT &=~BIT4;

P1OUT &=~0x0f;   //com全为0

P1DIR  |=0X0F;

CCR1 += 2300;

break;

}

case 10: break;

}

}

//------------------------------------------------------

//显示4位数字函数

//入口参数1：16位数值

//入口参数2：0－16进制/1－十进制

//-----------------------------------------------------

void display(unsigned int Number,unsigned char D_OR_H)

{ unsigned char a,b,c,d;

if(D_OR_H==1)

{

a=Number%10000/1000;

b=Number%1000/100;

c=Number%100/10;

d=Number%10;

}

else

{  a=(Number>>12)&0x0f;

b=(Number>>8)&0x0f;

c=(Number>>4)&0x0f;

d=Number&0x0f;

}

dispbuf[0]= DIG_c ;//number[d];

dispbuf[1]= number[c]|SEG_H;

dispbuf[2]= number[b];

dispbuf[3]= number[a];

frame[0]=dispbuf[0]&0x03;

frame[0] |=(dispbuf[1]<<2)&0x0c;

frame[0] |=(dispbuf[2]<<4)&0x30;

frame[0] |=(dispbuf[3]<<6)&0xc0;

frame[1]=(dispbuf[0]>>2)&0x03;

frame[1] |=(dispbuf[1]&0x0c);

frame[1] |=(dispbuf[2]<<2)&0x30;

frame[1] |=(dispbuf[3]<<4)&0xc0;

frame[2]  =(dispbuf[0]>>4)&0x03;

frame[2] |=(dispbuf[1]>>2)&0x0c;

frame[2] |=dispbuf[2]&0x30;

frame[2] |=(dispbuf[3]<<2)&0xc0;

frame[3]  =(dispbuf[0]>>6)&0x03;

frame[3] |=(dispbuf[1]>>4)&0x0c;

frame[3] |=(dispbuf[2]>>2)&0x30;

frame[3] |=(dispbuf[3]&0xc0);

}