- 主电路拓扑

- PWM初始化设置

EPwm4Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV =1;    // /2
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 1;      // /2  
EPwm4Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2;     // up down
EPwm4Regs.TBPRD = EPWM4_TIMER_TBPRD; //set period 
EPwm4Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0; // Disable phase loading
EPwm4Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000; // Phase is 0
EPwm4Regs.TBCTR = 0x0000;            // Clear counter   

// Setup shadow register load on zero
EPwm4Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;  //shadow mode   
EPwm4Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0; // zero load compare value   
EPwm4Regs.CMPA.half.CMPA = EPWM4_TIMER_TBPRD; 
EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAU=2;//force high,when incrementing

EPwm4Regs.AQCTLA.bit.CAD=1;//force low,when decrementing

EPwm4Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL=1; //计数器为零时输出同步信号

EPwm4Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; //deadband enabled for both rising-edge and falling-edge

EPwm4Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;  //AHc mode

EPwm4Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 0; //EPWMA is the source

EPwm4Regs.DBRED = 30;            //rising-edge delay

EPwm4Regs.DBFED = 30;            //falling-edge delay

EPwm4Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 2;  // period interrupt

EPwm4Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1;   // enable interrupt

EPwm4Regs.ETPS.bit.INTPRD = 1;   // Generate INT on first event

EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCASEL    = 1;         // 选择CTR=Zero 事件作为触发AD转换信号

EPwm4Regs.ETPS.bit.SOCAPRD     = 1;         // 每发生一次事件产生一次AD采样触发信号

EPwm4Regs.ETSEL.bit.SOCAEN     = 1;

EPwm5Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 1;         
EPwm5Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 1;
EPwm5Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 2; // Count up
EPwm5Regs.TBPRD = EPWM5_TIMER_TBPRD;       // Set timer period
EPwm5Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;             // Disable phase loading
EPwm5Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;       // Phase is 0
EPwm5Regs.TBCTR = 0x0000;                  // Clear counter
// Setup shadow register load on PERIOD
EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;//shadow mode   
EPwm5Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0;   
EPwm5Regs.CMPA.half.CMPA = EPWM5_TIMER_TBPRD;        
EPwm5Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL=0; //EPWM4SYNC

EPwm5Regs.AQCTLA.bit.CAU=2;//force high,when incrementing

EPwm5Regs.AQCTLA.bit.CAD=1;//force low,when decrementing

EPwm5Regs.AQCTLB.bit.CAU=1;//force low,when incrementing

EPwm5Regs.AQCTLB.bit.CAD=2;//force low,when decrementing

/*set deadband*/

EPwm5Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = 3; //disable deadband

EPwm5Regs.DBCTL.bit.POLSEL = 2;  //AHc mode

EPwm5Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = 3; //EPWMA is the source

EPwm5Regs.DBRED = 30;            //rising-edge delay  use TB clock

EPwm5Regs.DBFED = 30;            //falling-edge delay

- 输出电压波形

- 驱动波形

负向过零时1,3号管子的驱动波形

注： 1通道为1号管子的驱动波形

4通道为3号管子的驱动波形

正向过零时1,3号管子的驱动波形

负向过零时2,4号管子的驱动波形

注：1通道为2号管子的驱动波形

4通道为4号管子的驱动波形

正向过零时2,4号管子的驱动波形