TMS320F28027 - DSP/BIOS入门

1、File->New->CCS Project

2、File->New->DSP/BIOS v5.xx Configuration File

3、配置PLL时钟

4、配置Dynamic Memory Heaps

4、配置Clock

5、创建任务Task0

void Task0(void)

{

For(;;)

{

ToggleLed();

TSK_sleep(1000);

//TSK_yield();//相同优先级任务切换

}

}

6、Boot From Flash

定义UserInit

参照f28027.cmd创建MEMs，自由分配FLASH及RAM

更改Compiler Sections及Load Address

extern unsigned int trcdata_loadstart;

extern unsigned int trcdata_loadsize;

extern unsigned int trcdata_runstart;

void UserInit(void)

{

/*** Initialize the .trcdata section before main() ***/

memcpy(&trcdata_runstart, &trcdata_loadstart, (unsigned long)&trcdata_loadsize);

}

增加.cmd 自定义SECTIONS

SECTIONS

{

/* Allocate program areas: */

codestart           : > BEGIN        PAGE = 0

ramfuncs            : LOAD = FLASH,

RUN = LSARAM,

LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),

LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),

RUN_START(_RamfuncsRunStart),

PAGE = 0

csmpasswds          : > CSM_PWL_P0   PAGE = 0

csm_rsvd            : > CSM_RSVD     PAGE = 0

otp				   : > OTP			PAGE = 0

.reset              : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT

vectors             : > VECTORS     PAGE = 0, TYPE = DSECT

}

初始化HWI

extern unsigned int hwi_vec_loadstart;

extern unsigned int hwi_vec_loadsize;

extern unsigned int hwi_vec_runstart;

void main()

{

asm(" EALLOW");// Enable EALLOW protected register access

memcpy(&hwi_vec_runstart+6, &hwi_vec_loadstart+6,

(unsigned long)(&hwi_vec_loadsize-(unsigned int*)6));

asm(" EDIS");

}

7、SCIa_Isr&Print(“Hello DSP/BIOS!”)

void InitScia(void)

{

//InitLedIO

//InitScia

CLK_enableSciaClock(myClk);

SCI_disableParity(mySci);

SCI_setNumStopBits(mySci, SCI_NumStopBits_One);

SCI_setCharLength(mySci, SCI_CharLength_8_Bits);

SCI_enableTx(mySci);

SCI_enableRx(mySci);

//SCI_enableTxInt(mySci);

SCI_enableRxInt(mySci);

SCI_setBaudRate(mySci, (SCI_BaudRate_e)(60000000UL/4/8/BAUD-1));

SCI_enable(mySci);

PIE_enableInt(myPie, PIE_GroupNumber_9, IE_InterruptSource_SCIARX);

CPU_enableInt(myCpu, CPU_IntNumber_9);

}

void SciaRxIsr(void)

{

//User Code Here

PIE_clearInt(myPie, PIE_GroupNumber_9);

}

创建任务Task1优先级高于Task0

void Task1(void)

{

For(;;)

{

Print(“Hello DSP/BIOS!”);

TSK_sleep(500);

}

}

其他文件

F2802x_asmfuncs.asm

\f2802x_headers\include and \source  \cmd 直接寄存器访问

\f2802x_common\include and \source 库函数访问(driverlib.lib)