本人这里遇到一个技术问题，还望知道的同行们指点指点，一起交流，在线不胜感激，谢谢，非常感谢！

本意是，在ADC中断中嵌套外部中断0程序然后回到ADC中断，如此循环，但是出现了不能无限的执行这个循环问题？

附带中断程序如下：

// INT1.4

interrupt void XINT1_ISR(void)

{

DSP_RESERVE_DATA = 1;

DELAY_US(1);

D10 = ~D10;

DELAY_US(100000);

Num_2++;

Songsong_Show_Num(100,120,Num_2,3,RED);    // 自己的TFT_LCD显示屏显示函数，在发送不能无限循环是所调试用的，方便观察

PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP1;

}

// INT1.6

interrupt void ADCINT_ISR(void) // ADC

{

volatile Uint16 Temp=0;

//--------------------------------------------------------------------------------------------

//----- 中断嵌套说明：DSP进入中断服务程序后默认关闭所有中断(外设级/PIE级/CPU级/全局中断)，则

//----- 若需中断嵌套，必须打开重新打开所有中断，否则无法实现嵌套功能

//----- 注： 若需要实现中断嵌套，必须应答当前中断

//--------------------------------------------------------------------------------------------

//------ 嵌套 外部中断1(XINT1) 中断程序

PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx4 = 1; // 使能外设级中断

IER |= M_INT1; // 使能CPU级中断

EINT; // 使能全局中断

ERTM; //----- 使能 实时中断 <==>仿真中断

PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP1; // 应答当前中断，实现中断嵌套

Temp = (AdcRegs.ADCRESULT0)>>4;

D8 = ~D8;

DELAY_US(100000);

Num_1++;

Songsong_Show_Num(100,100,Num_1,3,RED);        // 自己的TFT_LCD显示屏显示函数，在发送不能无限循环是所调试用的，方便观察

DSP_RESERVE_DATA = 1;

DELAY_US(100);

DSP_RESERVE_DATA = 0;

DELAY_US(100);

D14 = ~D14;

DELAY_US(100000);

Num_3++;

Songsong_Show_Num(100,140,Num_3,3,RED);       // 自己的TFT_LCD显示屏显示函数，在发送不能无限循环是所调试用的，方便观察

AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // Reset SEQ1

AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; // Clear INT SEQ1 bit

PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP1;

}

根据实际调试所得结果：发现不同的DELAY_US（）延时对应的变量值不同，那么也就是说，进去中断的此时不同。

结果如下：

第一组：Num_1:    030;    Num_2:   029;       Num_:   029;

第二组：Num_1:    032;    Num_2:   031;       Num_:   031;

第三组：Num_1:    031;    Num_2:   030;       Num_:   030;

第四组：Num_1:    032;    Num_2:   031;       Num_:   031;

自己对中断嵌套的解释：进入中断都会保护现场，DSP进行压栈，但是退出中断后，会进行出栈，一进一出，按理是不会出现这个问题啊？事实却不是这样的！不知道对否！

请问下，

1）如何才能实现我的本意，并且可以一直循环进行，即不会停止运行！

2）像这样的中断方式属于多级中断嵌套还是单级中断嵌套？

3）ADC中断响应外部中断1，会进行压栈处理，那么外部中断1退回到ADC中断会进行出栈处理吗？如果不会出栈处理，这个问题倒是能理解，如果会处理，那么是不是就和有过有所矛盾呢？而且这个也和我们之前学的理论知识有冲突！

在此还请各位大神多多指教，在此万分感谢，谢谢！