关于DAC3484多片同步的若干疑问

1、方案架构

1.1方案框图

1.2同步规划

1.21时钟及相关信号频率

- FPGACLK频率为100MHZ；

- DACCLK频率为800MHZ；

- OSTR频率为800/n/interpolation/8 = 800/1/16/8 = 6.25MHZ；

1.22多片同步方案（总体采用双同步源模式，不启用片内PLL模块）

- DAC3483 FIFO部分同步：

- FIFO 写指针同步，采用FRAME、SYNC、ISTR等信号，由FPGA产生；

- FIFO 读指针同步，采用OSTR信号，由时钟发生器产生，与DACCLK同源；

- DAC3484 NCO部分同步：

- 采用SYNC、ISTR、SIF_SYNC或者OSTR；

- 采用双缓冲模式，同步源为SYNC、SIF_SYNC、OSTR或者Auto-sync；

- DAC3484 QMC部分同步：

- QMC Gain/Phase同步，采用SYNC、SIF_SYNC、OSTR或者Auto-sync；

- QMC Offset同步，采用SYNC、SIF_SYNC、OSTR或者Auto-sync；

2、疑问汇总

2.1关于FIFO读指针同步

- 因为OSTR信号是周期性的，是否在每个OSTR信号的上升沿，FIFO的读指针都会复位到设定的地址（默认为4）？

- 在DAC3484正常工作时，FIFO读指针复位到设定值，是否影响其正常工作（是否会丢FIFO内的数据），其复位到设定的地址需要多长时间（是否是立即）？

- 若使用单脉冲的OSTR信号，是否不必与DACCLK同源，具体是怎样实现的？

2.2关于NCO同步

- 由于方案中NCO的输出频率、相位会随时调整（不是恒定值），按照数据手册的说明，不能选择OSTR作为同步源（不能满足NCO、OSTR间的频率关系）；

- 若选用周期性的OSTR作为同步源，NCO是否会周期性复位？

- 若不选用OSTR作为同步源，采用何种同步源，能保证多片DAC3484的NCO相位保持同步？

以上疑问，恳请解答，十分感谢！