#include <hidef.h>      /* common defines and macros */

#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */

#include "ADS1256.h"

#include"math.h"

#include"mc9s12dg128.h"

#define HOLD_dir DDRJ_DDRJ0

#define CS_dir DDRS_DDRS7

//#define RESET   PTS_PTS2

long test=0;

unsigned char rx_dat[4],abc[10];

/*延时函数*/

void delay(void)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<500;i++)

{

for(j=0;j<100;j++){

;

}

}

}

/*void SPI_Init(void)

{

DDRS=0xE7;

PERS=0x18;                                   //输入端口使能内部上拉                            //ADS1256的SPI端口方向设置

SPI0CR1=0x54;

SPI0CR2=0x00;

SPI0BR=0x12;          // 使能SPI接口，主机模式，MSB高位在先,模式0, 16分频，SPI时钟约460KHz

}

/***************************************************************

*名称：     unsigned char spi_TranByte(unsigned char wdata)

*功能：     SPI发送接收子程序

*入口参数： wdata--SPI要发送的数据

*出口参数： SPI接收到的数据

*日期：     2009－04－03

****************************************************************/

/*unsigned char spi_TranByte(unsigned char wdata)

{

unsigned char x;

SPI0DR = wdata;			 			           // 传送数据到SPI寄存器

while(!(SPI0SR&0x80));

delay();     	       // 等待数据传送完while(!(SPSR&0x80));

x=SPI0DR;

return (x);

}    */

/***************************************************************

*名称：     void write_register(unsigned char reg,unsigned char wdata)

*功能：     ADS1256寄存器写命令

*入口参数： reg--要写的寄存器；wdata--要写入寄存器的值

*出口参数： none

*日期：     2009－04－03

****************************************************************/

void write_register(unsigned char reg,unsigned char wdata)

{

while(SPIDRDY);                      //DRDY信号低时才能写寄存器

spi_TranByte(WREG|reg);               //选择写入寄存器

spi_TranByte(0x00);                   //写入1个寄存器

spi_TranByte(wdata);                  //写入数据

delay();                           //读数据必须在要等待最小一个采集周期

}

/***************************************************************

*名称：     unsigned char read_register(unsigned char reg)

*功能：     读ADS1256寄存器

*入口参数： reg--要读的寄存器

*出口参数： 寄存器的值

*日期：     2009－04－03

****************************************************************/

unsigned char read_register(unsigned char reg)

{

unsigned char  x;

while(SPIDRDY);                    //DRDY信号低时才能读寄存器

spi_TranByte(RREG|reg);            //选择写入寄存器

spi_TranByte(0x00);

delay();               //写入1个寄存器

x=spi_TranByte(0xff);

return (x);

}

/***************************************************************

*名称：     void ADS1256_Init(void)

*功能：     初始化ADS1256

*入口参数： none

*出口参数： none

*日期：     2009－04－03

****************************************************************/

void ADS1256_Init(void)

{   SPICS=0;

delay();

while(SPIDRDY);

spi_TranByte(RESET);

write_register(STATUS,0x06);         //输出高位数据在前

write_register(MUX,0x01);            //MUX寄存器为默认值

write_register(ADCON,0x20);          //ADCON寄存器为默认值

write_register(DRATE,0xa1);          //50psp

write_register(OFC0,0x00);

write_register(OFC1,0x12);

spi_TranByte(SELFCAL);

delay();

}

void main(void)

{

//int a=0,i,j;

unsigned long v=0;

unsigned char i=0;

SPIRESET=0;

delay();

SPIRESET=1;

SPICS=0;

SPI_Init();

while(SPIDRDY);

SPICS=0;

spi_TranByte(SELFCAL);

while(SPIDRDY);

ADS1256_Init();

spi_TranByte(SELFCAL);

for(;;)

{

while(!SPIDRDY){

//DRDY信号低时才能读寄存器

write_register(MUX,0x01);

spi_TranByte(SYNC);

spi_TranByte(WAKEUP);

spi_TranByte(RDATA);                 //选择写入寄存器

//test=read_data();

//=(unsigned long)(2*VREF*read_data())/0x007fffff;

// long x;

rx_dat[0]=spi_TranByte(0xFF);

rx_dat[1]=spi_TranByte(0xFF);

rx_dat[2]=spi_TranByte(0xFF);

test=(long)rx_dat[0]*65536+(long)rx_dat[1]*256+(long)rx_dat[2];

}

}

}