DRV8834驱动相关问题

设计：使用DRV8834驱动一个步进马达

- 电源：3.3VDC　２、使用脉冲及方向模式驱动  3、32微步驱动M1=1、M0=Z

4、马达相电流采样电阻1欧 （PIN5：AISEN和PIN8：BISEN各接1欧电流采样电阻）

5、步进马达内阻为6.5欧，在相串接1欧采样电阻 500PPS  2-2相驱动，实测电流最大为280mA

问题：

- 在选择32微步驱动时，PIN13：M0引脚高阻是如果定义的？M0引脚如果接单片机引脚，且引脚设定为输入引脚时，M0是否为高阻状态？

- 在上述条件，为了正确实现步进电源32微步驱动，芯片PIN22：AVREF  PIN23：BVREF外接参考源应为多少？是否为xVREF = 280mA*1Ω*5 = 1.4V?

- 如果要正确实现32微步驱动时，芯片PIN22：AVREF  PIN23：BVREF能识别的最小电压为多少？

- PIN 24:VREF0能否通过电阻分压方式，得到一个较小的电压给PIN22：AVREF  PIN23：BVREF？如果能，分压电阻阻应如何选择？

liao_43@163.com