
DRV10983编程
TI工程师：您好！

1、我们已经准备了MSP430LaunchPad及drv10983芯片，PC机上已经安装了CCS V6。MSP430LaunchPad接到PC后，可以自动虚拟COM10的串口。
2、我们暂未获得配置DRV10983 and DRV10975 Evaluation Module。但根据对资料的理解，没有它，也应可以编制出Register_Values.h。如果它是必须的，我们定会配置。
3、我们已经下载了MSP-EXP430G2 Software Examples，并在CCS中导入了PROJECT（是否正确请求您的评判。因为这涉及对CCS的掌握。我们对CCS并不熟悉。）
4、以下是我们对《Programming Guide for the DRV10983》中关于编程操作的选节译文。其中红字部分是我们有困惑的地方——不知道如何具体操作。我们无法理解CCS上编译的MSP-EXP430G2 Software Examples程序和MSP430LaunchPad上MSP430G2553里的程序的关系。
5、Register_Values.h应该放在何处？如何与MSP-EXP430G2 Software Examples组合？因为遍历MSP-EXP430G2 Software Examples目录，并不见任何头文件。
谢谢！
译文：
3、使用硬件和软件对drv10983编程
程序少量的设备使用德州仪器公司销售的IC转换板编程工具是一个很好的方法。本节给出了细节操作程序所需要的工具，还提供了DRV10983时编程使用不同的方法来配置部分的详细信息。注意，IC转换板不包含任何DRV10983 ICs。这些ICs必须单独订购。
3.1下载软件的启动运行提供的编程示例(SLOC316)，用户的电脑必须CCS，IAR或IDE使用MSP430LaunchPad。在CCS项目开发测试下载，在IAR也可以。
用于程序的代码的DRV10983 MSP430G2553LaunchPad和编程插座板可以从产品页面下载DRV10983在www.ti.com上。下载完成后，解压这些文件。
如果使用自定义解决方案项目设备，它仍然是有用的下载项目。后的项目是开放的，很容易理解的过程编程设备通过阅读。c文件的项目。请注意提供的代码使用I2C接口的软件版本。这简化了代码，并允许跨多个平台，便于修改。大多数单片机还包括硬件I2C外围，这是另一种程序和与DRV10983通信。
3.2安装硬件

DRV10983设备由I2C程序。如果使用的编程与LaunchPad插座板方便适合在LaunchPad和连接所需的别针。DRV10983 IC应该在未通电时插入到插座。如果使用一个用户的解决方案，确保DRV10983和单片机之间有一个I2C单片机为主机的联系。关于插座板硬件的文件 (SLAR101)可以从www.ti.com下载。

在图11示例设置中，最后一项是一个USB线连接从PC到LaunchPad。

[image: image1.png]Socket Board fits on
the LaunchPad

USB cable from PC to MCU
for initial programming




定制的硬件配置，将单片机连接到PC或测试设备用于编程过程和寄存器值加载到单片机。只有最初的USB连接MSP430LaunchPad的编程。随后，USB只是用于发电。

对于每一个设备(DRV10983)，需要至少22 VCC V成功编程。编程插座板使用提高转换器提高msp430的从3.3到23诉验证
解决方案可以提供一个使用VCC至少22 V的编程工作。

3.3自定义寄存器值修改软件
通过项目下拉菜单或资源探索者欢迎页面将下载的项目导入CCS。
软件为一个特定的马达定义寄存器值，可能会或可能不会为最终应用程序工作。考虑到这一点，最好是获得适当的设置为应用程序和这些加载到编程软件。这个过程需要三个步骤。
1、到恰当的设置。这些设置的最佳方式是按照用户指南(SLOU393)和调优指南DRV10983(SLOU395)。

2、系统调整后，使用GUI的保存功能保存参数。当保存文件时，这个名字是什么都无所谓，但记得保存。定位参数文件(这只是保存)和打开它。文件应该包含12行登记数据的设备。
图12在左边显示了GUI的文件保存。

[image: image2.png]A B
1 DRV109830x200x39
2 DRV109830x210x1E
3 DRV109830x220x3A
4 DRV109830x230x8
5 DRV109830x240x50
6 DRV109830x250xDA
7 DRV100220x260x28
8 DRV109830x270x10
9 DRV109830x280x27
10 DRV109830x290x37
11 DRV10D830x2A0x4
12 DRV109830x2B0xC

#define REG_20 0x39
#define REG_21 OX1E
#define REG_22 0x3A
#define REG_23 0x08
#define REG_24 0x50
#define REG_25 OxDA
#define REG_26 0x8B
#define REG_27 0x10
#define REG_28 0x27
#define REG_29 0x37
#define REG_2A 0x04
#define REG_2B 0x0C

File saved from the GUI

‘Register_Values.h' with the
register values entered





图12。寄存器设置进入编程工具的代码示例所示
3、编程代码中定义从GUI获取的寄存器匹配调整值。在文件“Register_Values.h”中，有下载项目中定义的寄存器，但这些寄存器需要按GUI的调整值赋值。如图12所示，代码中定义的寄存器值(右侧)需要匹配寄存器文件中从GUI保存的调整值 (左)。打开“Register_Values.h”：在project explorer窗口中扩展项目，双击“Register_Values.h”。 根据GUI文件手动输入每个寄存器值到程序代码。使确保寄存器值更新后，保存“Register_Values.h”。

3.4运行项目

寄存器值进入代码，下一步就是将它加载到MSP430的LaunchPad。

将下载项目导入到CCS工作区中后，项目会参考所有必要的头文件的路径变量。构建、加载和运行代码。为帮忙CCS项目运行，请参考在欢迎菜单资源浏览器页面的网络资源链接。通过点击TI资源浏览器视图下的下拉菜单可以找到这些资源。如果不使用CCS，应确保所有必要的文件是在项目的工作区能够正确编译。

[image: image3.png]Repeat for each IC

or batch ofICs.
Power down Press buton
the | Switchthe 1C {—f e 01 Ly comectedto 31 VT

LaunchPad

P13





图13。LaunchPad和IC转换板对ICs编程具体流程图
在示例代码中，当LaunchPad通电并VCC至少22 V以及按钮P1.3被按下前，会等待DRV10983配置。所以，在新的集成电路未装入LaunchPad的转换插座之前，必须断开电源。这很重要。

使用一个USB电源端口开关，避免反复插入USB线，是一种明智选择。

