【电路设计】+基于LM3S811的速度里程计

本作品使用基于Cortex -M3的LM3S811单片机通过开关型霍尔传感器A04E检测车轮的转数，利用SSI（同步串行通信）模块向两片级联的74HC595发送16位的数据来驱动六位数码管，其中高八位用于片选，低八位用于段选。通过一个按钮来切换显示速度和里程。

1系统方案

1.1 电源

由于LM3S811的工作电压是3.3V，所以直接采用两节5号干电池供电。

1.2 显示

由于速度与里程的范围：0~40.01和0~700.1，只需5位即可显示。所以用2片3位的数码管吗组成1片6位的，其中第一位分别显示U和L代表速度和里程。

1.2 检测

采用外部中断当单片机检测到下降沿时，计数值加一。每隔一秒计算一次速度。

2系统理论分析与计算2.1 数码管显示

将6个数码管的段选并联，由U1控制；U2的低6位用作片选码。数据帧的大小为16位，其中0~7位为段选码，第8~13用于片选码LM3S811在上电时，所有GPIO引脚默认为输入，软件设计根据应用要求配置GPIO引脚。

在使用SSI时，需通过对RCGC1寄存器中的SSI位置位使能SSI外设时钟。配置SSI为主机模式，协议模式为Freescale SPI单次传输模式。

为了切换显示速度和里程，分别用定时器1和定时器2定时中断，不断刷新数码管。外加一个按钮，当键按下时初始化定时器1，显示里程；否则只初始化定时器2，显示速度。

2.2  计算速度与里程

在车轮一周上均匀放置6个磁钢，假设车轮半径0.5m，则车轮转一周为π m。每两个磁钢之间的距离位π/6 m。磁钢检测采用外部中断，每中断一次计数器加1。再用定时器0定时中断，每隔一秒计算一次速度，v=counter*π/6 m/s转换成V=v*3.6 km/h，里程mile则一直累加。

3电路与程序设计

3.1 数码管显示电路

3.2 程序的设计

3.2.2程序

程序采用KEIL MDK 使用C语言编写，由主程序、外中断0服务程序,T0中断服务程序、T1中断服务程序等模块组成。

4. 最后效果

5、附录：源程序

#include"hw_memmap.h"

#include"hw_types.h"

#include"ssi.h"

#include"hw_ints.h"

#include"sysctl.h"

#include"gpio.h"

#include"timer.h"

#include"interrupt.h"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

#define ulong unsigned long

uchar disp_buf[6];

uchar disp_buf1[6];

uchar disp_tab[13]={0x003f,0x0006,0x005b,0x004f,0x0066,0x006d,0x007d,0x0007,0x007f,0x006f,0x003e,0x0038,0x0080};

ulong TheSysClock=6000000;

float  temp;

ulong  num,counter,speed,mile;

uchar v_qian,v_bai,v_shi,v_ge,l_qian,l_bai,l_shi,l_ge;

ulong ulClock,ulBitRate;

//  定义磁块检测

#define  PULSE_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOD

#define  PULSE_PORT   GPIO_PORTD_BASE

#define  PULSE_PIN    GPIO_PIN_4

extern jtagwait(void);

//SSI初始化

void ssiInit(void)

{  ulBitRate=TheSysClock/10;

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);//使能SSI模块

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);//使能SSI所在引脚

GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2);//(SSI0CLK_PORT, SSI0CLK_PIN);//将相关GPIO设置为SSI功能

GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3);//PA3  SSI0FSS_PORT

GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4);//PA4  SSI0RX_PORT

GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5);//PA5  SSI0TX_PORT

SSIConfig(SSI0_BASE, SSI_FRF_MOTO_MODE_0, SSI_MODE_MASTER, ulBitRate, 16);//SSI配置：基址，协议格式，主/从模式，位速率，数据宽度

SSIEnable(SSI0_BASE);//  使能SSI收发

}

//定时器2A初始化

void timer2AInit()

{   ulClock = TheSysClock/150;// (60 * 8);//扫描速度在60Hz以上时,人眼才不会明显感到闪烁

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);     //使能Timer模块

TimerConfigure(TIMER2_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER);//配置为32位周期定时器

TimerPrescaleSet(TIMER2_BASE,TIMER_BOTH,100);//配置分频值

TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, ulClock);    //  设置Timer初值

TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);//  使能Timer超时中断

IntEnable(INT_TIMER2A);                         //  使能Timer中断

IntMasterEnable();                              //  使能处理器中断

TimerEnable(TIMER2_BASE,TIMER_A);//使能TIMER0A

}

//定时器1初始化

void timer1AInit()

{   ulClock = TheSysClock /150;// (60 * 8);//扫描速度在60Hz以上时,人眼才不会明显感到闪烁

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);     //使能Timer模块

TimerConfigure(TIMER1_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER);//配置为32位周期定时器

TimerPrescaleSet(TIMER1_BASE,TIMER_BOTH,100);//配置分频值

TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, ulClock);    //  设置Timer初值

TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);//  使能Timer超时中断

IntEnable(INT_TIMER1A);                         //  使能Timer中断

IntMasterEnable();                              //  使能处理器中断

TimerEnable(TIMER1_BASE,TIMER_A);//使能TIMER0A

}

//定时器0初始化

void timer0AInit()

{   ulClock = TheSysClock/10 ;// (60 * 8);//扫描速度在60Hz以上时,人眼才不会明显感到闪烁

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);     //使能Timer模块

TimerConfigure(TIMER0_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER);//配置为32位周期定时器

TimerPrescaleSet(TIMER0_BASE,TIMER_BOTH,100);//配置分频值

TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ulClock);    //  设置Timer初值

TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);//  使能Timer超时中断

IntEnable(INT_TIMER0A);                         //  使能Timer中断

IntMasterEnable();                              //  使能处理器中断

TimerEnable(TIMER0_BASE,TIMER_A);//使能TIMER0A

}

//系统时钟初始化

void systeminit()

{   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC|PULSE_PERIPH);

GPIOPinTypeGPIOInput(PULSE_PORT,PULSE_PIN);//设置磁块检测PD4为输入

GPIOIntTypeSet(PULSE_PORT, PULSE_PIN,GPIO_FALLING_EDGE);//GPIO_LOW_LEVEL);

GPIOPinIntEnable(PULSE_PORT, PULSE_PIN);

IntEnable(INT_GPIOD);

}

void GPIO_D_IntHandler(void)

{

ulong ulstatus;

ulstatus=GPIOPinIntStatus(PULSE_PORT,true);//读取中断状态

GPIOPinIntClear(PULSE_PORT,ulstatus);

if(ulstatus&PULSE_PIN)

{counter++;}

}

int main()

{        jtagwait();//等待jtag

systeminit();

timer0AInit();

ssiInit();

while(1)

{

if(num==10)//每一秒计算一次

{

{temp=counter*31.41/6;

speed=temp*36;         //把m/s换成km/h

temp=temp*0.01;

mile=mile+temp;

}

num=0;

counter=0;

}

if (GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4) == 0x00)//若按下KEY，则显示里程，否则显示速度

{timer2AInit();}

else

{timer1AInit();}

}

}

void Timer2ATimeoutIntHandler(void) //中断服务

{         TimerIntClear(TIMER2_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);//清楚中断标志位

v_qian=speed/1000;v_bai=speed/100%10;v_shi=speed/10%10;v_ge=speed%10;

disp_buf[0]=10;disp_buf[1]=v_qian;disp_buf[2]=v_bai;disp_buf[3]=12;disp_buf[4]=v_shi;disp_buf[5]=v_ge;

SSIDataPut(SSI_BASE,0xfe00|(disp_tab[disp_buf[0]]));

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xfd00|disp_tab[disp_buf[1]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xfb00|disp_tab[disp_buf[2]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xf700|disp_tab[disp_buf[3]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xef00|disp_tab[disp_buf[4]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xdf00|disp_tab[disp_buf[5]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

}

void Timer1ATimeoutIntHandler(void)

{    TimerIntClear(TIMER1_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);

l_qian=mile/1000;l_bai=mile/100%10;l_shi=mile/10%10;l_ge=mile%10;

disp_buf1[0]=11;disp_buf1[1]=l_qian;disp_buf1[2]=l_bai;disp_buf1[3]=l_shi;disp_buf1[4]=12;disp_buf1[5]=l_ge;

SSIDataPut(SSI_BASE,0xfe00|(disp_tab[disp_buf1[0]]));

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xfd00|disp_tab[disp_buf1[1]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xfb00|disp_tab[disp_buf1[2]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xf700|disp_tab[disp_buf1[3]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xef00|disp_tab[disp_buf1[4]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

SSIDataPut(SSI_BASE,0xdf00|disp_tab[disp_buf1[5]]);

SysCtlDelay(1* (SysCtlClockGet( )/ 3000));

}

void Timer0ATimeoutIntHandler(void)

{TimerIntClear(TIMER0_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);//清楚中断标志位

num++;

}