CC2530无线IC卡考勤机

IC卡(Integrated Circuit Card，集成电路卡)，有些国家和地区也称智能卡(smart card)、智慧卡(intelligent card)、微电路卡(microcircuit card)或微芯片卡等。它是将一个微电子芯片嵌入符合 ISO7816 标准的卡基中，做成卡片形式。IC卡读写器是 IC 卡与应用系统间的桥梁，在ISO国际标准中称之为接口设备 IFD(Interface Device)。 IFD内 CPU 通过一个接口电路与IC卡相连并进行通信。 IC 卡接口电路是 IC卡读写器中至关重要的部分，根据实际应用系统的不同，可选择并行通信、半双工串行通信和 I2C 通信等不同的IC卡读写芯片。 
    非接触式 IC卡又称射频卡，成功地解决了无源（卡中无电源）和免接触这一难题，是电子器件领域的一大突破。主要用于公交、轮渡、地铁的自动收费系统，也应用在门禁管理、身份证明和电子钱包。


一：在裸机上完成对 IC 卡的的防冲突处理，读卡号。 
我们先来看看 IC 卡的读写流程，再通过代码控制 CC2530 完成对 IC 卡的操作。
开始
RC522初始化
寻卡
寻到卡片
结束
选卡
Y
N
验证卡片
读卡 写卡
结束卡片操作

1. #include "variable.h"
2. #include"delay.h"
3. #include "KEY.h"
4. #include "UART.h"
5. #include "IC_w_r.h"
6. void Initial()
7. {
8. CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振 
9. while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为 32M 
10. CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为 32MHZ 
11. UartInitial();
12. 
13. …
14. …
IC_SCK = 1;
IC_CS = 1;
15. }
16. void IC_test()
17. {
18. uint 
19. uchar qq[4];
20. uchar find=0xaa;
21. uchar ar;
22. 
23. while(1)
24. {
25. /***16 进制转 ASC 码*****/ 
26. uchar 
27. asc_16[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','
D','E','F'},i;
28. uchar Card_Id[8]; //存放 32 位卡号
29. ar = PcdRequest(0x52,qq);//寻卡
30. if(ar != 0x26)
31. ar = PcdRequest(0x52,qq);
32. if(ar != 0x26)
33. find = 0xaa;
34. if((ar == 0x26)&&(find == 0xaa))
35. {
36. if(PcdAnticoll(qq) == 0x26);//防冲撞
37. {
38. UartSend_String("The Card ID is: ",16); 
39. 
40. /****16 进制转 ASC 码********/
41. for(i=0;i<4;i++)
42. {
43. Card_Id[i*2]=asc_16[qq[i]/16];
44. Card_Id[i*2+1]=asc_16[qq[i]%16]; 
45. } 
46. UartSend_String(Card_Id,8); //打印 IC 卡号
47. UartSend_String("\n",1); 
48. find = 0x00;
49. }
50. }
51. }
52. }
53. void main()
54. {
55. Initial();
56. PcdReset();
57. M500PcdConfigISOType('A'); //设置工作方式
58. while(1)
59. {
60. IC_test();//IC 卡检测
}
61. }
我们留意主函数代码：
第 55~56 行：初始化工作。 
第 57 行：设置 IC 卡模块工作方式。 
第 60 行：检测 IC 卡。 
大家可以在工程里进入具体函数看代码，理解 IC 卡初始化及读取卡号的过程。
