cc2541蓝牙防丢器
物联网和可穿戴设备无疑已成为现时新兴应用市场最热的亮点。 这也是 BLE重要的应用场景。但你还在苦苦寻找你随手乱丢的钥匙或者钱包时，蓝牙防丢器无疑是你最好的选择，如果这款蓝牙防丢器是你亲手设计的话，那就更加Perfect 了。

通过电脑或手机作为主机，连接 KeyFob 模块（从机）， 通过手机就可设置防丢器报警以便用户寻找，如果 KeyFob 离开身边太远时手机就会报警通知用户；可以通过手机设置报警距离。

	此项目主要基于 TI 的 KeyFob 例程，我们主要对其进行分析并根据我们的硬件平台或者用户的使用习惯作出相应的配置。 从下图中我们可以看到我们板子设计得非常漂亮，板载了蜂鸣器和三轴加速度计，同样包括纽扣电池。
cc2541模块.png (315.7 KB, 下载次数: 1)




1. Initialize GATT attributes
2. GGS_AddService( GATT_ALL_SERVICES ); // GAP
3. GATTServApp_AddService( GATT_ALL_SERVICES ); // GATT attributes
4. DevInfo_AddService(); // 设备信息服务
5. // Proximity Reporter Profile
6. ProxReporter_AddService( GATT_ALL_SERVICES );
7. Batt_AddService( ); // 电池服务
8. Accel_AddService( GATT_ALL_SERVICES ); // 加速度计 Profile
9. SK_AddService( GATT_ALL_SERVICES ); // Simple Keys Profile
通过对这个特征值的操作来实现防丢器的查找与报警，报警等级有三种，即：
// Alert Level Values
#define PP_ALERT_LEVEL_NO 0x00 //无警报
#define PP_ALERT_LEVEL_LOW 0x01 //低警报
#define PP_ALERT_LEVEL_HIGH 0x02 //高警报
不同的警报对应 KeyFob 不同的反应， LEVEL_NO 即关闭蜂鸣器，
LEVEL_LOW即蜂鸣器低鸣，而 LEVEL_HIGH 就会使蜂鸣器高声报警，
ADXL345应用——计步器设计（低功耗）

三种工作模式：
低功耗模式
ADXL345自动调节功耗，与输出数据速率成比例，如果需要额外省电，可采用低功耗模式。该模式下，内部采样速率降低，12.5Hz至400Hz数据速率范围内达到省电目的，而噪声略微变大。要进入低功耗模式，在BW_RATE寄存器(地址0x2C)_中设置LOW_POWER位(位4)。

自动休眠模式

   如果ADXL345在静止期间自动切换到休眠模式，可以省电。要使能此功能，在THRESH_INACT寄存器(地址0x25)和TIME_INACT寄存器(地址0x26)设置一个值表示静止(适当值视应用而定)，然后在POWER_CTL寄存器(地址0x2D)中设置AUTO_SLEEP位(位D4)和链接位(位D5)。VS为2.5V时，该模式下低于12.5Hz数据速率的功耗通常为23A。

待机模式

   低功率操作，也可以使用待机模式。待机模式下，功耗降低到0.1A(典型值)。该模式中，无测量发生。在POWER_CTL寄存器(地址0x2D)中，清除测量位(位D3)，可进入待机模式。器件在待机模式下保存FIFO内容。


计步器设计中同时应用了单双击功能：初始画面显示 


ADI MEMS     

Workshop 

2012/2/9
单击则显示                         ‘
AT HUST STI

   长时间静止则切换至睡眠模式，显示         sleep mode

   单击后恢复第二幅初始画面。再双击则进入身高体重等参数设定。
	if(fifo_flag==0)
{
     disp_str(0,0," ADI MEMS");
     disp_str(0,2," Workshop");
     disp_str(0,4," 2012/2/9");
        if(flag==1)
              disp_str(0,6," AT HUST STI");
              else if(flag==2)
                     disp_str(0,6," sleep mode");
              ADuC7026_static_rotate_4();
              while(!fifo_flag);
              if(fifo_flag==3)
                   fifo_flag= 9;
              else if(fifo_flag==2)
              {
                  fifo_flag=0;
                  flag=1;
                  disp_str(0,6," AT HUST STI");
               }
               else
               {
                   flag=2;
                   disp_str(0,6," sleep mode ");
                   fifo_flag=0;
                 }
           }



	

	下面一并展示我们的手机app

















	手腕计步器设计





	心率监测设计





