基于CC2640的蓝牙运输状态记录仪

随着物流业的快速发展，物品在运输途中的安全性越来越受到重视。比如冷链运输，全程需要对温度进行监控，贵重物品在运输途中暴力分拣、碰撞、拆箱等。

本方案利用低成本蓝牙芯片CC2640，完成一个物品运输状态记录仪。状态记录仪通过传感器可以侦测运输环境的温度、湿度、气压、光照、碰撞、颠簸等信息，并记录在内部存储其中。驾驶员使用手机专用APP，通过蓝牙连接状态记录仪，将状态信息和地理位置信息实时传输到服务器，公司后台可实时监控运输状态，必要时可采取措施减少经济损失，并为事后责任划分提供依据。

主控芯片采用低功耗蓝牙CC2640系列芯片，外部扩展器件主要有：

a.W25Q16DW：SPI Flash，存储传感器数据。

b.HDC1000：温/湿度传感器。

c.MPU6050：6轴运动传感器，检测碰撞，颠簸。

d.OPT3001：光传感器，检测包装是否被打开。

e.BMP280：气压传感器。

记录仪可以选择不同的工作模式:

1.实时监控模式：如温度，气压等需要实时监控的环境信息，记录仪可将数据记录在flash中，驾驶员手机自动读取并显示数据，同时将数据通过运营商网络发送到服务器。如超过预定值可通过声音震动等形式提醒。

2.突发记录模式：有时限于运输时间太长，无法将数据全部记录在flash中，传感器控制器可将超过某一阈值的数据记录，等到达目的地后在通过手机或其他设备读取，只要保证物品安全送达即可。

CC2640内置Cortex M0超低功耗传感器控制器，可独立于控制器工作，大大减少损耗，延长电池使用时间。


[image: image1.png]



cc2640.pdf
