Hercules 产品概述

幻灯片 1

大家好，欢迎了解新款 Hercules 安全微控制器平台的概述。

幻灯片 2

首先我们来看一段简短的介绍。

2011 年 9 月 6 日，(TI) 推出了 Hercules 微控制器平台，该平台目前由两个新的大型微控制器（微控制器的 RM48x 和 TMS570LS31x 代）组成。

该平台还将引入第三个系列：TMS470M 系列。  概括来说，这些都是以 ARM Cortex 为内核且专门针对安全关键类型的应用，比如医疗、工业和运输等而设计的微控制器。

RM48 和 570 包含了若干项内置的安全特性，包括以锁步方式运行的双 Cortex-R4F内核、针对 内核 和 RAM 的内置自检、针对所有 RAM 和闪存的 ECC校验，以及错误信令模块；本课程的后续部分将详细介绍这些安全特性。

9 月 6 日，我们会推出共计 34 款新型微控制器，工作频率范围从 80 MHz 一直到 220 MHz。  我们在 9 月的下一周，还将立即推出这些器件的开发套件和样品。

特别地，RM48 微控制器将配备一些互联外设，例如 CAN、以太网和 USB。  TMS570 微控制器将更多地以汽车和运输应用为中心，因此还会支持LIN、CAN 和 FlexRay 等通信协议。

幻灯片 3

现在，在详谈HERCULES系列产品之前，我想先向您简单介绍一下相关的市场情况。

现今的市场上，有若干种国际性的安全标准，都获得了广泛的关注，也就是IEC 标准和 ISO 标准。  这些标准都是以安全为中心；

并且，如今越来越多的终端客户，甚至是政府部门，都要求产品符合和遵守这些国际标准。

因此，在本页中，我会重点介绍下市场上和相关行业中使用的一些标准。

在这张图片的最底部，IEC 61508 标准是一种可应用于许多行业中的通用安全标准，也就是说他并不针对某个特别的行业，而是多个行业通用的。

因此，(TI) 多年来一直在通过我们的 TMS570 微控制器重点关注此标准。

向您先简单介绍一下我们的团队：我们来自于汽车微控制器团队，已经累积了 20 多年制造关注于安全的汽车应用方面的经验，例如气囊、防锁死刹车和稳定控制器。我们的客户首先关注的就是这种标准，而我们基本上也是按照此标准来构建我们的架构的。

而这些年来又出现了其他标准，尤其是汽车行业的 ISO 26262 标准以及如您所见的 应用于特定行业的许多其他标准，其中 TMS570 和 RM48 非常适合用于这些安全关键应用，而这就使得 Hercules系列产品在安全方面与通用的微控制器之间存在差异。

Hercules系列产品内置了许多安全特性，我们的架构就可以防范随机和系统错误，  还可以为应用的差异化留出余量，因此我们的客户无需耗费大量 的CPU 功能或程序空间来实现应用的安全操作，这样一来，他们就有了空间更专注地开发自己的应用了。

当然，我们还会提供经过简化的开发系统认证，这样，客户就无需自己大量的开发安全算法了；同时，我们还可以向客户提供完整的安全文档，以进一步简化客户的认证过程。

幻灯片 4

Hercules整个平台由三个子系列组成，第一个子系列是全新的 RM4。  称之为全新是因为我们之前从未开发过  任何 RM4 产品。

TMS570系列，如果您熟悉它的话应该知道，它过去曾是专门适用于汽车的安全芯片，而如今已不再仅适用于汽车领域了。  TMS570系列 目前面向高性能的运输应用。

Hercules 平台的第三部分是 TMS470M 系列，这些微控制器是面向运输安全应用和一般安全应用的超值系列。

RM48 提供了专用于工业和医疗应用的高性能微控制器。  这些器件的工作温度范围为 -40 到 105 摄氏度；而从互联通信的角度来看，这些器件中值得一提的是配备了 10/100M以太网、USB 主机和设备功能。  这些都是针对安全标准级别 IEC 61508 SIL-3 级开发的，并且从内核的角度来看，这些器件使用的是可提供高于 350 DMIPS 性能的 ARM Cortex-R4 浮点 CPU。  因此，此产品系列是包含最高性能的 ARM 内核微控制器和 TI 产品的系列。

对于 TMS570 来说，正如这个系列的产品面向高性能运输应用，这些产品都符合汽车 Q100 规范。  它们的工作环境温度范围为 –40 至 125摄氏度。  从网络互联的角度来看，它们支持 FlexRay 和 CAN 连接功能，以及其他一些汽车连接协议（如 LIN）。  而从安全特性的角度来看，这些产品都是根据 ISO 26262 ASIL-D 级别以及 IEC 61508 SIL-3 进行开发的，并且它们同样使用了可提供高于 280 DMIPS 性能的 ARM Cortex-R4 浮点 CPU。

现在回到 TMS470 产品系列上，这是我们的超值系列，对应用而言成本较低，不要求 TMS570 或 RM系列 的性能和闪存大小，也不要求由 RM 或 570 提供的完整的安全级别。  因此，这些产品面向运输或一般安全应用。  这个系列产品同样符合汽车 Q100 规范，其工作温度规范为 -40 至 125摄氏度 并具有 LIN 和 CAN 连接。  它们还支持 IEC 61508 不同级别的安全系统，且基于最高可提供 100 DMIPS 性能的 Cortex-M3 CPU。

幻灯片 5

接下来，我们重点介绍一下 RM48。  我们在这个产品上投入了大量的精力和注意力，这是以前从未发布过的全新产品系列。  在 9 月 6 日，公众应该是首次听说这一产品，下面说明了这个产品包含的一些特性。

正如我所说的那样，这是 TI 拥有的基于 ARM Cortex-R4 浮点 CPU 的最高性能 ARM 微控制器。  它们将具备高于 350 DMIPS 的性能且最大工作频率为 220 MHz ，并且专用于安全关键型的工业和医疗系统。

此系列产品中包含最高达 3 M字节 的嵌入式闪存，以及我前面提到的 CAN、以太网、USB 主机和设备等互联外设，并且工作的温度范围为工业级的 -40摄氏度 到 105 摄氏度。

由于内置了许多安全特性，对于需要防范微控制器内部的随机的和系统级错误的高性能实时控制应用，这个系列产品非常适合。  安全认证和高可靠性是这个产品的两大特色，因此非常适合用于安全关键型的工业和医疗应用。

幻灯片 6

本页展示的是我们的路线图，大体上显示了 Hercules 产品系列中的产品，以及我们如今所处的阶段，这个路线图分为三个主要部分。

路线图底部是超值系列，中间是面向高性能运输的产品系列，然后上升到顶部，面向工业和医疗的安全微控制器。

现在，我们从路线图底部的超值系列说起。  TMS470M系列是基于 Cortex-M3 的微控制器。  这些产品的闪存范围为 320K字节 到 640K字节，2011年量产的产品以绿色的边框线注明，而另两个产品将在2012 年量产。这个系列内置的都是小型的存储器件。  它们均采用兼容的 100 引脚 QFP 封装。

然后向上移动至面向运输应用的产品部分，这些是之前就发布的 TMS570系列微控制器。这些器件基于以锁步方式运行的 Cortex-R4F CPU内核。  这个系列产品，我们提供了带有 160K RAM和 1 M或 2 M字节的闪存封装，它们的最大运行频率为 160 MHz。因此这些微控制器是专门针对汽车设计的，但是也能很好地运用于其他运输应用（例如铁路、航空航天、越野车）等；自我们几年前推出这些微控制器以来，它们取得了极大的成功并获得了许多关注。

在之前几年的时间里，我们到处宣传这些产品并与来自其他行业（例如医疗和工业）的客户进行沟通，他们非常中意 TMS570 的安全理念，也很喜欢 TMS570 随附的认证文档。  但他们表示，该微控制器还略有缺陷，未能达到他们心中的完美要求。  因此，我们认真倾听了这些客户（尤其是工业和医疗客户）的想法，随后推出了 RM48 产品系列，该产品系列位于路线图的顶端。

这个产品系列针对的是工业和医疗应用，这些器件同样采用了与 TMS570 相同的安全理念且使用的是锁步 Cortex-R4 浮点 CPU内核。  客户提出的其中一个要求是更多的程序空间，也就是需要更大的闪存。  因此，这些产品将配备高达 3 M字节 的闪存。  接着，他们还要求提供更多的 RAM，因此我们计划将 RAM 提高到 256K字节。

他们的另一个要求是 USB。  这是一个大问题，  因此我们向这些微控制器添加了 USB 主机和设备外设。  接着，他们提出了另一个大问题，可能也是最大的问题，那就是以太网。  因此我们还向这些产品添加了 10/100M 以太网。  与我之前所说的一样，这些产品同样针对 IEC 61508 SIL-3 级别应用，采用了与 TMS570 相同的安全理念和架构。  我们还于 9 月 6 日推出 TMS570 系列的一些新产品。  这些产品同样基于相同的内核、具备 3 M字节闪存、256K字节 RAM 以及最大频率为 180 MHz 的 Cortex-R4 CPU。  从外设的角度来看，它们将配备与 TMS570 的前一代产品相同的外设，但我们还添加了 10/100 M以太网外设。

在安全方面，它们是使用 ISO 26262 流程进行设计的，此外，它们还非常适用于 IEC 61508 应用。  我们还计划将来在所有产品系列中推出若干新产品。  因此，对于工业和医疗应用，我们将提供更多存储器选项、新的外设、与针对 TMS570 高性能运输相同的配置；然后在超值系列中，我们会将所有的新产品转换为使用 Cortex-R4 CPU。  因此，超值系列左侧的这些产品将是最后一批使用 Cortex-M3内核 的产品。

幻灯片 7

现在，我们开始讨论安全特性。  这是 Hercules 微控制器的一大过人之处。  这是以针对安全型应用为目标而专门构建的架构。该架构的核心是安全岛，在本页幻灯片上所有用红色突出显示的部分都属于安全岛。  因此，这个系列产品的硬件非常的安全。

我们在产品内的这些模块中内置了许多安全逻辑。  我们的想法是，如果您想保护内核或安全岛，我们会向您提供一个证实有效的执行引擎，随后您可以使用这个执行引擎来保护其他区域，也就是图上的蓝色区域，在这些区域，需要软件和硬件同时对安全性进行保证。图上的黑色区域表示非安全关键模块，例如 JTAG、校准、调试模块等。

现在，我们来重点说明红色区域，以便让您了解从安全角度上看Hercules 架构是如何区别于通用微控制器的。

其中的核心就是锁步的双CPU内核。  每当我说到双核时，许多人听到后就会想，“哦，我有两个会执行不同代码的内核”。  但在锁步架构中不是这样的。  锁步架构中的第二个 CPU 主要用于实现冗余。  因此，从程序员的观点上看，就只有一个 CPU。  他们看不到第二个 CPU。  第二个 CPU 专用于监控，并为第一个 CPU 提供冗余。  这就是锁步的双核，它具备失效防护检测功能。

然后是内核比较模块，它会不断地比较两个 CPU 的输出，一旦发现任一 CPU 存在不一致的情况就会报告给硬件错误信号模块，该信号模块具有专用的输出引脚，可以通知系统在微控制器的内核执行中有某个部分出现了严重错误，需要采取适当的措施予以解决。

该架构的另一个要点是闪存和 RAM 都具备 ECC（错误校验）保护功能。  ECC 能够检测和校正一个比特位的错误，也能检测出两个比特位的错误。  可以提供参考的是，我们在新墨西哥州的 Los Alamos 实验室中实际测试了我们的微控制器，我们使用粒子加速器对它们实施攻击；在测试中，我们看到 ECC 在检测和校正单个比特位的错误方面表现的非常高效，我们实际上从未在测试中遇到过双比特位错误。

这其中部分的原因是架构设计上的独到安排，经过优化的逻辑和物理上的设计，旨在降低发生共因故障的可能性。  在 RAM 和闪存的安排方式中，单个逻辑位中没有彼此相邻的物理位，因此我们能提供最佳的 ECC 保护。

架构的逻辑物理设计中另一个值得注意的要点是内核本身（即 ARM Cortex-R4F内核），实际上这两个内核在物理上是分开的，他们以不同的方式彼此间隔，第二个内核实际上会在器件部分的设计中进行物理翻转和旋转。  因此，我们不允许在器件上混合两个 CPU 的门电路，这样还有助于降低发生共因错误的可能性。

我们还在器件中内置了用于测试 CPU 的自检引擎，以及用于测试器件内所有 RAM 的自检引擎，这些是硬件 BIST 或内置自检引擎，需要一些注册配置才能启动，这样一来，系统就无需生成一个或一堆软件来测试器件内的 CPU 和 RAM 了；这些引擎可以在启动时执行，实际上也可以在应用中定期执行。

我们有些客户的应用需要定期进行周期非常长的诊断测试，例如有些工业客户的测试周期长达数年。  这些类型的应用确实需要定期运行自检，而我们可以做到这一点，我们的架构对此完全予以支持。

其他需要突出讲述的特点是，我们在这些器件中配置了片上时钟和电压监控模块，因此器件的 PLL 具有锁定检测电路，只要微控制器的PLL 出现错误，检测器就能检测到错误，随后系统会对器件进行复位或者将时钟设置为保护模式，它也可以停止当前正在使用的时钟，无论这时钟来自于晶体还是片内内置的2个低功耗振荡器。

我们也对时钟源进行监控，即监控外接的晶振或者振荡器，如果检测到的频率高于或低于指定的频率范围，微控制器就会获知这一情况，并复位器件，或者切换到内置的2个低功耗振荡器之一工作。

此外，关键的安全概念是内置的硬件错误信号模块具有输出外部的错误引脚，在器件内部检测到的所有错误最终都会链接到错误信号模块上，并且根据错误严重程度的不同，通过这个引脚输出高或低电平，或者您也可以选择只生成中断，或者既生成中断又通过引进输出高低电平。对于一些严重程度最低的错误，可以只生成中断，并根据错误情况通过软件进行处理。

现在来说说图表中的蓝色区域，这些是需要软件硬件协同处理的安全模块部分，并且主要针对器件上的外设引脚或外设模块，可以看到器件内的所有外设 DMA 和中断控制器 RAM 上都具备奇偶校验功能。  此外，器件内部的通信外设上也都内置了奇偶校验或 CRC模块。  我们还为 IO 模块配备了环回测试，模数转换器内也包含自检功能；

还有一项需要重点说明的特性是我们在此架构中配置了双模数转换内核，并且这两个内核还共享通道，这样一来，板载的安全关键电压可在单个引脚上进行采样，并由两个模数转换内核进行转换；系统会对此进行同步采样，然后对转换结果进行比较，以实现冗余的安全性。