Hercules 产品概述

幻灯片 8

现在让我们来讨论一下 Cortex-R4 浮点 CPU内核 的一些具体细节：  我们需要强调几项内容，其一：这是 ARM内核，因此我们获得了 ARM 生态系统的多个第三方工具提供商的广泛支持，左下角列出了这些第三方，以及我们能向客户提供的集成开发环境和编译器。  客户不必勉强自己特意绑定到TI的CCS开发环境。  他们还可以使用 Keil 和 IAR 等常用的开发工具，这是主要的开发工具，我们与这些公司展开了非常紧密的合作，以确保我们基于 Cortex-R4 的 芯片 能够获得很好的支持。

现在我们来说一说 ARM Cortex-R4 的一些更多与性能相关的安全特性，器件内具有八个区域的内存保护单元，用户可以对其进行编程，以分隔微控制器内存空间的不同区域，以防止对不同区域的误操作。内核中还内置了快速乘、除和平方根函数。  正如我之前所说的那样，在 RM48 上，时钟的最大频率为 220 MHz。  在指令集的角度上看，这个内核所支持的指令集是惊人，因为他能兼容各个早期版本的指令集。它能实现ARM 指令集（也就是 ARM7、ARM9、ARM11内核所使用的指令集），这对许多客户来说都是至关重要的：许多客户可能已经拥有了通过安全认证的旧版代码或旧版二进制文件，或者他们经过了长期的认证过程后不希望再牵扯这些算法，并希望能拥有能够执行这些算法的 ARM 内核。

对这些用户来说，ARM Cortex-R4内核是很好的选择，用户可以在无需进行重新编译和重新认证的情况下在ARM CORTEX-R4内核上使用这些经过认证的算法代码，这些都是在我之前说过的锁步双核中执行，其中第二个内核会检查第一个内核的执行结果。

继续从指令集的角度来看，它除了能兼容早期的旧版指令集，更能支持当前流行或未来可能的指令集，他完整的支持 ARM、Thumb 和 Thumb-2 指令集。  也就是 Cortex-M3 的指令集和 Cortex-A8 以及 Cortex-A9 的 Thumb-2 指令集。  R4内核也内置了符合 IEEE 754 的单精度和双精度浮点单元。  浮点和整数指令是并行运行的，R4 内核实际上具有非常高级的八级流水线，并且能提供每 MHz 1.6 DMIPS 的性能。

内核的高级流水线具有分支预测功能，因此在 C 代码中，如果您执行“for loop”这样的操作，那么系统就会不断的执行某个具体分支，而该内核所做的就是使用分支预测单元说“嘿，我刚刚执行了两三遍这个分支，现在我还要再次以相同的方法继续执行”，然后它将对所有可能的跳转分枝进行预取指，将所有的分枝都做好准备工作，这样可以大大提升性能。

最后需要注意的是，TI定制了多种ARM内核的微控制器，有基于 Cortex-M3 的 Stellaris系列，有同样采用了 Cortex-M3内核的全新的 C2000 产品 Concerto；

在 Hercules 系列产品中，我们推出了基于ARM内核的TMS470M 超值系列、TMS570 以及 RM4。  最后，我们还有高端应用处理器 Sitara 产品系列，而某些 OMAP 处理器也有基于 ARM 的解决方案。 TI有完整的ARM内核控制器的路线图。

幻灯片 9

这就是TI的ARM内核产品世界。看看我们的R4系列是在哪里融合入 TI的ARM世界的呢？

在左侧，有基于 Cortex-M3 构建的 Stellaris 微控制器，它们提供内置闪存但性能低于 150 DMIPS的产品。

Hercules 是采用 Cortex-R 和 Cortex-R4F 的 TI ARM 产品系列，可以提供 100 到 350 DMIPS 的性能，非常适合用于实时控制应用，以及要求采用浮点、高度可靠的内置冗余和注重安全的应用。

在较高端上，您可以采用 Sitara MPU，可以提供高于 400 DMIPS 的性能并运行高级别的操作系统。

因此来看看 Cortex-R4 的问题，R4 是在哪里融合入TI ARM世界的呢？  就在中间。

幻灯片 10

现在，我要来探究下 RM48 的具体细节。  这是这个系列的框图。  前面我们已经谈过这个系列产品在安全方面的许多性能和特性。

从互联通信的角度，我们来看看新添加到此系列中的外设：首先是10/100M 以太网和 USB 主机及设备外设。  然后是三个 CAN 接口。  还有五个 SPI，其中的三个支持多缓冲，因此有专用的RAM缓存，另两个 SPI则为标准 SPI，最后，这个系列的产品还具有两个 UART 和一个 I2C。

从 I/O 的角度来看，这个系列产品中内置了两个高端的定时器协处理器，因此非常擅于处理定时应用；例如，生成高分辨率的PWM信号，或者实现高精度的输入捕获和输出比较，请注意，这些操作都可以使用模块自己的微引擎。 因此，这些器件可以执行它们自己的专用的，并且多样化的指令集。我们拥有专门针对这些模块的开发工具，并且提供范例，这些内置的算法或代码旨在帮助新用户可以很快的开始使用这些高端定时器。  我们收到了许多高级用户针对此模块的反馈。  他们非常喜欢这些模块提供的可编程性和多样性。  新用户有时会被自己的想法所吓到，他们会说“嘿，我发现了一个全新的指令集，而且我竟然还有其他需要编程的 CPU”，这就是我们构建这个高端定时器集成开发环境的原因，这是一个可以在用户的个人电脑上运行的软件，可以帮助用户简单快速地开始使用高端定时器。  就像我所说的，这个开发环境内置了算法库和示例。

器件内还有专门用于高端定时器的 DMA。  这是专门针对高端定时器模块的二级 DMA，因此您无需通过 CPU 甚至是主系统 DMA 即可将数据转入高端定时器或从定时器中转出数据。

我们还有两个12 位的带多级缓冲的模数转换器，以及总共 24 条输入通道。  正如我前面已经提过的，这是个双内核的模数转换器，因此实际上它们共享了其中的16 个通道。  这个模数转换器提供连续转换模式，还有专用的校准和自检模式。  RM48系列中还有 16 个专用的GPIO，这些GPIO能够联通外部资源对 CPU 生成中断。

这个系列的产品使用 144个 引脚 的LQFP封装 和 337个引脚的 BGA 封装。  而且我之前已经提到过了，它们可以在 -40 C 到 105 C 的工业级温度范围中工作。

幻灯片 11

现在我们来讨论一下 TMS570LS31x 系列，这是新的 TMS570 系列产品。  这些产品同样基于 Cortex-R4 浮点内核、180 MHz工作频率、内置最高 3 M字节的闪存，以及可用于模拟EEPROM的最高64K字节的闪存。这些都是与 RM系列产品相同的安全特性。

从互联通信外设的角度来看，这些产品也具备 10/100M 以太网、FlexRay 通信接口以及专用的 DMA。  正如高端定时器模块拥有专用的DMA一样，FLEXRAY模块也有自己专用的DMA。  被称为 FlexRay 的传输单元，以便实现FLEXRAY通信协议的高带宽，而不需要主DMA和CPU的介入。目前来说，FlexRay协议主要用于汽车。  当然我们在其他行业也发现了许多有趣的应用，甚至是运输以外的领域中，但它主要用于通信。  航空领域也正在仔细考虑采用此协议。

有些人会说，“嘿，这可能成为下一个 CAN”。  它提供 10 倍于 CAN 的带宽，并且具有很强的实时性，因为 FlexRay 网络上的所有人基本上都拥有可供他们进行沟通的时间片，因此非常适合用于安全应用，以及需要实时性很强的通信网络的应用。

现在，我们来说说 570LS3X 中的其他外设：  有三个 CAN 接口。  有五个 SPI，同样，其中三个带有缓存，另两个是标准 SPI。  还有两个 UART，其中一个还支持汽车 LIN 2.1 通信协议。  还有 I2C。  这些产品还具有两个高端定时器、两个 12 位数模转换器，以及 16 个可生成中断的通用 GPIO 引脚。  这个系列的产品使用同样的144 引脚 LQFP 和 337引脚的 BGA封装。  由于这些产品常用于汽车应用，因此工作的温度范围为 -40 至 125 摄氏度。

幻灯片 12

让我们继续往下说，为了让客户能立即开始开发，我们创建了低成本的开发工具。

并且我们在 Hercules 系列中秉承了TI一贯的相同理念，我们的开发套件的定价都是一样的，无论您是选择从 TMS470M 或 570 还是 RM4 开始，您都可以有两种主要选项。

首先是可做评估用的USB开发套件。定价为 $79。 整套发开套件都由USB供电。套件内有板载 的JTAG 仿真器，  还可以通过UART或者SCI连接到PC进行通信。板上提供了多处信号测试引脚，还提供 LED、温度传感器和光传感器。  RM4 和 570 的开发套件上还配备了加速度计和单个 CAN 收发器。近年来，这些套件已经广泛用于470和570的客户。每当我拜访使用这些开发套件才几个月的客户，并看到他们所获得的成果时，我都感到非常吃惊。  更让我感到惊讶的是他们开发了配套的小型板，这些板可以插入开发套件，以获得更丰富的外设使用体验，客户可以利用价格如此低廉的硬件来进行开发确实令人吃惊。

另一个选择是我们的全功能开发套件。  这些套件的定价均为 $199，同样适用于 470M、570 和 RM系列产品。  它们也同样具有板载的 JTAG 仿真器， 不过还提供另外的调试接口，以便用户可以使用更高端的JTAG仿真器。对于要进行大量开发的客户来说，使用高速度的JTAG 仿真器是非常重要的。  许多客户已经通过之前的项目获得了高端的仿真器，因此我们在此全功能开发套件上安装了调试连接器，以便客户可以连上JTAG仿真器。另外，套件上也为跟踪调试模块（ETM、RTP 和 DMM）提供了连接点。同样，套件也包含LED，温度传感器和光传感器，以便用户体验。套件提供了两个 CAN 收发器，在 RM4 和 570LS3开发套件上更提供了 10/100M 以太网接口； RM的开发套件上还有USB-A 主机接口和 USB-B 设备接口。

再来说软件，所有这些套件都配备了CCS4.0集成开发环境，并且没有代码大小和时间限制，但需要绑定到开发板。  另外，我们还提供了 HALCoGen工具，对于这个工具，我将在下一个幻灯片中做更加详细的介绍。  我们还在 Code Composer Studio 中集成了闪存编程工具以及独立的 nowFlash 工具。  此外，我们还提供了高端定时器的图形用户界面，并加入了提供源代码的演示程序。

幻灯片 13

现在让我们来详细说说软件。

对于IDE，您不用感到担心，正如我之前所提到的，Hercules不仅单单由Code Composer Studio提供支持，IAR 和 KEIL 都能很好地支持 Hercules 系列。

对于应用于产品的操作系统，有三个主要的操作系统分别是来自 High Integrity Systems 的 SAFERTOS、Micrium 的 microC/OS 和同样来自expresslogic的 ThreadX 操作系统。

推荐使用这些操作系统的原因是，这些操作系统的供应商都提供了各自操作系统的关键安全版本，这对我们的客户来说是至关重要的。  如果他们要使用某个操作系统，这个操作系统必须经过安全认证，否则最终客户就需要自己来认证这个操作系统。  据我们所知，这三种操作系统都已经被我们的客户应用于他们的安全关键类应用中。

让我们再来说说演示软件。  我们提供的这些演示代码，展示了产品内的一些安全特性。比如对开发板上的温度传感器和光传感器的使用进行了演示，或者使用LED 灯，展示了一个迷宫游戏，所有的演示程序的源代码都在 Code Composer Studio 中。  我们还提供了一些图形用户界面以帮助配置 PLL，还有高端定时器的集成开发环境以及 HALCoGen。  这是一项大工程。  如果您听说过 MSP430 的 Grace 工具的话，这两款工具非常的相似。  实际上，HALCoGen 用于进行开发已经超过八年，它提供了一种图形用户界面，用于开发软件。  它可以生成启动代码以及外设驱动程序，因此用户无需花费大量时间查看数据手册即可开始使用微控制器。

我们提供的一天的培训课程中就有使用 HALCoGen 进行两项实验的内容：包括生成简单的微控制器启动代码，并开发 UART的 驱动程序，在这个一天的培训课程中，我们还会让客户了解TI提供的USB评估套件。HALCOGEN是一款相当强大的工具，他支持 Code Composer Studio、IAR 和 KEIL 开发环境，它生成的代码可用于所有这些编译器。  同时，他还提供了一种命令行工具，用于生成针对闪存的 ECC 位。  HaiGoGen可以和 IDE 结合使用。

我们还提供了同时采用 GUI 和命令行格式的独立编程工具，可以对产品进行独立的编程操作。

幻灯片 14

关于Hercules系列产品，您还可以去哪里了解更多信息？  我在这里列出了RM4，570 和 470M系列 的公开网页，  供您访问。

在这些网页上，您可以获得数据手册、技术参考手册、应用手册，还可以下载到本次课程，我所提到的所有软件。  您也可以在此处获取软件更新，并订购评估板和开发套件、包括USB演示套件和 Hercules全功能开发套件。

此外，我们还推出了可提供完全支持的工程师对工程师论坛。也就是E2E论坛。

我们安排了应用、系统和设计团队的相关人员来监控此论坛，我们的目标是在 24 小时内回答用户在论坛中提出的任何问题，对于此类支持，我们收到了非常好的反馈。  如果有的客户有一些专有资料不便公开发布在这些论坛上的话，我们也提供了内部论坛，在该论坛中相关领域的 TI 人员可以提出问题，并且该论坛仅供 TI 内部人员进行搜索以获取信息。

我们同时还为 RM4，570 和 470 设置了 Wiki。 在WIKI上，我们可以了解了操作指南。  观看介绍视频。  掌握通用信息。  还可以获取代码示例。

在这些网页上，各类的视频和文档可以帮助用户了解如何使用套件中的HalCoGen，如何一步步的使用HalCoGen生成代码，另外还有视频，介绍了针对安全关键的应用。

以上这些是我们提供的部分资源，可供您了解关于 Hercules 微控制器的详细信息。

幻灯片 15

培训也是TI非常重视的一个环节。因此我们提供了两个主要培训课程，其中一个是一天的课程，这个课程主要是面向对安全类应用比较陌生的用户。可能是他们的最终客户要求其开发的产品需要符合某个安全标准，或者是政府机构或一些其他的团体要求其开发的产品需要经过安全认证，这样一来，对安全标准比较陌生的客户就会有些惶恐，因此我们开设了这个一天制的安全研讨会，在研讨会上，我们基本上会花上半天的时间来探讨安全标准以及实现功能安全意味着什么。  然后在下半天，我们会介绍 Hercules 微控制器的相关详情、如何在安全关键应用中实现功能、客户如何在其系统中使用 Hercules 微控制器等，由于TI提供了丰富的库函数，这些都可以轻松实现，而无需学习如何亲自运行自检运算，或者测试 RAM 等工具。

前面我提到过，这个课程包括实验，实验1是我们的安全应用演示，而实验 2 和实验 3 我们使用了 HALCoGen，在实验 2 中我们将高端定时器用作 GPIO。  我们使用 HALCoGen 来生成一些代码。  通过CCS运行这些代码，就能使 USB 演示套件上的某个 LED 闪烁。  接着进行实验 3，我们仍然使用 HALCoGen 来为 SCI 模块生成 UART 驱动程序。  然后使微控制器进行某种双向通信。

通常这个课程的费用为 $79 并提供 USB 演示套件，这样参加课程的工程师就可以把课程内容带回家并继续学习 TMS570 或 Hercules 应用。  这些研讨会取得了极大的成功，参加研讨会的工程师在学习之后，设计开发的速度大大提高。

另外，我们还开设了内容更加深入的三天制课程，在这个课程中，我们会深入介绍微控制器的详情、详细说明每个通信模块、每个外设模块以及每个通用工具，为客户提供更细致的培训。

这个培训课程的介绍就到这里结束了，非常感谢各位的观看。