M4里面的EEPROM并不是编址在内存空间中的，而是直接通过操作寄存器(Register)进行读写的。所以EEPROM中间的某个地址就是只属于EEPROM的地址，并不和内存地址有冲突。

要想方便的使用EEPROM，最好的办法就是使用TI的StellarisWare驱动库程序：

#include "inc/hw_memmap.h"

#include "inc/hw_types.h"

#include "inc/hw_timer.h"

#include "inc/hw_ints.h"

#include "inc/hw_gpio.h"

#include "driverlib/sysctl.h"

#include "driverlib/eeprom.h"

unsigned long pulRead[2];

void main()

{

unsigned long pulData[2];

// 系统工作在50MHZ

SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);

// 使能EEPROM

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0);

// 初始化EEPROM

EEPROMInit();

pulData[0] = 0x12345678;

pulData[1] = 0x56789abc;

// 向EEPROM里面0x400地址写入数据

EEPROMProgram(pulData, 0x400, sizeof(pulData));

// 读回来

EEPROMRead(pulRead, 0x400, sizeof(pulRead));

while(1)

{

}