M4与M3相比，时钟系统也进行了改进，如下图所示：
 

眼睛亮的朋友估计一眼就能看到，最大的区别莫过于内部晶振(PIOC)可以直接接到PLL上了，这样使用内部时钟就可以达到较高主频如80MHz, 50MHz。想要使用内部晶振+PLL可以进行如下配置：

SysCtlClockSet(

SYSCTL_OSC_INT |  //使用内部晶振

SYSCTL_USE_PLL  |  //使用PLL

SYSCTL_SYSDIV_4 |  //4分频到50MHz

SYSCTL_MAIN_OSC_DIS);   //停用主时钟Main_OSC

内部晶振有时候精度不够，如果是带休眠模块的M4F则可以用RTC自动进行校准，前提是有提供32768Hz的晶振，代码如下：

// 启用休眠模块

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_HIBERNATE);

// 使能休眠模块时钟

HibernateEnableExpClk(SysCtlClockGet());

// 使能休眠模块RTC时钟

HibernateRTCEnable();

// 进行自动校准

SysCtlPIOSCCalibrate(SYSCTL_PIOSC_CAL_AUTO);

// 关闭休眠模块

SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_HIBERNATE);