昨天搞定了ucos在stm32上的移植，今天继续移植msp430，我用的是IAR6.3编译环境。相比stm32来讲我觉得这个移植更简单一点，官方代码给的已经很好了，所需要的修改很少很少。开始正题。

准备材料

在TI官网上下载430的固件库，我用的是msp430f5528的板子，下载的是F5xx_F6xx_Core_Lib

地址http://www.ti.com/cn/litv/zip/slaa448b

下载后解压得到

在ucos官网上下载移植430版本的ucos，地址

http://micrium.com/download/getfile/uCOS-II-MSP-EXP430F5438.exe

下载安装后得到

建立和配置工程

建立工程目录，并在工程目录下建立F5xx_F6xx_Core_Lib和ucosii两个目录

将msp430固件库\slaa448b\F5xx_F6xx_Core_Lib目录下的所有文件拷贝到工程目录下的F5xx_F6xx_Core_Lib文件夹中，这个是msp430cpu操作的一些函数。我们要初始化cpu时钟用。

在在工程目录的ucosii下建立ports和source两个目录用来存放ucos系统文件

将ucos安装目录\Micrium\Software\uCOS-II\Ports\MSP430X\IAR\MSP430x5xx下的所有文件复制到工程目录下的ports文件夹中

将ucos安装目录\Micrium\Software\uCOS-II\Source下的所有文件复制到工程目录下的source文件夹中

建立main函数文件，建一个文本文档取名为test.c

我们还要借鉴ucos安装的例程给的两个系统配置文件

\Micrium\Software\EvalBoards\TI\MSP-EXP430F5438\IAR\uCOS-II目录里的app_cfg.h和os_cfg.h。将这两个文件拷贝的工程根目录下。app_cfg.h是用户进程的一些配置，比如进程的优先级，进程堆栈的大小等等。os_cfg.h是系统的一些配置，可以开关系统的一些功能，尽量裁剪掉不用的功能可以减少cpu的开销。

下面建立一个msp430的空工程并向工程中添加刚才的文件，得到目录如下

配置这个工程

选取相应的芯片型号

添加工程包含目录

$PROJ_DIR$\F5xx_F6xx_Core_Lib

$PROJ_DIR$\

$PROJ_DIR$\ucosii\ports

$PROJ_DIR$\ucosii\source

仿真模式改成debug

保存

然后开始建立任务

建立4个任务每个任务闪一个灯和一个启动任务，首先删掉app_cfg.h中的所有内容，写如下代码：

#ifndef  __APP_CFG_H__

#define  __APP_CFG_H__

#define  OS_TASK_TMR_PRIO            (OS_LOWEST_PRIO - 4)

/* task stack size */

#define STARTUP_TASK_STK_SIZE 128

#define TASK1_STK_SIZE 128

#define TASK2_STK_SIZE 128

#define TASK3_STK_SIZE 128

#define TASK4_STK_SIZE 128

#define STARTUP_TASK_PRIO 4

#define TASK1_PRIO 5

#define TASK2_PRIO 6

#define TASK3_PRIO 7

#define TASK4_PRIO 8

#endif

这个就是建立的四个任务和一个启动任务的优先级和堆栈大小

下面是任务代码写在test.c中。

OS_STK startup_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE];

OS_STK task1_stk[TASK1_STK_SIZE];

OS_STK task2_stk[TASK2_STK_SIZE];

OS_STK task3_stk[TASK3_STK_SIZE];

OS_STK task4_stk[TASK4_STK_SIZE];

unsigned char os_err;

static void task1(void *p_arg)

{

for (;;)

{

P1OUT |= BIT1;

OSTimeDly(500);

P1OUT &= ~BIT1;

OSTimeDly(500);

}

}

static void task2(void *p_arg)

{

for (;;)

{

P1OUT |= BIT2;

OSTimeDly(500);

P1OUT &= ~BIT2;

OSTimeDly(500);

}

}

static void task3(void *p_arg)

{

for (;;)

{

P1OUT |= BIT3;

OSTimeDly(500);

P1OUT &= ~BIT3;

OSTimeDly(500);

}

}

static void task4(void *p_arg)

{

for (;;)

{

P1OUT |= BIT4;

OSTimeDly(500);

P1OUT &= ~BIT4 ;

OSTimeDly(500);

}

}

static void startup(void *p_arg)

{

P1DIR |= BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;                            // P1.0 set as output

OS_CPU_SysTickInit();

#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)

//----统计任务初始化函数

OSStatInit();

#endif

os_err = OSTaskCreate(task1,			    //任务1

(void *)0,	            //不带参数

(OS_STK *)&task1_stk[TASK1_STK_SIZE - 1],//堆栈指针

(INT8U)5);	            //优先级

os_err = OSTaskCreate(task2,	        	    //任务2

(void *)0,		    //不带参数

(OS_STK *)&task2_stk[TASK2_STK_SIZE - 1],//堆栈指针

(INT8U)6);	            //优先级

os_err = OSTaskCreate(task3,	        	    //任务3

(void *)0,		    //不带参数

(OS_STK *)&task3_stk[TASK3_STK_SIZE - 1],//堆栈指针

(INT8U)7);		    //优先级

//

os_err = OSTaskCreate(task4,	        	    //任务4

(void *)0,		    //不带参数

(OS_STK *)&task4_stk[TASK4_STK_SIZE - 1],//堆栈指针

(INT8U)8);

OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);

}

我们用的ucos系统时钟是看门狗做的，我们要初始化看门狗滴答如下函数

void OS_CPU_SysTickInit()

{

WDTCTL = (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS_4);     /*20M/32768=1.6384ms */

SFRIE1 |= 1;                            /* Enable WDT interrupts    */

}

看门狗的中断函数已经写好了在os_cpu_a.s43中，可以自己看一下。

下面是初始化cpu时钟 我们吧系统时钟初始化到20M用的是内部PLL，（ucos时钟滴答跟这个有直接的关系，最好能保证看门狗可以设置到1ms的时间，当我们用OSTimeDly函数时时间比较直观）函数如下：

#include <msp430f5528.h>

#include "HAL_PMM.h"

#include "HAL_UCS.h"

#include  "ucos_ii.h"

#define SYS_MCLK_FREQ 20000000

void Init_Clock(void)

{

SELECT_FLLREF(SELREF__REFOCLK);           // Set DCO FLL reference = REFO

SELECT_ACLK(SELA__REFOCLK);                // Select REFO as ACLK source

Init_FLL(SYS_MCLK_FREQ/1000, SYS_MCLK_FREQ/32768);

}

void InitSys()

{

/*PMM全部关闭********************************************************/

DISABLE_SVSL();                           // SVS Low side is turned off

DISABLE_SVML();                           // Monitor low side is turned off

DISABLE_SVMH();                           // Monitor high side is turned off

DISABLE_SVSH();                            // SVS High side is turned on

//DISABLE_SVSH_RESET();                      // Enable POR on SVS Event

while (((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0)&&((PMMIFG & SVSMHDLYIFG) == 0));

// SVSH turns off in LPM3,power-save

CLEAR_PMM_IFGS();

__disable_interrupt();               // Disable global interrupts

SetVCore(PMMCOREV_3);                         // USB core requires the VCore set to 1.8 volt, independ of CPU clock frequency

Init_Clock();

__enable_interrupt();                // enable global interrupts

}

下面是main函数：直接建立启动任务运行

void main(void)

{

volatile unsigned int i;

WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop WDT

InitSys();

OSInit();

OSTaskCreate(startup, (void *)0, &startup_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE-1], 4);

OSStart();

}

这样我们的所有工作完成了，直接编译下载仿真，成功。哈哈。