
2011-2012德州仪器C2000及MCU创新设计大赛

项目报告
[image: image1.png]o
« ol
i
IC]
b





题    目：          声控舞蹈机器人                                             
学校：              西安电子科技大学           
指导教师：          赵建          
组别：              本科组        

应用类别：         本科组   控制系统类                         

平台：              MSP430                                                             

参赛队成员名单（含每人的邮箱地址，用于建立人才库）：
高原
本科
gaoyuan1238@163.com
邓凌宇
本科
denglingyu0625@163.com
李博
本科
Libo702libo@163.com
石祖华
本科
804728558@qq.com
王燕娜
本科
251997458@qq.com
王昆
本科
694649563@qq.com
视频文件观看地址： 
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3MjY2NTcy.html
邮寄地址和收件人联系方式
地址：陕西省西安市长安区   西安电子科技大学南校区  0895邮箱
邮编：710126
收件人：邓凌宇
联系方式：15029014462
题    目：    声控舞蹈机器人             
摘要（中英文） 

      该项目——声控舞蹈机器人，是仿照人体结构设计的，具有15个自由度（每条腿含有4个自由度，每条胳膊有3个自由度，头部一个自由度），采用MSP430微控制器作为主控制器，凌阳61单片机作为辅助，实现了在声音指令的控制下，完成一套流畅而优美的太极拳动作、激情而热烈的街舞动作等舞蹈动作。

The project-sonic dancing robot, is modeled on the human body structure design, with 15 degrees of freedom (every leg contains four degrees of freedom, each arm has three degrees of freedom, the head is a degree of freedom), using MSP430 microcontroller as the main controller, sunplus 61 single chip microcomputer as auxiliary, realize the voice commands in under the control of complete a smooth and beautiful tai chi chuan action, the passion, and warmly hip-hop movement, dance moves.
1.  引言

随着科技的发展，机器人研究水平的不断提高，对于机器人的智能化水平要求越来越高。在不久的将来，或许我们可以通过摄像头等各种传感器采集人体的一些动作，将数据传入计算机，通过专业软件的分析、处理从而得到一些控制信息，从而控制机器人完成相同的动作或更高级的动作，这样机器人就可以自己学习了。这样的机器人不仅可以迅速用于高危、高重复性、高强度的行业，而且可以用于记录展示一些具有娱乐观赏性的艺术舞蹈，还可以代替人从事一些服务行业，如导游、服务员等。
本项目基于以上背景，利用MSP430微控制器作为机器人的主控制器，使用凌阳61单片机处理语音信号，完成通过语音指令控制人形机器人完成太极拳等优美的动作;利用MSP430芯片丰富的内部资源，可以作为一个实验平台，完成实时在线通过图形界面编辑、控制机器人动作，通过增加其他功能模块，使机器人具有平衡、定位、人机交互等一系列的功能。
2．系统方案 
在该机器人的设计中主要进行机械结构设计、驱动机构设计、驱动器及电源选择、硬件电路设计及软件算法实现等。

1、 机械部分：
稳定性、平衡性和灵活性，同时保证一定的刚度；关节连接件的设计要合适，保证机器人行动起来灵活自如，动作顺滑平稳，并且具有一定的承受负载能力；机器人重心的确定，硬件控制电路板和电池等负载如何放置，以达到机器人运动时的平稳灵活

2、 动力源：
驱动源的选择在保证稳定性、平衡性和灵活性的前提下，实现低成本、低功耗。

3、 电源要求：
由于机器人的几何尺寸的限制，所以电源体积又不能过大；容量不能过小，至少满足一次完整跳舞过程；电源内阻不能过大，减小功耗；电源提供电机和逻辑电路的电压要求。
4、 硬件控制板：
1）微控器的选择要求：(MSP430)低功耗，处理数据快，具有丰富的内部资源，易于与其他处理器通信；（凌阳61）具有强大的语音处理能力
2）信号调理电路的要求：抗干扰性强，稳定性强。
3）稳压电路要求提供大电流，并能承受舵机转动的瞬时电流冲击。
5、软件设计：
1）实时性：在一定时间间隔内，完成一系列的软件的处理过程，所以要求所有程序必须是非阻塞程序。
2）平稳性：要保证机器人运动的平稳性必须想办法降低机器人的运动速度，即舵机的转动速度。

3）连续性：为了保证所有舵机转动的快速切换，所以采用数字舵机，对舵机进行编号，一次发送全部数据，每个舵机只识别自己的有效信息，在延迟的时间按规定速度运行。
[image: image13.wmf]10uF

C2

Vin

Vout

GND

U2

LM117-3.3

10uF

C5

1

2

P18


3．系统硬件设计
硬件设计主要包括机械结构设计和硬件电路设计

机械结构设计：

[image: image2.png]R¥<L3D%A





硬件电路设计：

硬件电路设计主要包括MSP430最小系统的设计，凌阳61语音处理模块，稳压电路，信号驱动电路等部分。
1、舵机控制电路
[image: image3.png]CDS5516e91 M





该项目使用CDS55xx系列舵机，该系列舵机通讯的UART 接口如上图所示进行与单片机的通信。
2、MSP430最小系统

[image: image4.emf]1

2

Y2

32.768k

4K7

R1

S1

RESET

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

COM1

JTAG

1

2

Y1

4M

20PF

C3

20PF

C4

3.3V 3.3V

104

C1

3.3V

1

2

3

4

P8

Header 4

GND

P_42

P_43

P_44

P_45

P_46

P_47

DVcc

1

P6.3/A3

2

P6.4/A4

3

P6.5/A5

4

P6.6/A6

5

P6.7/A7

6

VREF+

7

XIN

8

XOUT/TCLK

9

VeREF+

10

VREF-/VeREF-

11

P1.0/TACLK

12

P1.1/TA0

13

P1.2/TA1

14

P1.3/TA2

15

P1.4/SMCLK

16

P1.5/TA0

17

P1.6/TA1

18

P1.7/TA2

19

P2.0/ACLK

20

P2.1/TAINCLK

21

P2.2/CAOUT/TA0

22

P2.3/CA0/TA1

23

P2.4/CA1/TA2

24

P2.5/Rosc

25

P2.6/ADC12CLK

26

P2.7/TA0

27

P3.0/STE0

28

P3.1/SIMO0

29

P3.2/SOMI1

30

P3.3/UCLK0

31

P3.4/UTXD0

32

P3.5/URXD0

33

P3.6/UTXD1

34

P3.7/URXD1

35

P4.0/TB0

36

P4.1/TB1

37

P4.2/TB2

38

P4.3/TB3

39

P4.4/TB4

40

P4.5/TB5

41

P4.6/TB6

42

P4.7/TBCLK

43

P5.0/SET1

44

P5.1/SIMO1

45

P5.2/SOMI1

46

P5.3/UCLK1

47

P5.4/MCLK

48

P5.5/SMCLK

49

P5.6/ACLK

50

P5.7/TBoutH

51

XT2OUT

52

XT2IN

53

TDO/TDI

54

TDI

55

TMS

56

TCK

57

RST/NMI

58

P6.0/A0

59

P6.1/A1

60

P6.2/A2

61

AVss

62

DVss

63

AVcc

64

F149

F149

P_41

P_40

12345678

P11

A0 A1 A2

P_50

P_51


该系统主要包括JTAG仿真下载接口、复位及振荡电路，主处理器用msp430f149，首先其价格低廉，并且有很强的数据处理能力还有足够的容量来存储动作数据，除此之外还有足够多的I/O口对舵机进行控制,与凌阳语音处理模块进行通信。

3、语音处理电路
该电路主要包括语音的采集、凌阳61单片机的语音处理电路、语音的播放电路。下面列数语音的播放电路：

[image: image5.png]DAC

SPH
=

Avss2

sPvoo0A

104

4=





4、430供电模块


LM117-3.3是典型的三引脚稳压芯片，可以提供稳定的3.3V左右的稳定电压。

5、舵机供电模块
[image: image6.png]



该模块利用7808稳压芯片，可以将电压稳定在舵机所需的8V附近，而且利用发光二极管，可以指示稳压模块的工作情况。
6、从430芯片的模拟量的输入引脚，引出一个端口，供以后开发研究是模拟量输入。
4．系统软件设计

系统的软降主要包括MSP430的控制舵机和凌阳61单片机的语音识别软件。

1、 整体算法流程
舞蹈机器人能够和凌阳61协同工作，关键在于MSP430的中断程序要合理，下面是MSP430中断程序及控制流程：

我们利用MSP430 P1I/O口接受凌阳61发过来的上升沿信号，并利用中断程序判断是哪个I/O口接受到信号并执行相应的程序，当相应的程序执行完后，机器人处于等待状态，直到接受到下一条指令并执行动作。
2、 61单片机的语音识别软件算法流程
[image: image7.png]3

<CHIAT
X

RETR: A 2

¢ el

BREFNISLE R

[

NSRBI

—

S AT

R

HtrEr





5. 系统创新

总结系统设计的创新之处
1、 采用人形结构，具有较为美观的外形
2、 机器人能够表演一套流畅的太极拳动作

3、 机器人还可以表演一段热烈的街舞动作，与缓慢的太极拳两种动作形成映照，动静结合，具有很好的娱乐效果

4、 采用语音模块进行控制，使得人机交互更轻松、更方便
6. 评测与结论

整个系统完成后，通过发送语音指令，完全可以实现各种预定指令；机器的动作与标准太极和街舞动作相比较，相似度很高，在参加的一些科技展览当中，不仅吸引了大量的同学、老师的观看，而且大部分人看过几个动作之后，可以立即指出机器人是在进行太极拳的表演，由此可见，人形舞蹈机器人的舞蹈动作是比较成功的。
附录

[image: image8.png]



[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.png]


[image: image12.png]



语音处理模块





MSP430最小系统





扩展接口





信号驱动





机器人舵机








大功率电源





稳压电路





训练机器人





完成相应动作后等待


下一条指令





站好





开始打太极





开始舞蹈





开始热身





触发3





触发4





触发2





触发1





中断程序判断





MSP430





发送电平信号





凌阳61


将声音转化成上升沿信号





声音指令





人









